## Mise en situation :

### DT 1

Lors de cette première étude, une machine à cambrer actionnée par un vérin de bridage (Ø80 mm) et un vérin de cambrage (Ø63 mm) a été conçue pour plier des branches de frein suivant des angles différents compris entre 5° et 12°.

a – Fonctionnement (voir DT1, DT2, DT3, DT4)

L’opérateur  met en place les branches de frein sur le posoir (pièces 25, 32, 33 et 35).

Le vérin pneumatique de bridage (3 et 5) est actionné en premier de façon à bloquer les branches dans le posoir sur leur partie avant.

Ensuite, le vérin pneumatique de cambrage (2 et 4) actionne par l’intermédiaire de la bielle (10) le basculeur (7) qui pivote autour de deux axes (28). Le basculeur soulève alors la partie arrière des branches de frein pour leur donner la forme souhaitée.

La course du vérin de cambrage est ajustée par une butée réglable (voir vue de dessus sur Plan d’ensemble DT4).

b – Caractéristiques

- Energétiques :

Vérin pneumatique de bridage :	Ø Piston : 80 mm

Pression d’utilisation : 0,6 N/mm²

Course du piston : 50 mm

Vérin pneumatique de cambrage : Ø Piston : 63 mm

Pression d’utilisation : 0,6 N/mm²

Course du piston : 50 mm

c – Frontière de l’étude

L’étude portera uniquement sur la partie mécanique de la machine à cambrer. La partie électropneumatique qui commande le fonctionnement de cette machine ne sera pas étudiée.

d – Nécessité de l’étude

Le  bureau d’études a validé le principe de l’embiellage de la machine spéciale pour des angles de cambrage maxi de 12°. Mais l’entreprise souhaite aujourd’hui développer de nouvelles fixations dont les branches de frein sont cambrées de 17°. Pour limiter les coûts de fabrication, il est envisagé d’utiliser cette même machine à cambrer.

Vous allez vérifier l’aptitude de la machine à accomplir cette nouvelle exigence.

Vous allez valider aussi bien la cinématique de fonctionnement que la résistance du matériau des axes de rotation (28).

Une entreprise de fabrication de fixation de ski a été confrontée à un problème

lors de la conception d’un système mécanique de freinage pour un nouveau produit.

En effet la cinématique de fonctionnement du frein a nécessité l’obligation de cambrer

les branches pour que les patins de frein  se trouvent dans le prolongement du ski

une fois la chaussure enclenchée dans la fixation (voir photos 1 et 2).

En raison du surmoulage « plastique » des patins de frein sur les branches en acier

(voir photo 1) il n’a pas été possible de réaliser cette opération en amont . Il a donc fallu

développer une machine spéciale (voir photo 3) pour cambrer les branches de frein

après l’opération de surmoulage. (voir photos 4 et 4bis).

#### Photo 2

#### Photo 1

Cambrure de la branche de frein

Patin de frein surmoulé sur les branches

Machine spéciale

#### Photo 4

Photo 3

Branches de frein  en acier surmoulées non cambrées (avant passage dans la machine)

#### Photo 4 bis

Branches de frein en acier surmoulées et cambrées (après passage dans la machine)