## PARTIE  A2  :  CINEMATIQUE

Objectif :

Il est demandé de vérifier la cinématique de fonctionnement de la machine

afin de pouvoir « cambrer » des branches de frein jusqu’à  un angle de 17°

et valider la course du vérin actuel.

### On donne  -    Courbe de déplacement de la tige du vérin de « cambrage » (DT6)

### -    Courbe de déplacement du basculeur par rapport au châssis. (DT6)

Question A 2.1 :

Compléter les tableaux des mouvements et des trajectoires des points A, B, C, D

DR3

DR4

CORRECTION

Question A 2.2 :

A l’aide des documents techniques DT3 et DT6

Compléter le tableau ci-dessous.

La vitesse de sortie de la tige du vérin par rapport au châssis est égale à 60 mm/s

| Mouvement entre classes d’équivalence cinématique | Nature du mouvement entre les classes d’équivalence cinématique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotation | Translation curviligne | Translation rectiligne | Mouvement plan |
| ### Mvt SE2 / SE1 |  |  |  |  |
| Mvt SE3 / SE1 |  |  |  |  |
| Mvt SE4 / SE1 |  |  |  |  |

| Trajectoire du point | Elément géométrique associé à la trajectoire. (Ligne rectiligne, Arc de cercle, Point fixe…) |
| --- | --- |
| ### TD Î SE2/SE1 | Ligne rectiligne |
| TA Î SE4/SE1 | Arc de cercle de centre B et de rayon [A.B] |
| TB Î SE4/SE1 | Point fixe |
| TC Î SE4/SE1 | Arc de cercle de centre B et de rayon [BC] |

| Temps nécessaire pour cambrer les branches de frein à 17° en seconde | Déplacement de la tige de vérin correspondant au temps de pliage en mm | Course possible en mm du piston 4 à l’intérieur du vérin (donnée par le constructeur) |
| --- | --- | --- |
| 0.75 | 40 | 50 |

Question A 2.3 :

#### Voir document  DR5 page suivante

Question A 2.4 :

La course du vérin de « cambrage » est-elle suffisante pour

plier les branches de frein jusqu’à 17° ? Justifier votre réponse

compte tenu des 2 questions précédentes.

/3

/4

/4

/3

Réponse : ……………oui car le déplacement réel de la tige de piston est de 40 mm pour « cambrer » les branches de frein à 17° et on dispose d’une course maximale de sortie de tige de vérin = 50 mm………..

Total :     /14

C

B

D

A

SE4

SE2

SE3