| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification : | Eléments non Idéaux |  | Eléments Idéaux |  |  |
| Nom de la spécif : ## Symétrie Type (famille) de spécification Forme Orientation Position Battement Entourer la bonne réponse | Elément(s) TOLÉRANCÉ(S) | Eléments de RÉFÉRENCE | Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique Groupe | Unique Multiples | Simple Commune Système | Simple Composée | Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma Extrait du dessin de définition | Plan médian de 2 surfaces nominalement planes | 2 surfaces nominalement planes A compléter CORRECTION | A compléter Plan associé à la surface repérée A Plan A | A compléter ### Espace limité par 2 plans parallèles distants de 0,2 mm 0,2 mm | A compléter Plan A 0,1mm 0,1mm Les plans de la zone de tolérance sont centrés sur le plan de référence A |

Compléter le document ci-dessus.

# DR 12

TOTAL :     /4