2. Etude cinématique de l’ascenseur

Objectif : Vérifier que la vitesse de la pièce transférée ne dépasse pas 3 m/s en phase de montée

de l’ascenseur et 1,5 m/s en phase de rotation de la pince.

Question 2.1 : A l’aide des courbes DT7, compléter le tableau en cochant par une croix le type et

la nature du mouvement des ensembles de pièces suivants :

|  | Phase de l’ascenseur | Zone (DT7) | Rotation de centre | Translation rectiligne | Mouvement plan | Nature du mouvement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Uniforme | Varié |
| Ensemble SE5 / SE1 | Montée | Zone A |  |  |  |  |  |
|  |  | Zone B |  |  |  |  |  |
|  |  | Zone C |  |  |  |  |  |
| Ensemble SE8 / SE5 | Rotation de la pince |  |  |  |  |  |  |

Question 2.2 : Tracer sur le document DR3 ou DR4, les trajectoires de chacun des points suivants.

Notez ci-dessous, pour chacune des trajectoires, leurs caractéristiques.

| Trajectoires | Phase de l’ascenseur | Nature du mouvement | Élément géométrique associé à la trajectoire (Ligne rectiligne, Arc de cercle, …) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤApièce / SE1 | Montée |  | DR3 |
| ΤApièce / SE5 | Rotation de la pince |  | DR4 |
| ΤBSE8 / SE5 | Rotation de la pince |  | DR4 |
| ΤCSE8 / SE5 | Rotation de la pince |  | DR4 |

Phase de montée de l’ascenseur :

Question 2.3 : A l’aide du document DR1, calculer la vitesse de rotation maximale (en Tr/min) du pignon arbré (Rep 32) par rapport à SE1 en sortie de réducteur.

Données :   Nmoteur = 8000 Tr/min

………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.4 : Calculer la vitesse linéaire maximale  en phase de montée

Tracer le vecteur vitesse sur DR3.

Données :  Ø pignon arbré = 28,5 mm ;  Npignon arbré = 1600 Tr/min              Echelle : 1cm pour 0.5 m/s

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….............

A

DR 3

Phase de rotation de la pince :

L’augmentation du débit de fluide dans le vérin permet d’augmenter la vitesse de translation de

l’ensemble Tige-Piston (Rep 20) par rapport au corps vérin (Rep 19), soit :

VB∈SE7SE6= 0,15 m/s

Question 2.5 : Déterminer graphiquement la vitesse  en phase de rotation de la pince

Démarche :  1. Tracer  VB∈SE7SE6.

2. Tracer la direction de VB∈SE7SE5, perpendiculaire à [CB] et la direction de , perpendiculaire à [BD].

3. Déterminer VB∈SE7SE5 sachant que :

B

SE5

D

C

SE6

SE7

SE8

Ech : 1cm pour 0,075 m/s

A

TOTAL         / 18

DR 4

4. , justifier.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Faire tourner ce vecteur autour de C afin d’amener son point d’application sur la droite (CA). Finir la construction pour trouver la vitesse du point A.

Question 2.6 : A l’aide du graphique DT7, indiquer la valeur maxi de la vitesse

DR 4

DR 4

DR 4

obtenue par la simulation. Conclure.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Question 2.7 : D’après l’étude réalisée et les conditions initiales,

DR 4

Conclure pour la phase de montée de l’ascenseur :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclure pour la phase de rotation de la pince :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

DR 4

DR 4