- Etude statique de l’ascenseur

Objectif : Vérifier que le vérin de maintien assure un effort suffisant pour maintenir l’ensemble (SE5,

SE6, SE7, SE8) en position en cas de coupure d’électricité.

Ensemble à maintenir

en position

en cas de coupure

d’électricité

(SE5, SE6, SE7, SE8 et pièce)

Vérin de maintien

Question 3.1 : Calculer le poids de l’ensemble (SE5, SE6, SE7, SE8 et pièce).

Données :  m ensemble = 15,5 Kg        ;    g = 9,81 m/s²

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Pensemble=

DR 5

Tampon frein

Piston

Corps vérin

Poutre mécanosoudée (Rep 1)

Question 3.2 : A l’aide du document DR1, calculer l’effort fourni par le vérin de maintien.

…………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

FAirPiston=

On isole le tampon frein.

Question 3.3 : Compléter le tableau bilan des actions mécaniques ci-dessous, avant étude.

Tracer à l’échelle l’action mécanique en A sur DR6.

| Effort | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apistontamponfrein |  |  |  |  |
| B1tamponfrein |  |  |  |  |
| C1tamponfrein |  |  |  |  |

A

B

C

Echelle : 1cm           100N

18

18

18

Question 3.4 : En appliquant le Principe Fondamental de la Statique, écrire l’équation des résultantes.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

En déduire les valeurs en B et C.

Tracer à l’échelle les actions mécaniques en B et C sur la figure ci-dessus.

B1tamponfrein=

C1tamponfrein=

DR 6

L’étude précédente néglige les frottements. En considérant les frottements entre le tampon frein et la poutre mécanosoudée la charge sera maintenue en position si la condition suivante est respectée :

DR 5

B1tamponfrein+C1tamponfrein≥f×Pensemble

Question 3.5 : A l’aide du tableau ci dessous, déterminer le coefficient de frottement (f) entre le

tampon frein et la poutre mécanosoudée sachant que le tampon frein est en

acier.

| Nature des surfaces | Coefficient de frottement (f) |
| --- | --- |
| Acier sur acier | 0,18 |
| Téflon sur acier | 0,04 |
| Acier sur bronze | 0,11 |

f =

f×Pensemble=

Soit

Question 3.6 : Conclure.

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL         / 12