Etude cinématique de la bride à nez rétractable

(en phase de serrage) suite

Objectif : Calculer et comparer la vitesse  au point C’’ du nez de bride Rep 15/SE1.

Question 2-9 :

Calculer la section du piston en m².  Faite apparaître vos calculs

#### S = ……………..m²

#### Hypothèse : La vitesse est supposée uniforme.

La bride à nez rétractable est alimentée par une pompe hydraulique dont les caractéristiques sont indiquées sur le document technique DT1.

Question 2-10 :

Reporter la valeur du débit et la convertir en m3 /s

Débit Qv de la pompe =  ……….l/min

Qv  =  ………. m3 /s

D’après les calculs effectués par le bureau d’étude, la vitesse ll VC’’  N/CII < 0.04 m/s

Question 2-11 :

Calculer la vitesse du piston par rapport à SE1 sachant que   Qv = S .V . Attention aux unités !!

(Faire apparaître vos calculs)

V en m/s

## ll V piston/SE1 ll  = ………….….. m/s

S du piston en m²

Qv  en m3 /s

Question 2-12 :

En supposant que ll V piston/SE1 ll   = 0.032 m/s, tracer sur le document DR3  le point B’ de la question 2-3 et la vitesse du point B’ appartenant  au Piston par rapport au Nez.

VB’  P/N     Echelle : 1mm pour 0.001m/s

Question 2-13 :

Avec la méthode graphique de votre choix (CIR ou équiprojectivité), tracer sur le document DR3 la vitesse du point C’’ appartenant au Nez par rapport au Corps.

La vitesse est-elle acceptable ?

## ll VC’’  N/CII = …………… m/s

Question 2-14 : Que peut-on faire pour réduire la vitesse ?

# Analyse statique de la bride à nez rétractable

Objectif :	Calculer les efforts sur le montage de bridage pour vérifier l’axe Rep 30 en RDM

(Résistance Des Matériaux)

Hypothèses :

- Le poids des pièces est négligé.

- Les liaisons sont supposées parfaites.

- L’action de la lame de ressort Rep 14 et du ressort 28 est négligée.

On donne :

- Pression de service  =  7 MPa

Question 3-1 :

On demande de déterminer l’effort de poussée du vérin (prendre la pression de service pour les calculs).

Faite apparaître vos calculs

Fpoussée  = A fluide /piston   = ……………. N

##### On isole l’ensemble  {16, 24, 25, 26}

A

B

##### Le dessin ci-dessus n’est pas à l’échelle

##### Question 3-2 :

##### Compléter le tableau ci-dessous

| EFFORT | POINT D’APPLICATION | DIRECTION |  | SENS |  |  | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le piston est en équilibre sous l’action de : (entourer la bonne réponse) |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 forces |
| Ces forces sont : (entourer la bonne réponse) |  | Egales et opposées |  |  | Parallèles |  | Concourantes en un point |

##### Question 3-3 :

##### Représenter, sur l’ensemble {16, 24, 25, 26} ci-dessus, les actions mécaniques extérieures.

# DR 4

# Total :	 	 / 14

# 5