# DR 1

PARTIE A

Analyse fonctionnelle et structurelle du montage de bridage.

On donne :	La nomenclature (DT 4) et l’éclaté (DT 3).

La bride en position serrée (Fig1)

Le schéma cinématique minimal ci-contre.

Le dessin d’ensemble du montage (DT5)

Le dessin d’ensemble de la bride à nez rétractable seule (DT 6)

Question 1-1 :

On demande de compléter les classes d’équivalences cinématiques SE1, SE2, SE3, SE4 suivantes :

SE1   = {1, 20, ………………………………………………………………………………}

SE2  = {………………………..}

SE 3 = {………………….……}

SE4 = {…………………….…}.

SE5 – Eléments déformables et exclus  = {14,17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 38}

Question 1-2 :

En vous aidant du schéma cinématique ci-contre, on vous demande de compléter le tableau suivant en indiquant les degrés de liberté (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas), le nom des liaisons ainsi que les classes d’équivalences concernées.

| Liaison | Liaison entre … | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 1 | SE.. et SE.. | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L 2 | SE2 et SE3 | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz | Linéaire rectiligne |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| L 3 | SE.. et SE.. | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L 4 | SE.. et SE.. | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L 5 | SE.. et SE.. | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |

# Ci - dessous : la vue de face en coupe de la bride en position serrage

Attention ce dessin n’est pas à l’échelle.

(Fig1)

Schéma cinématique minimum du montage de bridage

en phase de serrage

L3

SE 3

SE 1

0

Montage de bridage.

SE 2

L4

L2

L1

Pièce à brider

SE 4

Y

X

Z

L5

# DR 1

# Total :	     / 14,5

# 5