BOITIER DE RACCORD ROTATIF

Le boîtier de raccord rotatif est un élément de l’ensemble raccord rotatif destiné à équiper une unité de distribution d’eau minérale.

Unité de distribution d’eau 					Raccord rotatif virtuel

A1 – Mise en situation

Un montage de bridage permet d’assurer la mise et le maintien en position des boîtiers des raccords tournants pour l’ensemble des opérations (perçages, taraudages et lamages radiaux).

Ce montage est constitué de (voir FIG 1) :

- Un bras articulé fixé sur le montage qui vient en appui sur la pièce.

- Une bride à nez rétractable fixée sur le montage.

L’ensemble est monté sur un plateau tournant d’un centre d’usinage 4 axes.

L’alimentation hydraulique se fait par les tuyaux flexibles.

Bride à nez rétractable

Pièce à  brider

Bras articulé

Montage de bridage

Alimentation

Hydraulique par flexibles

Plateau tournant d’un centre d’usinage 4 axes horizontal.

## FIG 1

Photo de la bride à nez rétractable

A2 – Fonctionnement de la bride à nez rétractable (voir DT2 et DT6)

La Bride à nez rétractable est un élément de serrage de marque DE-STA-CO

La bride que nous allons étudier est hydraulique et à double effet.

La sortie du nez de la bride s’effectue en 2 phases :

1er Phase : 	Le nez de la bride vient en butée sur l’axe Rep 11 d’un mouvement de translation rectiligne.

2ème Phase : Le nez de la bride effectue ensuite un mouvement de rotation autours de cet axe.

En position de repos le nez de la bride est complètement rentré et de ce fait, l’opérateur peut soulever le bras articulé et enlever la pièce usinée.

A3 – Caractéristiques

- Bride hydraulique : 				-      Pompe Hydraulique :

Diamètre de la chambre :  40 mm 		Pression maximale de la  pompe =  25 Mpa

Course du piston : 31,6 mm 			Débit Qv de la pompe =  2.4 l/min

Pression maximum d’utilisation : 25 MPa 	Puissance de la pompe = 1000 W

Temps de manœuvre : 	1 seconde 		-     Régulateur de pression :

Epaisseur minimum à serrer   : 6,75 mm 	Pression de service : 7 MPa

Epaisseur maximum à serrer : 15.75 mm

A4 – Problématiques :

Le changement de fabrication de ce nouveau raccord implique :

- Une vérification du passage entre le nez de la bride et le bras articulé.

- Le calcul de l’effort au niveau du contact entre le bras articulé et la pièce à usinée. (Problème de marquage de la pièce)

- Une vérification de la vitesse du nez de bride. (Problème de détérioration du bras articulé)

- Une vérification du diamètre de l’axe entre le bras articulé et le montage de bridage pour des raisons de sécurité.

# DT1