Etude cinématique de la bride à nez rétractable

(en phase de serrage) suite

Objectif : Calculer et comparer la vitesse  au point C’’ du nez de bride Rep 15.

Question 2-9 :   												/2

Calculer la section du piston en m².  Faite apparaître vos calculs

###### D =   40   mm	  =>	 D =0,04 m

S = d²/4  = x 0.04² /4

#### S = 0.001257 m²

#### Hypothèse : La vitesse est supposée uniforme.

La bride à nez rétractable est alimentée par une pompe hydraulique dont les caractéristiques sont indiquées sur le document technique DT1.

Question 2-10 :												/2

Reporter la valeur du débit et la convertir en m3 /s

Débit Qv de la pompe =   2,4   l/min

Qv = 2.4 / 60 x 1000 = 0,00004 m3 /s 						Qv  =  0,00004  m3 /s

D’après les calculs effectués par le bureau d’étude, la vitesse ll VC’’  N/CII < 0.04 m/s

Question 2-11 : 												/2

Calculer la vitesse du piston sachant que   Qv = S .V . Attention aux unités !!

(Faire apparaître vos calculs)

V en m/s		V = Qv /S .

## ll V piston ll  = 0.0318       m/s

S du piston en m²		V = 0.00004 / 0.001257

Qv en m3 /s

Question 2-12 :											/1 sur DR3

En supposant que ll V piston ll   = 0,032 m/s, tracer sur le document DR3  le point B’ de la question 2-3 et la vitesse du Point B’ appartenant  au piston   par rapport au Nez.

VB’  P/N     Echelle :  1mm pour 0.001m/s

Question 2-13 : 											/3 sur DR3

Avec la méthode graphique de votre choix (CIR ou équiprojectivité ), tracer sur le document DR3 la vitesse du point C’’ appartenant au Levier par rapport au corps.

La vitesse est-elle acceptable ? non

## ll VC’’  N/CII = …………… m/s

/1

Question 2-14 : Que peut-on faire pour réduire la vitesse ? Réduire le débit				/1

# Analyse statique de la bride à nez rétractable

Objectif :	Calculer  les efforts sur le montage de bridage pour vérifier l’axe Rep 30 en RDM

(Résistance Des Matériaux)

Hypothèses :

- Le poids des pièces est négligé.

- Les liaisons sont supposées parfaites.

- L’action de la lame de ressort Rep 14 et du ressort 28 est négligée.

On donne :

- Pression de service  =  7 MPa

Question 3-1 :												/2

On demande de déterminer l’effort de poussée du vérin (prendre la pression de service pour les calculs).

Faite apparaître vos calculs

6 MPa = 6N/mm²

S =  x d²/4  =  x 40² /4 = 1257 mm²

P=F/S => F =P x S = 7 x 1257 = 8799 N

Fpoussée  = A fluide /piston   =  8799 N.

##### On isole l’ensemble  SE2

B SE3/SE2

A fluide/SE2

A

B

##### Le dessin ci-dessus n’est pas à l’échelle

##### Question 3-2 : 												/3

##### Compléter le tableau ci-dessous

| EFFORT | POINT D’APPLICATION | DIRECTION |  | SENS |  |  | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A fluide/SE2 | A | B A |  |  |  |  | 8799 N |
| B SE3/SE2 | B | B A |  |  |  |  | 8799 N |
| Le piston est en équilibre sous l’action de : (entourer la bonne réponse) |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 forces |
| Ces forces sont : (entourer la bonne réponse) |  | Egales et opposées |  |  | Parallèles |  | Concourante en un point |

##### Question 3-3 : 												/1

##### Représenter, sur l’ensemble {16, 24, 25, 26} ci-dessus, les actions mécaniques extérieures.

# DR 4

# Total :	 	 / 14

# 5