On isole le nez Rep 15 :

Question 3-4 : Compléter le tableau ci-dessous							/4

| EFFORT | POINT D’APPLICATION | DIRECTION |  | SENS |  |  | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | I B |  |  |  |  | 8799 N |
|  | D | I D |  |  |  |  | 10120 N |
|  | C | I C |  |  |  |  | 5000 N |
| Le nez est en équilibre sous l’action de : (entourer la bonne réponse) |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 forces |
| Ces forces sont : (entourer la bonne réponse) |  | Egales et opposées |  |  | Parallèles |  | Concourante en un point |

B chape/15

D 11 / 15

C 36 / 15

Le dessin ci-contre n’est pas à l’échelle.

/1

## B

I point concourant

## D

## C

Question 3-5 :

Faite vos tracés ci-dessous  (Echelle pour les tracés : 1 mm pour 100 N) 				/3

B chape/15

D 11 / 15

C 36 / 15

On isole le bras articulé Rep 36 du montage de bridage :

On suppose que la norme de  ll C15/36 ll = 5000N

y

Z

x

# DR 6

C

F

Point G, centre de la liaison pivot

Le dessin ci-dessus n’est pas à l’échelle.

Question 3-6 : 												/4

### Compléter le tableau ci-dessous

| EFFORT | POINT D’APPLICATION | DIRECTION |  | SENS |  |  | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Verticale |  |  |  |  | 5000 N |
|  | F | Verticale |  |  |  |  | 12534 N |
|  | G | Verticale |  |  |  |  | 7534 N |
| Le levier est en équilibre sous l’action de : ( entourer la bonne réponse) |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 forces |
| Ces forces sont : ( entourer la bonne réponse) |  | Egales et opposées |  |  | Parallèles |  | Concourante en un point |

C 15/36

F pièce/36

G 30/36

## La résolution se fera par le calcul

Question 3-7 : 												/4

Déterminer les efforts aux points G et F.

Faire apparaître vos calculs.

Equation de projection des forces selon l’axe y

G 30/36 + F pièce/36 + C 15/36 = 0	=> G 30/36 + F pièce/36 - 5000 = 0

Equation des moments des forces selon l’axe z au point G

#### MG ( G 30/36 ) + MG ( F pièce/36 ) +MG ( C 15/36 ) = 0

0       +   150 x F pièce/36 – (150 + 226) x C 15/36 = 0

150 x F pièce/36 – 376 x 5000 = 0

150 x F pièce/36 – 1880000 = 0 => F pièce/36 = +1880000/150 = +12534 N

G 30/36 + 12534 -  5000 = 0 => G 30/36 = 5000 –12534 = - 7534 N

Question 3-8 : Un logiciel de mécanique donne la courbe suivante (voir DR6).

Tracer et trouver avec la valeur de l’effort au point G.

### Conclure 	Sur la courbe,  on trouve G 30/36 = 7500 N					           /1

Cette valeur correspond à la valeur calculée précédemment.

# DR 5

# Total :	 	 / 17

# 5