| Etude en résistance des matériaux Efforts sur l’axe Rep 30 | 11500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11000N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1000 N | 2000 N | 3000 N | 4000 N | 5000 N | 6000 N | 7000 N | 8000 N |
|  |  | ## Efforts du nez de la bride sur le levier |  |  |  |  |  |  |  |

Objectif :	Vérifier la résistance de l’axe Rep 30

On donne :

- La matière : S 185 (Re = 185 MPa)

- Le coefficient de sécurité s = 5

- Les formules : 	Reg = 0,5  x Re

Rpg = Reg / s

Contrainte  = T/(nS)   S : Section (mm2)  n: nombre de section(s) cisaillée(s) T : Effort tangentiel (N)

Condition de résistance  : ≤ Rpg

Pour l’effort tangentiel, on prendra la valeur de l’effort au point G.

.

Question 4-1 : Reporter la valeur de T = 7500 N							/0,5

:

Question 4-2 :  Repasser en couleur la (ou les) section(s) cisaillée(s) sur la mise en plan de l’axe

ci-dessous.

Le dessin ci-dessous n’est pas à l’échelle.

Le dessin ci-dessous n’est pas à l’échelle.

30

31

36

29

Question 4-2 : Calculer Reg										/1

#### Reg = 0,5  x Re = 0,5 x 185 = 92,5 MPa

Question 4-3 : Calculer Rpg										/1

Rpg = Reg / s = 92.5 / 5 = 18.5 MPa

Question 4-4 : Calculer le diamètre de l’axe Rep 30.  						/4

 = T/(nS)    = 7500/(2S)

 ≤ Rpg = > 7500/ (2S) ≤ 18.5  => S >  7500 / (2 x 18.5)  =>S > 202,7 mm²

x d²   > 202,7  => d² > 4 x 202,7 => d² > 258  => d > 16 mm

4 				 

Question 4-5 : Comparer votre résultat avec le diamètre de l’axe donné sur le document DT5 et conclure. 											/1,5

# DR 7

Le diamètre de l’arbre  est de 20 mm.

L’axe Rep 30 résistera puisque  les 20 mm sont supérieurs aux  16 mm calculés.

# DR6

# Total :	 	      / 8

# 5