SESSION 2007

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E1  :  ÉPREUVE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE

SOUS-ÉPREUVE E11  :  ANALYSE D'UN OUTILLAGE   U11

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER CORRIGÉ

PROBLEMATIQUE 1								DR 1/8 et DR 2/8

PROBLEMATIQUE 2								DR 3/8 et DR 4/8

SCHEMA DE BANDE A COMPLETER						DR 5/8

REPERAGE DES ZONES DECOUPEES						DR 6/8

PERSPECTIVE A COMPLETER							DR 7/8

DIAGRAMME DE DEMONTAGE							DR 8/8

Problématique 1

Des micros copeaux détériorent l’outil, de fines aiguilles de métal se forment et perturbent le fonctionnement de l’outillage. Ceci résulte du poinçonnage qui s’est déjà produit sur un poste précédent, les micros copeaux engendrés adhèrent aux poinçons et marquent les pièces (voir dessin ci-dessous)

- Sur le schéma de bande DR5/8  « mise en bande » identifier :

- les zones découpées (respecter les couleurs proposées)

- le repère des poinçons et matrices pour chaque poste (voir nomenclature sur plan d’ensemble)

- Indiquer par une croix dans le tableau ci-dessous le nom des différents postes

|  | Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contour | #### X |  |  | X |
| Ajour | X | X |  |  |
| frappe |  |  | X |  |

/20

/4

- Repérer sur le flan les zones découpées par poste de travail DR6/8 « repérage des zones découpées

- Après observation, entourer la(les) zone(s) qui a(ont) été découpée(s) deux fois DR 6/8 « repérage des zones découpées »

On se propose de modifier les postes à l’origine du problème :

La solution retenue est :

- Modification des poinçons et des matrices du poste 1.

- Suppression des poinçons au poste 4.

La modification proposée est visible sur le document «  Schéma de bande modification 1 » dans le dossier technique.

- Compléter la représentation en perspective isométrique de l’ensemble poinçon matrice du poste 1 DR 7/8 « modification 1 perspective à compléter »

Les dimensions sont à relever sur le modèle numérique du flan (fichier « flan  »)

- Construire le modèle numérique du poinçon modifié

Enregistrer le fichier en utilisant le nom suivant « numéro du candidat_ poinçon modifié »

- Produire le dessin de définition du poinçon modifié en utilisant la fonction mise en plan du logiciel.

Enregistrer le fichier en utilisant le nom suivant « numéro du candidat_ poinçon modifié »

- Calcul du jeu de découpe J au poste 1 pour les ajours de diamètre 6.2mm

J = 0.05.e pour acier doux, laiton, cuivre

J = 0.06.e pour acier demi dur

J = 0.07.e pour un acier dur

J = 0.10.e pour aluminium

avec  e = épaisseur de la tôle

J = …0.05 X épaisseur= 0.1 mm………………………………………………………………….

Diamètre du poinçon =……diamètre 6.2 mm………………………………………….

Diamètre de la matrice =… diamètre 6.3 mm……………………………………………

- Compléter  le graphe de démontage DR8/8 pour sortir le poinçon du poste 1 et le poinçon du poste 4.

- Sur le diagramme de démontage DR8/8, entourer les pièces qui doivent être modifiées pour la mise en place des nouveaux poinçons.

/10

/4

/10

/10

/10

/5

/5

/2

Problématique 2

A la suite des essais sur presse, du fait de la faiblesse des ressorts, le dévêtissage se fait dans de mauvaises conditions. On vous demande de remplacer les ressorts Rep 43 et le système de retenu Rep 24, 25, 26 actuels par des éléments normalisés, sans modification des autres constituants de l’outil.

- Relever les dimensions suivantes sur l’outil

diamètre nominal du taraudage = …………M10………………………………………….

hauteur de l’entretoise : …………… 64 mm………………………………………………..

Compte-tenu de ces dimensions, choisir les vis épaulées DT 7/8 et indiquer leurs références de commande (on rappelle que les dimensions de l’outil doivent être conservées).

référence de commande :…………1021 – 10 X 63………………………………………………………

- compléter le tableau suivant

|  | #### Poste 1 | #### Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 | Poste 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Périmètre de découpe (mm) | 223 | 78 | 0 | 0 | 186 |
| Effort de découpage (N) | 134 000 | 46800 | 0 | 0 | 111600 |

La formule utilisée est la suivante : F= périmètre de découpe x épaisseur tôle x Rc

Avec Rc= 300N/mm2

- En déduire l’effort de découpage total sur l’outil

Ft=…………292400 N…………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Calculer l’effort de devêtissage (7% de l’effort total de découpe).

Effort de devêtissage= …………20 468 N………………………………………………………………………………………………………………………..

- Le nombre total de ressorts dans l’outil étant fixé à 8 ; calculer la charge par ressort

Charge par ressort :…………2558 N………………………………………………………………………………………………………………………….

/6

/5

/21

/2

/2

/2

- Les ressorts choisis sont 0358 32 64, voir DT 8/8 « RESSORT CHARGE EXTRA FORTE COULEUR JAUNE »

Indiquer la charge pour 1 mm :……………269 N/mm…………………………………………………………………………………………..

- Relever la course de travail d’un ressort (course du dévêtisseur)

Course de travail : ……………4.5 mm……………………………………………………………………………………….

- Sachant que  le ressort est précontraint de 7 mm calculer la charge exercée par chaque ressort.

Charge par ressort = charge  précontrainte + charge de travail

Charge par ressort= ………3094 N……………………………………………………………………………………………

- En déduire la charge pour les 8 ressorts

Charge totale des 8 ressorts : ……………24748 N…………………………………………………………………………………….

Les ressorts choisis permettent-ils d’effectuer le dévêtissage dans de bonnes conditions ?

| oui | non |
| --- | --- |

Le dévêtissage se fait de de bonnes conditions :

le devêtissage se fait dans de bonnes conditions car l’effort des ressorts est supérieur à l’effort de devêtissage demandé

- Calculer l’effort total sur l’outil.

Effort total outil = effort de découpe + charge totale des ressorts.

Effort total outil = …317148N………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire la presse à choisir

Effort presse =  Effort total outil  +30%

Effort presse =……………412292 ENVIRON 42 T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/2

/5

/6

/2

/3

/2

/2

mise en bande à compléter

repérage zones découpées + perspective

Diagramme de démontage