Avant de débuter l’épreuve, il est impératif de visualiser le fichier de présentation

« Présentation thème U11».

Première partie

Produire la maquette volumique de la pièce brute sans dépouille

On donne :

- Dessin de définition du produit fini (document DR 2 / 5)

- Fichier informatique : Corps de poupée usiné.SLDPRT

Nota : valeur des surépaisseurs d’usinage : 5 mm.

On demande :

- De représenter en couleur rouge, sur le document DR 2 / 5, les surépaisseurs d’usinage sur les vues de face, droite, gauche, dessous.

- De modéliser le brut sans dépouille « Corps de Poupée » à partir de la pièce usinée, utiliser le fichier : Corps de poupée usinée.SLDPRT.

Impératif : avant toute modification, sauvegarder le fichier : Corps de poupée usinée.SLDPRT sous le nouveau nom : Pièce brute sans dépouilleXXXX.SLDPRT.

( XXXX= N° candidat )

Conseils : - possibilité de supprimer des usinages et/ou ajouter de la matière.

- Ne pas oublier d’enregistrer le travail.

/18

33333333

Pièce brute sans dépouilleXXXX.SLDPRT.

Deuxième partie

Représenter toutes les dépouilles sur le brut

On donne :

Le plan du brut sans dépouille ni congé (document DR 3 / 5).

On demande :

- De représenter toutes les dépouilles sur le document DR 3/ 5.

/12

33333333

Exigence : exagérer l’angle de dépouille comme exemple 1.

Remarque : Le plan de joint du noyau est le même que celui de la pièce.

Troisième partie

Produire la maquette volumique du noyau avec dépouille, congés et arrondis.

On donne :

- Le fichier Brut sans congé ni dépouille.SLDPRT

On demande :

- De produire la maquette volumique du noyau dans ses formes et dimensions définitives.

Enregistrer le travail dans un fichier nommé : NoyauXXXX.SLDPRT.

Exigences :

- Les congés de raccordement de la pièce Corps de poupée sont de Rayon : 6 mm.

- Les arrondis de la pièce Corps de poupée sont de R4 (adopter 6 mm pour les arêtes circulaires repérées R sur le document DR 3 / 5)

- Les portées seront définies selon les tableaux du document DR 4 / 5

- Valeur du retrait du matériau : 1 %

- Dépouille générale : 3% minimum (2°)

/18

33333333

Nota : il n’y a pas de retrait sur les longueurs des portées

(Rappel : XXXX= N° candidat)

Quatrième partie

Vérifier le remmoulage.

On donne :

- Le fichier Modèle.SLDPRT

- Le fond de plan FondPlan.SLDDRW

On demande :

- De créer les deux parties du négatif.

Enregistrer le négatif de dessus dans un fichier nommé NégatifDUXXXX.SLDPRT.

Enregistrer le négatif de dessous dans un fichier nommé NégatifDOXXXX.SLDPRT.

- De créer un assemblage du noyau en position dans le négatif.

Enregistrer le travail dans un fichier nommé RemmoulageXXXX.SLDASM.

Produire une mise en plan en coupe avec le fond de plan fourni (étude de moulage) du noyau remmoulé dans le négatif. Faire apparaître les côtes des jeux.

/12

33333333

Enregistrer le travail dans un fichier nommé RemmoulageXXXX.SLDDRW.

Indiquer le numéro de candidat sur le plan papier.