7. Etablir un mode opératoire de contrôle sur MMT

Compléter la représentation schématique des éléments géométriques en identifiant les éléments palpés et extraits. Compléter et renseigner les cases à  bordures doubles  du tableau.

Enoncer le critère d’acceptabilité. Les numéros des palpeurs utilisés et leurs longueurs sont donnés.

DR 10

| PROCEDURE DE CONTRÔLE – ÉTABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTRÔLE SUR MMT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Bras De Rotation R1 Élément : Liaison Vérin (Rep 40) AVANT TARAUDAGE | Spécification à contrôler : |  | Palpeur(s) utilisé(s) Longueur mini N° 1 - N° 5 20 |
| Repérage des surfaces : |  |  |  |
|  |  | Éléments géométriques à palper (choix des surfaces à palper) : [PLN 1] ; [PLN 2] ; [CYL 1] |  |
|  |  | Éléments géométriques à construire : Construire PLN 3 : plan médian entre PLN 1 idéal construit et PLN 2 idéal construit. Construire D 1 : ............................................................................................................. |  |
| Représentation schématique des éléments géométriques palpés et extraits. Identifier ces éléments palpés ou extraits sur le schéma ci-dessous : |  |  |  |
|  |  | Critère d’acceptabilité : |  |

DR 10