6. Analyse du dessin de définition d’une pièce

DR 8

DC 8

Pièce étudiée : Rep. 40 : liaison vérin principal

Document Technique DT 9

- Objectif : Analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

- Question 6.1 : Indiquer la nature géométrique des surfaces S1 à S7 repérées ci-dessous.

| Surface | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature géométrique | Cylindrique | Cylindrique | Plane | Plane | Hélicoïdale | Cylindrique | Conique |

- Question 6.2 : Compléter le tableau ci-dessous :

|  | Spécifications dimensionnelles | Spécifications géométriques |
| --- | --- | --- |
| S1 | 10 g6 E |  |
| S2 | R 15 |  |
| S4 |  | Accepté |
| S5 | M16 x 1,5 |  |

/8 points

- Question 6.3 : Interpréter la spécification dimensionnelle 10 g6 E  du document DT 9, en complétant la fiche d’analyse ci-dessous.

On donne un extrait du tableau des écarts pour les tolérances dimensionnelles des arbres 
(en micromètres) :

| Cote nominale | De 6 à 10 inclus | De 10 à 18 inclus |
| --- | --- | --- |
| g6 | -5 -14 | - 6 - 17 |

| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d’une spécification par dimensions |
| --- | --- |
| Dessin partiel de la pièce avec la cote dimensionnelle | Croquis pour explication de la spécification par dimensions Condition de conformité Condition 1 : Les dimensions linéaires doivent être comprises entre deux cotes : Cote Maxi.= 9,995 mm Cote mini. = 9,986 mm Condition 2 : L’exigence d’ ...ENVELOPPE......... est indiquée par le symbole à la suite d’une tolérance linéaire. Cette exigence impose que l’élément ne dépasse pas ....L’ENVELOPPE.......... de forme parfaite à la dimension au MAXIMUM de matière. |
| Cylindre de forme parfaite de  9,995 Noter la valeur du diamètre de cylindre de forme parfaite |  |