- Etude statique de la plaque pivotante

Problématique : A la fin de la phase de rotation, la plaque pivotante vient buter contre le bâti. Afin de ne pas endommager la plaque, l’effort de butée ne doit pas dépasser 1000 N.

Objectif : Calculer cet effort de butée entre le bâti et la plaque pivotante à la fin de la phase de rotation (vérin sorti).

Hypothèses : 	- les liaisons sont considérées comme parfaites (pas de frottement).

- le poids propre des sous ensembles est négligé.

- toutes les actions se situent dans le plan de symétrie du mécanisme.

- on se place dans la position où la plaque a effectué sa rotation.

Question 4.1 : Calculer l’effort développé par le fluide sur la tige de vérin principal (SE3)

Données :  	Pression d’alimentation du vérin principal = 0,5 MPa

Vérin principal : 	Diamètre de piston = 63 mm

Diamètre de tige = 20 mm

…………………………………………………………………………………………………………………….

P = F/S => F = P.S = 0,5xπx63²/4=1558,62 N

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

SE 1

On prendra pour la suite de l’étude

On isole la tige de vérin principal SE3

Question 4.2 : Compléter le tableau bilan des actions mécaniques ci-dessous, avant étude.

| Effort | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | (HC) |  | 1600 |
|  | C | (HC) |  | 1600 |

Tracer la direction de l’action mécanique en C sur le schéma ci-dessous.

C

H

/13 points

On isole la plaque pivotante SE4.

L’effort de butée est entre le bâti et la plaque pivotante. On le note  .

Sa direction est normale à la surface de contact, passant par le point K.

On ne connait pas son intensité.

Question 4.3 : Compléter le tableau bilan des actions mécaniques ci-dessous, avant étude.

| Effort | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | (HC) |  | 1600 N |
|  | D | ? | ? | ? |
|  | K | Verticale | ? | ? |

OD : Origine du dynamique des forces

Échelle des forces 1cm → 500N

SE 3

OD

SE 4

Question 4.4 : En appliquant le Principe Fondamental de la Statique, déterminer graphiquement l’intensité des actions et  et conclure :

Conclusion : .................................................................................................................................

L’effort de butée est inférieur à la valeur imposée par le cahier des charges.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

DC 6