Etude en résistance des matériaux de la pièce liaison vérin (Rep. 40 – DT 9)

/8 points

Objectif : Calculer le coefficient de sécurité effectif et le comparer au coefficient scons=12 donné par le constructeur.

Question 5.1 : La pièce 40 est réalisée en 35 Cr Mo 4. Décoder cette désignation :

| Acier non allié | Alliage de cuivre | Alliage d’aluminium | Plastique |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier faiblement allié | Acier fortement allié | Fer | Alliage de zinc |

Type de matériaux :

(Entourer la bonne réponse)

Signification des symboles et composition :

| 35 | Pourcentage de carbone x 100 -> % réel = 0,35 % de carbone |
| --- | --- |
| Cr | Chrome |
| Mo | Molybdène |
| 4 | % chrome x4 -> % réel = 1% de chrome |

Question 5.2 : Repasser en couleur la (ou les) section(s) cisaillée(s) sur la mise en plan ci-dessous.

SE 3

On donne : 	DT 9 : dessin de définition de la pièce 40

Limite élastique du matériau de la pièce 40 : voir DT 8

L’effort de cisaillement a une intensité de 1600 N.

Condition de résistance :

Question 5.3 : Calculer la surface totale soumise au cisaillement :

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

Surface totale soumise

au cisaillement = 157.08 mm²

Question 5.4 : Calculer la contrainte de cisaillement  :

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

= 10,18 MPa

Question 5.5 : Calculer le coefficient de sécurité effectif, au regard de la contrainte maximale de sécurité admissible :

………………………………………………………………………………………………..................

SE 4

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

Coefficient de

sécurité effectif = 37

Question 5.6 : Comparer le coefficient de sécurité trouvé avec celui donné par le constructeur et conclure.

………………………………………………………………………………………………..................

Le coefficient de sécurité du constructeur est très inférieur au coefficient de sécurité effectif. La pièce est surdimensionnée.

………………………………………………………………………………………………..................

DR 8

DR 8

DC 7