MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

s/épreuve E33 - Unité : U 33

Réalisation, en autonomie, de tout ou partie d’une fabrication

Durée : 4 heures								   Coefficient : 3

DOSSIER PREPARATION

DP 1/8 :  Dessin de définition

DP 2/8 :  Nomenclature des phases

DP 3/8 :  Repérage des surfaces

DP 4/8 :  Contrat de phase 300 complet

DP 5/8 :  Outillages de contrôle

DP 6/8 :  Outillage spécifique

DP 7/8 :  Dossier maintenance

DP 8/8 :  Consignes de préparation

DP 1/8

# DOCUMENTS A RECUPERER DANS LE DOSSIER TECHNIQUE

- Logiciel SOLIDWORKS

- Ouvrez  « vilebrequin droit» Assemblage

| Ensemble : EMBIELLAGE |  | # NOMENCLATURE # DE PHASE |  |  | # DP | Pièce : ##### Vilebrequin droit 50cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 2/8 |  |
| ## Vilebrequin Droit 50 cm3 |  |  |  |  |  |  |
| Phases | Opérations |  | Poste | Modèle |  |  |
| 100 | Electroforgeage |  |  |  |  |  |
| 200 | Fraisage - Pointage X1 et X7 - Dressage P1 |  | Centre d’Usinage Bi-broche |  |  |  |
| 300 | Tournage - Ebauche extérieure C1, C3, X3, X4, P2 et P3 - Gorge de dégagement P2, P3 et C2 - Filetage C1 - Finition C1, C3, X3, X4, P2 et P3 |  | Tour CN SOMAB 250 |  |  |  |
| 400 | Fraisage - Pointage, perçage et alésage C6 - Lamage P7 - Chanfreinage X6 - Fraisage P6 - Pointage et perçage C7 |  | CU 4 Axes Horizontale HAAS EC300 |  |  |  |

DP

3/8

| Ensemble : EMBIELLAGE | CONTRAT DE PHASE N°300 |  | # DP | Pièce : Vilebrequin droit 50cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 4/8 |  |
| Porte pièce : Montage entre pointe | Brut : Electroforgé | Matière : 42 Cr Mo 4 |  | Lot : |
| Machine : Tour CN 2 axes | N° de programme : %2011 | TPM : |  | Tps usinage unitaire : 4min |
| Outil : T1 D1 OUTIL A DRESSER/CHARIOTER | Opération : 1 Ebauche extérieure | REPERAGE DES SURFACES |  |  |
| Outil : T2 D2 OUTIL A DRESSER/CHARIOTER | Opération : 2 Finition extérieure |  |  |  |
|  |  | COTES FABRIQUEES / OP / ISOSTATISME Cf1; 9±0.2; Cf7; 20 f7. Cf2; 50.6±0.25; Cf8; Ø 20.02 n5. Cf3; 74.3±0.2; Cf9; 17.2±0.1. Cf4; 10.5 mini; Cf10; ch0.5 à 45. Cf5; ch0.5 à 45; Cf11; Ø 69.2 +0 / -0.2. Cf6; M10 x 1.5; Cf12; (2) outil. Cf13; 8±0.1. |
| Outil : T4 D4 OUTIL A RAINURER | Opération : 3 Rainurage C2 |  |  |  |
| Outil : T6 D6 OUTIL A FILETER | Opération : 4 Filetage C1 |  |  |  |

DP 5 / 8

# OUTILLAGES DE CONTROLE

### Pied à coulisse à becs fins Micromètres capacités : 0 – 25 25 – 50 50 – 75 Micromètres à filet 0 – 25 ( p = 1.5 ) Boite d’alésomètres couvrant Ø10 au Ø40 Jauge de profondeur ### Jauge de profondeur micrométrique #### Marbre Une boite de cales étalons Bagues filetées M10 x 1.5 Colonne de mesure

DP 6 / 8

# OUTILLAGE SPECIFIQUE

### Dispositif de montage « entre pointe » avec entraineur

#### PREPARATION PH 300

### 2 pièces usinées PHASE 200 (fournies)

### Pointe + entraineur + mors doux

### (pour decz L2 = 50mm, documents révisables par le centre d’examen)

DP 8/ 8

# CONSIGNES DE PREPARATION

Le centre d’examen fournira aux candidats :

- 2 bruts (phase 200 réalisée),

- Porte pièce monté dans le tour CN,

- 1 poste informatique avec logiciel d’aide à la programmation,

- 2 programmes (1 pour l’intervention du candidat sur la partie définition du cycle de filetage, 1 autre corrigé, près à être transféré sur le tour CN).

NOTA :

Les Prefs en X et Z seront renseignées sur DR2/5 et sur la CN  par le centre d’examen,

Les Decs seront mis à 0,

Les outils ne doivent pas être montés sur la tourelle avant usinage,

Les jauges outils doivent être renseignées dans la machine outil et sur le DR2/5.