Session 2011

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures										Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

 Le dossier sujet de DS1 à DS14

 Le dossier informatique :

Ce dossier est à rendre complet. Les documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice autorisée conforme à la réglementation.

PRESENTATION DU TRAVAIL

Une entreprise doit réaliser un ensemble de platines de translation motorisées de très haute précision. 
Ces platines à entraînement direct sans contact garantissent des mouvements ultras précis avec une dynamique et une fiabilité très élevées. Les déplacements sont assurés par un moteur linéaire. Une règle optique très précise permet d'obtenir un retour de position d'une répétitivité de 80 nm.
On retrouve, aujourd'hui, ces platines dans différents secteurs de la production, de l'assemblage et du conditionnement.
L'étude portera sur l'usinage d'une pièce : Support chariot rails, en série renouvelable de 50 pièces.

SUPPORT CHARIOT RAILS

PLATINE DE TRANSLATION

L'étude que vous devez mener comporte deux parties :
Première partie : usinage sur CU 3 axes
Deuxième partie : usinage sur CU 5 axes et 4 axes, puis FAO

1° PARTIE

Le bureau de préparation du travail procède dans un premier temps à des tests et des essais préliminaires concernant les posages, les outils et les conditions de coupe.
Ces essais s'effectuent sur un centre d'usinage vertical 3 axes. La mise et le maintien en position des pièces sont assurés par des montages dédiés. Le bureau des méthodes a défini, en fonction du matériel disponible à l'atelier, le processus qui correspond à l’ordonnancement des phases tel qu’il est décrit dans la nomenclature des phases (Fichier : DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf).
L'opérateur au poste doit valider ce processus.

1- ANALYSE DE LA PHASE 20 (6 points)

 A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

    - DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

    - DT3 - Repérage des surfaces.pdf

    - DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf

    - DR4 - Symboles de mise en position.pdf

On vous demande de compléter le contrat de phase n° 20 page DS5 :

- Repasser les surfaces usinées en couleur rouge.

- Représenter la mise en position (symboles technologiques) en couleur verte.

- A partir de l’origine programme placer les axes de programmation X,Y et Z sur toutes les vues.

| CONTRAT DE PHASE N° 20 | Ensemble : PLATINE DE TRANSLATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elément : CHARIOT SUPPORT RAILS |  |  |  |  |  |  |
|  | Matière : X 20 Cr 13 (AFNOR Z20C13) |  |  |  |  |  |  |
| Session 2011 | Programme : |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : Fraisage CN |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine – Outil : Centre d’usinage vertical 3 axes Arrow 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION DES OPERATIONS |  | PORTE PIECE ET OUTIL DE COUPE | Vc m/mn |  | n tr/mn | f/fz mm/tr/Z | Vf mm/mn |
| - Usiner les surfaces 8 et 10 en ébauche |  | Fraise Sandvik CoroMill 390 de Ø32 |  |  |  |  |  |
| - Usiner les surfaces 30 et 31 en ébauche |  | Fraise Sandvik CoroMill 390 de Ø32 |  |  |  |  |  |
| - Surfacer 1 en ébauche |  | Fraise Sandvik CoroMill 390 de Ø32 |  |  |  |  |  |
| - Surfacer 1 en finition |  | Fraise Widia de Ø50 Cermet Z5 | 141 |  | 900 | 0,08 | 350 |
| - Usiner les surfaces 7,6, 4 x 11 et 9 en ébauche |  | Fraise d'ébauche Fraisa revêtue de Ø16 Z3 | 23 |  | 450 | 0.06 | 81 |
| - Usiner les surfaces 8 et 10 en ½ finition. Laisser 0,3 de surépaisseur pour la rectification. |  | Fraise revêtue Fraisa de Ø16 Z3 | 35 |  | 700 | 0.06 | 125 |
| - Usiner les surfaces 30 et 31 en finition |  | Fraise revêtue Fraisa de Ø16 Z3 | 35 |  | 700 | 0.06 | 125 |
| - Usiner les surfaces 7,6, 4 x 11 et 9 en finition |  | Fraise revêtue Fraisa de Ø16 Z3 | 35 |  | 700 | 0.06 | 125 |
| - Pointer les trous 10 trous repérés 32, les 2 repérés 33 et les 4 repérés 12 |  | Foret à pointer Titex Ø6 | 23 |  | 1220 | 0.03 | 75 |
| - Percer les 10 trous repérés 32 |  | Foret Titex Ø2.8 revêtu | 13 |  | 1655 | 0.03 | 100 |
| - Percer les 2 trous repérés 33 |  | Foret Titex Ø2.4 revêtu | 18 |  | 2385 | 0.02 | 95 |
| - Percer les 4 trous repérés 12 |  | Foret Titex Ø5.55 revêtu | 16 |  | 1020 | 0.04 | 80 |
| - Tarauder les 10 trous repérés 32 |  | Taraud Titex à refouler M3 | 10 |  | 1000 | 0.5 |  |
| - Tarauder les 4 trous repérés12 |  | Taraud Titex à refouler M6 | 10 |  | 500 | 1 |  |

| CONTRAT DE PHASE N° 20 | Ensemble : PLATINE DE TRANSLATION |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elément : CHARIOT SUPPORT RAILS |  |
|  | Matière : X20 Cr13 (AFNOR Z20C13) |  |
| Session 2011 | Programme : |  |
| Désignation : Fraisage CN |  |  |
| Machine – Outil : Centre d’usinage vertical 3 axes Arrow 750 |  |  |
| Liaison appui plan sur surface 40 brute assurée par deux cales fines posées sur fond de l’étau Liaison linéaire rectiligne sur surface 3 brute assurée par le mors fixe de l’étau Liaison ponctuelle sur surface 5 brute assurée par une butée Maintien en position sur surface 3 brute assurée par le mors mobile de l’étau X Z Y Y Y |  |  |

### 2- CHOIX D'UN OUTIL DE COUPE, PHASE 20 (10 points)

Phase 20 :

Pour les opérations de fraisage, ébauche des épaulements 8, 10, 30, et 31 et surfaçage de 1, on dispose de fraises Weldon de type CoroMill 390 à pas réduit (M) de Ø32

  A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

    - DT1 et DT2 - Dessins de la pièce

    - DT3 - Repérage des surfaces.pdf

    - DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf

    - Fichier 3D du dessin de la pièce : chariot

    - DR3 – catalogue fraise Sandvik.pdf

    - DS4 – Contrat de phase N°20

On vous demande au travers des questions posées dans les documents DS6 et DS7 de choisir la fraise et les conditions de coupe pour réaliser les épaulements 8 et 10 en ébauche (prendre le choix de base dans la catalogue). Il faudra laisser une surépaisseur de 0,5 pour la ½ finition, ainsi qu'une surépaisseur pour la finition réalisée en rectification.

2.1- Déterminer les valeurs sur les schémas ci-dessous: (6 points)

BRUT

Largeur du brut = 100

Surépaisseur pour ébauche et finition de la surface 1 = 1,5 mm

Surépaisseur pour ½ finition axiale et radiale = 0,5 mm

Surépaisseur pour finition axiale et radiale = 0,3

Dimension finie = 41,28

Largeur fraisée en ébauche :

ar = (100-41.28)/2 –(0,5+0,3) = 28,56

Hauteur fraisée en ébauche pour les surfaces 8 et 10 :

ae = 8,5 + 1,5 – (0,3+0,5) = 9,2

Détail :

Dimension finie =

8,5

2.2 - 	Donnez la référence de la fraise, le nombre de dents, ainsi que la hauteur de la plaquette ap : (Document DR3)
On choisira la fraise avec la plaquette plus petite possible.

Référence : R390 – 032 – B32 11M          z = 3

Hauteur de la plaquette = 11 mm                            ap Maxi = 10 mm

Matière ISO : X20 Cr13                    matière AFNOR : Z20 C13

Type matière : Acier fortement allié

Nuance ISO :  P

Quelle est la matière de la pièce à usiner (désignation ISO et AFNOR) ?
Quel est le type de matière ?
Indiquez la nuance ISO de la plaquette ? (Document DR3) :

Donnez la référence de la plaquette pour des conditions moyennes (Document DR3) :

Référence : R390-11T308M-PM 1030

Vc = 270 m/mn

fz = 0,12 mm/tr/dent

Donnez les conditions de coupe de départ recommandées par le carburier (Document DR3) et indiquez les unités :

2° PARTIE

Lors de l’usinage d’une présérie, le contrôle qualité constate un nombre important de pièces rebutées (près de 20%). Après analyse, ce contrôle qualité met en avant un problème dû à des dispersions de remise en position.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, le bureau des méthodes propose de modifier la gamme en remplaçant les centres d’usinage CN 3 axes par un centre d’usinage 5 axes et un centre d’usinage 4 axes.

(Voir nouvelle gamme "DT5 - APEF gamme_2.pdf").

### 1- ANALYSE DE LA MACHINE 5 AXES (PHASE 20) (8 points)

 A l’aide des documents techniques de la machine :

    - DR2 - HAAS VF5 caractéristiques machine.pdf

    - Les vidéos : DR7 - HAAS 5 axes vidéo démo.wmv

DR6 - Modélisation 5 axes HAAS.avi

1.1- Justifier le choix du bureau des méthodes :

Le fait d'utiliser des machines à axes complémentaires permet de réduire les nombre de posages et donc de réduire les défauts de dispersions de remises en position.

1.2- Sur le schéma ci-dessous représentant l’intérieur de l’espace machine, nommer en positionnant les 5 axes de la machine-outil :

A

Y

X

Z

C

1.3 - Relever les courses de la machine :

course en X : 960

course en Y : 660

course en Z : 635

course angulaire en A : de -120° à 30°

course angulaire en C : 360°

Nombre de postes outils : 40

Type d’attachement : BT40

1.4 - Indiquer le nombre de postes outils :

1.5- Indiquer la fréquence de rotation maxi de la broche, ainsi que son diamètre :

Fréquence maxi : 15000 tr/min

Ø broche (tête fraiseuse) : 132 mm

1.6- Indiquer la puissance Maximale à la broche du centre d’usinage 5 axes :

Puissance Maximale à la broche : 14,9 kW

2- CHRONOLOLGIE DES OPERATIONS DE LA NOUVELLE PHASE 20

 A l’aide du document "DT3 - Repérage des surfaces.pdf"

 A l'aide du fichier 3D "Plateau + pièce" situé dans le dossier

"Dessins CN 5 axes"

2.1- Compléter le tableau de la page suivante : (2 points)

Nota : Dans un souci de clarté, les taraudages ne seront pas étudiés dans ce sujet.

| Opérations | Position axe A | Position Axe C |
| --- | --- | --- |
| Surfacer ébauche de 1 | 0° | 0° |
| Surfacer ébauche de 5 | -90° | -90° |
| Surfacer ébauche de 4 | -90° | 90° |
| Contourner ébauche de 8, 10, 30 et 31 | 0° | 0° |
| Contourner ébauche de 6+11, 7+11 et 9 | 0° | 0° |
| Surfacer finition de 1 | 0° | 0° |
| Surfacer finition de 5 | -90° | -90° |
| Surfacer finition de 4 | -90° | 90° |
| Rainurer 34 | -45° | 0° |
| Rainurer 35 | -45° | 180° |
| Contourner ½ finition de 8 et 10 | 0° | 0° |
| Contourner finition de 30, 31, 9, 6+11et 7+11 | 0° | 0° |
| Percer ébauche de 25 | -90° | -90° |
| Percer finition de 24 | -90° | 90° |
| Aléser ébauche de 13, 14+36 et 25 | -90° | -90° |
| Aléser finition de 13, 14+36 et 25 | -90° | -90° |
| Percer finition de 26 | -90° | 90° |
| Pointer 32, 33 et 12 | 0° | 0° |
| Pointer 37 | -90° | -90° |
| Percer 37 | -90° | -90° |
| Percer 32 | 0° | 0° |
| Percer 33 | 0° | 0° |
| Percer 12 | 0° | 0° |

3- VALIDATION DES CONDITIONS DE COUPE (8 points)

Les outils choisis lors de la présérie sont validés. L’utilisation d’une nouvelle machine nécessite de vérifier si les paramètres de coupe de la fraise Ø32 déterminée en première partie (épaulements repérés 8 et 10), sont compatibles avec la machine HAAS VF5.

 A l’aide du document "DR2 - HAAS VF5 caractéristiques machine.pdf"

 A l’aide du fichier "DR8 - Aide aux calculs.xls"

| 3.1- Connaissant les conditions de coupe validées en première partie sur la machine ARROW 750, il est nécessaire de vérifier si celles-ci sont compatibles avec la puissance de la nouvelle machine Haas VF5 : On donne : |  |
| --- | --- |
| Z=3 = - 5° |  = 0,8 r = 90° |
| Remarque : fz, Vc, ae et ar ont été déterminés en première partie (questions 2.1 et 2.5) |  |

Puissance absorbée : 18,08 kW

Compatibilité puissance :

INCOMPATIBLE

COMPATIBLE

Justifier la réponse : 18,08 est supérieur à 14,9 kW

3.2- Sur quels paramètres peut-on agir pour que la puissance à la broche du centre d’usinage 5 axes soit compatible ?

(Plusieurs réponses sont attendues)

La vitesse de coupe

L'avance par dent

La profondeur de passe

3.3 - En faisant varier l'avance par dent "fz" dans le module "Puissances en fraisage" du logiciel "DR8 – Aide aux calculs.xls", déterminer "fz" admissible, en respectant les caractéristiques machine :

Avance admissible fz =  0,09 mm/dent/tr

4- CHOIX D'UN OUTIL/PORTE OUTIL  (10 points)

L’étude porte maintenant sur le choix de la fraise en Té qui permet d’usiner les rainures repérées 34 et 35.

 A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

    - DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

    - DR5 - Catalogue fraises à gorges HORN.pdf

    - Fichier dessin 3D : "Plateau + pièce" situé dans le dossier "Dessins CN - 5 axes"

Garde de 1 mm

Profondeur mini tmax :

6,71 + 1 = 7,71 mm

Largeur de gorge : 2 mm

Dimension : 6,71 mm

Détail :

4.1- Déterminer les valeurs sur les schémas ci-dessous :

4.2- Choisir la plaquette carbure type 328 (3 dents) du catalogue HORN :

Référence :   328.0200.2.00       (page A89)

4.3- Choisir le corps de fraise le plus rigide possible (diamètre de corps maxi)  :

Référence :   M328.0912.01A        (page A79)

4.4- Sachant que le carburier préconise une vitesse de coupe de 120m/min, ainsi qu'une avance de 0,06 mm/dent/tr, déterminer la fréquence de rotation et la vitesse d'avance. Faites apparaître les calculs et indiquer les unités :

n =   1360 tr/min

Vf =   245 mm/min

5- ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE (10 points)

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents (imprime écran des entités d’usinages, des fiches outils …).

 Ouvrir le " Dossier travail Sujet" :

 FAO :

4.1- Réaliser l'entité d'usinage de l'ébauche des épaulements 8 et 10, en utilisant l'outil et les conditions de coupe déterminées précédemment, ainsi que les entités d'usinage de la rainure 35.

4.2- Réorganiser les opérations en correspondance avec le tableau de la chronologie des opérations de la page DS10.

4.3- Générer le programme d'usinage de la phase 20.

4.4- Simulation du processus

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents (imprime écran des caractéristiques outils, relevé des erreurs …).