| NOMENCLATURE DES PHASES |  | Ensemble : |  |  | DP 3/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Élément : Raccord aspirateur |  |  |  |
|  |  | Matière : EN AW - 2017 |  |  |  |
|  |  | Date : |  | Établi par : |  |
| Phases N° | # DÉSİGNATİON | # MACHİNES | # SCHÉMAS DE PHASE |  |  |
| 10 | ## SCİAGE - Ø 55 mm, longueur 66 mm | Scie circulaire |  |  |  |
| 20 | TOURNAGE : - Dressage face avant + chanfrein 3,5 x 45°. - Pointage-Perçage ébauche Ø 22 mm. - Usinage profil intérieur . | Tour CN cazeneuve 2 axes | (Prise de pièce en mors durs) CHANFREIN 3,5 x 45° |  |  |
| 30 | ## TOURNAGE: - Usinage profil extérieur + collerettes. - Surfaçage des 3 méplats. - Pointage-Perçage des 3 trous sur méplats. | Tour CN cazeneuve 3 axes | (Prise de pièce en mors doux intérieur Ø 32 mm) PERCAGES Ø 5 |  |  |
| 40 | ## TARAUDAGE : - Taraudage des 3 trous M6. | Etau et Tarauds mains M6 | TARAUDAGES M6 |  |  |