DP  9A/9

OUTILLAGES NECESSAIRE POUR PHASE  30

T3 D3

T2 D2

T4 D4

T8 D8

Outil à charioter dresser d’extérieur

PCLN L-1616H09

Vc = 200 m/min

Fz = 0.2 mm/tr

Outil à charioter dresser d’extérieur

SVJN L-1616H12F

Vc = 250 m/min

Fz = 0.1 mm/tr

Outil à charioter dresser d’extérieur

SVJN R-1616H12F

Vc = 250 m/min

Fz = 0.1 mm/tr

Fraise 2 tailles HSS DIN 844k D=14

Vc = 80 m/min

fz = 0.15 mm/tr

##### FICHE OUTILS - PHASE 30

TOURNAGE CAZEUNEUVE 3 AXES CT200

PIECE : raccord contenant

Matière : 2017-Al Cu Mg Si

Programme :

DP  9B/9

T9 D9

T10 D10

Foret à pointer 120° D = 8

Vc = 150 m/min

Fz = 0.2 mm/tr

Foret long HSS DIN 340 118° D = 5

Vc = 80 m/min

Fz = 0.15 mm/tr