| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 1/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

1èr e PARTIE : PROCESSUS D’USINAGE

NOMENCLATURE DES PHASES DU BLOC NOYAU PM Rep.10

  - Compléter la nomenclature des phases nécessaires à la réalisation du

BLOC NOYAU PM Rep.10.                                             		        /10 points

Documents techniques nécessaires :

DT2/9: présentation de l’outillage

DT3/9: dessin de définition du bloc noyau PM Rep.10
DT4/9: désignation des surfaces du bloc noyau PM Rep.10.

DT5/9 : équipement de l’atelier.

Remplir la totalité des zones matérialisées par des pointillés.

|  |  | NOMENCLATURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elément : …………………………………… | Matière :………………………………….. |  |  |
|  |  | s /ensemble : ……………………………….. | Brut : ……………………………………… |  |  |
|  |  | Ensemble : ………………………………….. |  |  |  |
| N°ph . | Désignation |  |  | Machine | Observations |
| Ph.10 | CONTRÔLE DU BRUT. Dimensions :………………………………. Dureté : ……………………………………. |  |  |  |  |
| Ph.20 | FRAISAGE Mise aux dimensions extérieures (cubage). Dimensions après usinage ……..x……..x…….. |  |  | Fraiseuse conv. |  |

| Ph.30 | RECTIFICATION : ………………………………………………… | ………… | Défaut de perpendicularité admis :0,01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.40 | FRAISAGE 40.1 : Surfacer P1 ½ finition (surépaisseur de 0.5). 40.2 : Epauler R1 40.3 : Pointer T1 ; T2 ; T4. 40.4 : …………………………………………………….. 40.5 : ……………………………………………………… 40.6 : …………………………………………………….. 40.7 :………………………………………………………. |  |  |
| Ph.50 | FRAISAGE: 50.1 : ………………………………………………….. 50.2 : …………………………………………………… | ……… |  |
| Ph.60 | FRAISAGE: 60.1 : …………………………………………………… 60.2 : …………………………………………………… | Fraiseuse conv. |  |
| Ph.70 | FRAISAGE : 70.1 :…………………………………………………….. 70.2 :…………………………………………………….. 70.3 :…………………………………………………….. 70.4 : 70.5 : 70.6 : 70.7 : Finir S1, P3 et formes moulantes M1, M2,M3,M4. 70.8 : 70.9 : 70.10 : 70.11 : …………………………………………………… 70.12 : …………………………………………………… | …………… |  |
| Ph.80 | RECTIFICATION : 80.1 : Finir P1. | Rectifieuse plane | Monté et vissé dans bloc ceinture avant rectif. |
| Ph.90 | AJUSTAGE ,PARACHEVEMENT Tarauder T3 et T4. Roder formes moulantes M1, M2, M3. | Poste de montage | Taraud G ¼ Ra=1 grain 400-800 |
| Ph.100 | CONTRÔLE FINAL Conforme à la définition numérique du modèle | MMT |  |

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 2/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

CONTRAT DE PHASE 70 DU BLOC NOYAU PM Rep.10

1.2.  Compléter le contrat de la phase 70 de la nomenclature précédente sur le document suivant.                                                                           /10 points

Pour cela vous avez à disposition les documents techniques :

DT3/9 : dessin de définition du bloc noyau PM Rep.10.

DT4/9 : la désignation des surfaces du bloc noyau PM Rep.10.

DT5/9 : l’équipement de l’atelier, les paramètres de coupe pour outil carbure

DT6/9 : le tableau de comparaison des duretés, paramètres de découpe au fil.

Vous devez:

1.2.1 : Compléter entièrement l’en-tête.                                             	/0,5

1.2.2 : Surligner les surfaces usinées dans cette phase en rouge.           	/0,5

1.2.3 : Indiquer les surfaces usinées par leurs repères. 	/0,5

1.2.4 : Matérialiser la mise en position de cette pièce (isostatisme)       	/1,5

avec la première partie de la norme.

Symboles de base

face

projeté

1.2.5 : Positionner l’origine programme (OP) et ses axes machine. 	/1

(aux  coordonnées X-68.5 ; Y-53 ; Z66.5)

1.2.6 : Ecrire les opérations manquantes.                                         	/2,5

1.2.7 : Choisir les outils.                                                                   	/1,5

1.2.8 : Choisir et calculer les paramètres de coupes manquants.         	/2

| CONTRAT DE PHASE PHASE N°70 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément : ………………………………………… | Matière : ……………………………………………… |  |  |  |  |  |
| S/ensemble :……………………………………. | Brut : ………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Ensemble : ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Machine outil : CU. VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
| Schéma : |  |  |  |  |  |  |
| Opérations |  | Outils | Vc m/mn | Fz mm/dents | N tr/mn | Vf mm/mn |
| 70.1. ……………………………………… |  | ……………………………… | ………. | ………… | ………… | ………… |
| 70.2. ………………………………………. |  | ……………………………… | ……….. | ………… | ………… | ………… |
| 70.3. ………………………………………. |  | ……………………………… | ……….. | ………… | ………… | ………… |
| 70.4. Contourner M3,M2 (ébauche.) |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø50 Z5 | 90 | 0.07 | 570 | 200 |
| 70.5. Contourner M1,M4 (ébauche.) |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø50 Z5 | 90 | 0.07 | 570 | 200 |
| 70.6. Contourner et surfacer S1, P3 (éb.) |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø50 Z5 | 90 | 0.07 | 570 | 200 |
| 70.7. Contourner S1, P3 (finition). |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø25 Z3 | 90 | 0.07 | 1140 | 240 |
| 70.8. Contourner M3,M2 (finition). |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø25 Z3 | 90 | 0.07 | 1140 | 240 |
| 70.9. surfacer M1 (finition). |  | Fraise 2 tailles à plaquettes carbure ø25 Z3 | 90 | 0.07 | 1140 | 240 |
| 70.10. Contourner M4 (finition). |  | Fraise carbure monobloc 2 tailles ø8 Z2 rayon 1mm | ……….. | ……….. | ………… | …………. |
| 70.11. ……………………………………. |  | ……………………………….. | ……….. | ……….. | …………. | ………… |
| 70.12. ……………………………………. |  | …………………………………. | ……….. | …………. | ………… | ………… |

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 3/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

2ème PARTIE : PLANNING PREVISIONNEL             /5 points

Hypothèses : toutes les machines sont disponibles à l’atelier et les pièces sont à usiner les unes après les autres.

  - Sur la nomenclature de l’outillage DR4/7 et avec l’aide du dessin d’ensemble DT7/9, vous surlignerez les pièces appartenant à la partie mobile.                                                                                                     /1

  - Parmi les pièces surlignées sur la nomenclature de l’outillage DR4/7, entourez en couleur celles qui seront usinées ou retouchées.

/1

  - A partir de la réponse précédente et avec l’aide du DT8/9, calculez le nombre d’heures nécessaires à la réalisation de la partie mobile (usinages et assemblage)

………………………… ……………………………………………           /1,5

  - Sur le calendrier DR5/7, déterminer à quelle date doit commencer l’usinage en tenant compte des contraintes suivantes :

- date de livraison : mercredi 24 mai 2010 à 8h00.

- jours travaillés dans la semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

- 8 heures par jour.

- méthode du jalonnement au plus tard

……………………………… …………………………………..              /1,5

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 4/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

| 40 | 2 | Vis Chc M6.12 |  | Rabourdin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 2 | Vis Chc M16.35 |  | Rabourdin |  |
| 38 | 1 | Anneau de levage M16 |  | Rabourdin |  |
| 37 | 1 | Verrou |  | Rabourdin |  |
| 36 | 2 | Vis centreur PM M6.45 |  | Rabourdin | 527.6.45 |
| 35 | 2 | Vis centreur PF M6.55 |  | Rabourdin | 527.6.55 |
| 34 | 2 | Raccord de régulation |  | Staubli |  |
| 33 | 4 | Douille éjection |  | Rabourdin | 1061.16.12.25 |
| 32 | 4 | Colonne éjection |  | Rabourdin | 601.16.80 |
| 31 | 1 | Cône de centrage (mâle) |  | DME | MT20.21 |
| 30 | 1 | Cône de centrage (femelle) |  | DME | FT20.21 |
| 29 | 4 | Vis bloc PM M8.75 |  | Rabourdin |  |
| 28 | 1 | Rondelle de centrage |  | Rabourdin | 646.125.40.125 |
| 27 | 4 | Vis butée d’éjection |  | Rabourdin | 527.6.55 |
| 26 | 4 | Ejecteur de rappel ø12 L160 |  | Rabourdin | 644.12.160 |
| 25 | 4 | Ejecteur de rappel ø18 L160 |  | Rabourdin | 644.18.160 |
| 24 | 2 | Ejecteur ø6 L160 |  | Rabourdin | 644.6.160 |
| 23 | 4 | Vis bloc PF M8.70 |  | Rabourdin |  |
| 22 | 4 | Vis Chc éjection ø8 L20 |  | Rabourdin |  |
| 21 | 4 | Vis PM M12.130 |  | Rabourdin |  |
| 20 | 4 | Vis PM M12.35 |  | Rabourdin |  |
| 19 | 3 | Douille de guidage ø24 |  | Rabourdin | 1073.24.66 |
| 18 | 1 | Douille de guidage ø22 |  | Rabourdin | 1073.22.66 |
| 17 | 4 | Bague de centrage |  | Rabourdin | 553.30.80 |
| 16 | 1 | Colonne de guidage ø22 |  | Rabourdin | 673.22.66.55 |
| 15 | 3 | Colonne de guidage ø24 |  | Rabourdin | 673.24.66.55 |
| 14 | 4 | Butée d’éjection |  | Rabourdin | 603.16.12 |
| 13 | 1 | Buse d’injection |  | Rabourdin | 620.100 |
| 12 | 1 | Bloc noyau PF | 40CrMoMn | Rabourdin |  |
| 11 | 1 | Bloc ceinture PF | 40CrMoMn | Locatelli |  |
| 10 | 1 | Bloc noyau PM | 40CrMoMn | Rabourdin |  |
| 09 | 1 | Bloc ceinture PM | 40CrMoMn | Locatelli |  |
| 08 | 1 | Contre plaque d’éjection | C40 | Rabourdin | 246296F80121730 |
| 07 | 1 | plaque d’éjection | C40 | Rabourdin | 246296F70171730 |
| 06 | 1 | Semelle inférieure | C40 | Rabourdin | 246296F60271730 |
| 05 | 2 | Tasseaux | C40 | Rabourdin | 246296F30561730 |
| 04 | 1 | Plaque intermédiaire | C40 | Rabourdin | 246296F40361730 |
| 03 | 1 | Plaque porte empreinte PM | C40 | Rabourdin | 246296F10661730 |
| 02 | 1 | Plaque porte empreinte PF | C40 | Rabourdin | 246296F10661730 |
| 01 | 1 | Semelle supérieure | C40 | Rabourdin | 246296F50271730 |
| Rep. | Nbr. | Désignation | Matière | Fournisseur | Référence |
| NOMENCLATURE DE L’OUTILLAGE |  |  |  |  |  |
| MOULE Ramequin TAÏNA |  |  |  |  |  |

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 5/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

| CALENDRIER 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
| V 1 | D 1 | M 1 | V 1 | D 1 | M 1 | M 1 | S 1 | L 1 | J 1 |
| S 2 | L 2 | J 2 | S 2 | L 2 | J 2 | J 2 | D 2 | M 2 | V 2 |
| D 3 | M 3 | V 3 | D 3 | M 3 | V 3 | V 3 | L 3 | M 3 | S 3 |
| L 4 | M 4 | S 4 | L 4 | M 4 | S 4 | S 4 | M 4 | J 4 | D 4 |
| M 5 | J 5 | D 5 | M 5 | J 5 | D 5 | D 5 | M 5 | V 5 | L 5 |
| M 6 | V 6 | L 6 | M 6 | V 6 | L 6 | L 6 | J 6 | S 6 | M 6 |
| J 7 | S 7 | M 7 | J 7 | S 7 | M 7 | M 7 | V 7 | D 7 | M 7 |
| V 8 | D 8 | M 8 | V 8 | D 8 | M 8 | M 8 | S 8 | L 8 | J 8 |
| S 9 | L 9 | J 9 | S 9 | L 9 | J 9 | J 9 | D 9 | M 9 | V 9 |
| D 10 | M 10 | V 10 | D 10 | M 10 | V 10 | V 10 | L 10 | M 10 | S 10 |
| L 11 | M 11 | S 11 | L 11 | M 11 | S 11 | S 11 | M 11 | J 11 | D 11 |
| M 12 | J 12 | D 12 | M 12 | J 12 | D 12 | D 12 | M 12 | V 12 | L 12 |
| M 13 | V 13 | L 13 | M 13 | V 13 | L 13 | L 13 | J 13 | S 13 | M 13 |
| J 14 | S 14 | M 14 | J 14 | S 14 | M 14 | M 14 | V 14 | D 14 | M 14 |
| V 15 | D 15 | M 15 | V 15 | D 15 | M 15 | M 15 | S 15 | L 15 | J 15 |
| S 16 | L 16 | J 16 | S 16 | L 16 | J 16 | J 16 | D 16 | M 16 | V 16 |
| D 17 | M 17 | V 17 | D 17 | M 17 | V 17 | V 17 | L 17 | M 17 | S 17 |
| L 18 | M 18 | S 18 | L 18 | M 18 | S 18 | S 18 | M 18 | J 18 | D 18 |
| M 19 | J 19 | D 19 | M 19 | J 19 | D 19 | D 19 | M 19 | V 19 | L 19 |
| M 20 | V 20 | L 20 | M 20 | V 20 | L 20 | L 20 | J 20 | S 20 | M 20 |
| J 21 | S 21 | M 21 | J 21 | S 21 | M 21 | M 21 | V 21 | D 21 | M 21 |
| V 22 | D 22 | M 22 | V 22 | D 22 | M 22 | M 22 | S 22 | L 22 | J 22 |
| S 23 | L 23 | J 23 | S 23 | L 23 | J 23 | J 23 | D 23 | M 23 | V 23 |
| D 24 | M 24 | V 24 | D 24 | M 24 | V 24 | V 24 | L 24 | M 24 | S 24 |
| L 25 | M 25 | S 25 | L 25 | M 25 | S 25 | S 25 | M 25 | J 25 | D 25 |
| M 26 | J 26 | D 26 | M 26 | J 26 | D 26 | D 26 | M 26 | V 26 | L 26 |
| M 27 | V 27 | L 27 | M 27 | V 27 | L 27 | L 27 | J 27 | S 27 | M 27 |
| J 28 | S 28 | M 28 | J 28 | S 28 | M 28 | M 28 | V 28 | D 28 | M 28 |
| V 29 | D 29 | M 29 | V 29 | D 29 |  | M 29 | S 29 | L 29 | J 29 |
| S 30 | L 30 | J 30 | S 30 | L 30 |  | J 30 | D 30 | M 30 | V 30 |
|  | M 31 |  | D 31 | M 31 |  | V 31 |  | M 31 |  |
| Jours fériés et ponts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 6/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

3ème PARTIE : ETUDE ECONOMIQUE                   /10 points

Cette partie est liée à la plaque porte empreinte PM rep.3 (DT9/9). En effet nous voulons connaître le coût de la phase de découpe au fil du logement qui recevra le sous-ensemble bloc ceinture-bloc noyau PM rep.10.

  - Déterminer à l’aide du dessin de définition (DT9/9), la longueur du parcours du fil (faire un schéma) passe de finition.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………      …………………………………………………………………………………         /2

  - Calculer le temps d’usinage, en sachant que la vitesse de découpe est liée à la hauteur de coupe de la pièce (DT6/9).                                                         /3

Hypothèse : prendre 600 mm de parcours si résultat précédant non trouvé.

Hauteur de coupe : ………………………………………………………………..

Vitesse de découpe : …………………………………………………………….

Temps d’usinage en heure arrondi au centième: ………………………………

  - Donner le prix de revient de cette phase sachant que :                                    /5

- Temps d’usinage : 5 heures

- Prix du mètre linéaire du fil : 9 centimes

- Taux horaire de la machine : 40 euros

- Temps de préparation de la phase (changement bobine, fixation pièce, chargement programme, …) : 1 heure

- Vitesse de défilement du fil : ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

- Longueur du fil utilisé : ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

- Prix du fil utilisé : ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

- Prix de l’utilisation de la machine : ……………………………………….

………………………………………………………………………………..

- Prix de revient total : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

| Baccalauréat professionnel : TECHNICIEN OUTILLEUR |  | DR 7/7 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 | U2 : Elaboration d’un processus de réalisation d’un outillage |  |

4ème PARTIE : FABRICATION ASSISTE PAR ORDINATEUR      /15 points

Après l’utilisation de cet outillage pendant un an, il se trouve pour des choix commerciaux que le modèle de cuillère associé au ramequin change.

Le moule revient donc à l’atelier pour une évolution qui

consiste à usiner  une poche dans la forme moulante  M2 du  bloc noyau PM rep.10 étudié en première partie de ce sujet.

poche

Il vous est demandé sur le poste de F.A.O., d’ouvrir le fichier de la pièce Bloc noyau PM situé dans le dossier « dossier technique » et de générer le programme pour usiner uniquement  la poche de la forme moulante M2 (DT4/9).

Vous serez évalué sur les points suivants :

Position de l’origine programme.

Sélection des surfaces.

Choix de l’outil.

Choix des paramètres (se reporter au DT5/9).

Génération du programme.

Le travail sera enregistré  dans le dossier « sujet TO E2 2011 - numéro de candidat/sauvegarde candidat ».