| Pièce | EMPREINTE RAPPORTEE « DECHET » |  | Repère | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Phases | PHASES |  | Temps de préparation et d’usinage |  |
| 100 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 101. Cubage ébauche et ½ finition de la pièce |  | 1,5h |  |
| 200 | RECTIFICATION PLANE 201. Surfaçage finition des faces |  | 1h |  |
| 300 | FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE 301. Pointage des 3 trous d’éjecteur 302. Perçage/alésage des 2 trous d’éjecteur « déchet » 303.Perçage/alésage du trou d’éjecteur « carotte » 304. Fraisage du canal longitudinal d’injection |  | 1h |  |
| 400 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 401. Pointage /perçage/taraudage des 2 trous de fixation |  | 0,5h |  |
| 500 | ASSEMBLAGE/ PERCAGE/AJUSTAGE 501. Assemblage /Ajustage de l’empreinte « déchet » avec les 4 empreintes « produit » dans la poche de la plaque porte empreintes inférieures |  |  |  |

| Pièce | CONTRE PLAQUE INFERIEURE |  | Repère | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Phases | PHASES |  | Temps de préparation et d’usinage |  |
| 100 | FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE 101. Pointage / perçage / Alésage/lamage des 4 trous 1 à 4 pour les douilles lisses |  | 1,5h |  |
| 200 | FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE 201. Fraisage ébauche / finition des 4 poches rectangulaires 202. Pointage - des 4 trous 5 à 8 d’éjecteur de remise à zéro - des 4 trous 9 à12 pour le passage de vis - des 4 trous 36 à 39 de passage du fil pour électro érosion - des 16 trous 13 à 28 pour les éjecteurs « produits » - des 2 trous 29-30 pour les éjecteurs « déchet » - du trou 31 pour l’éjecteur « carotte » - des 4 trous 32 à 35 pour les séparateurs de refroidissement - des 4 fois 2 trous 40-41 de fixation des broches 203. Perçage des 4 trous 5 à 8 pour les éjecteurs de remise à zéro 204. Perçage des 4 trous 9 à12 pour le passage de vis 205. Perçage des 4 trous 36 à 39 de passage du fil pour électro érosion 206. Perçage des 16 trous 13 à 28 pour les éjecteurs de « produit » 207. Perçage des 2 trous 29-30 pour les éjecteurs « déchet » 208. Perçage du trou 31 pour l’éjecteur « carotte » 209. Perçage/taraudage 32 à 35 des 4 trous pour les séparateurs de refroidissement 210. Perçage/taraudage des 4 fois 2 trous 40-41 de fixation des broches |  | 4h |  |
| 300 | ELECTRO EROSION A FIL 301. Découpe des 4 formes rectangulaires |  | 4h |  |
| 400 | CONTROLE 401. Contrôle dimensionnelle des 4 découpes rectangulaires |  | 1h |  |
| 500 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 501. Pointage /perçage borgne des 2 trous de canaux de refroidissement sur A |  | 1,5h |  |
| 600 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 601. Pointage /perçage borgne du trou C de canal de refroidissement sur B |  | 1h |  |
| 700 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 701. Pointage /contre perçage débouchant des 2 trous de canaux de refroidissement sur 2 |  | 1,5h |  |
| 800 | FRAISAGE CONVENTIONNEL 801. Pointage /contre perçage débouchant du trou de canal de refroidissement sur 3 |  | 1h |  |
| 900 | PERCAGE/AJUSTAGE/ASSEMBLAGE 901. Contre perçage/taraudage des 6 trous de canaux de refroidissement 902. Montage des bouchons et raccords de refroidissement 903. Assemblage avec la plaque porte empreintes inferieure et empreintes rapportées 904. Assemblage avec la batterie d’éjection, les tasseaux, la semelle. |  | 1,5h |  |

| Pièce | BROCHE |  | Repère | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Phases | PHASES |  | Temps*** de préparation et d’usinage pour les 4 broches |  |
| 100 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Surfaçage/Cubage de la pièce 123 x 38,5 x 13 |  | 1,5h |  |
| 200 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage des faces pour cotes 116 x 19,5 x 11 |  | 2h |  |
| 300 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage de l’extrémité avec cotes 35 – 10 et 1° |  | 1,5h |  |
| 400 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage de l’extrémité avec cotes 20 – 7,5 et 6° |  | 1,5h |  |
| 500 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage du tenon de 5,65 |  | 1h |  |
| 600 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage du tenon de 2,5 Fraisage du chanfrein de l’extrémité de 2,5 |  | 2h |  |
| 700 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Fraisage des 4 chanfreins de l’embase |  | 1h |  |
| 800 | FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage/Perçage/Lamage des 2 trous sur l’embase |  | 1h |  |
| 900 | CONTROLE |  | 1,5h |  |
| 1000 | ASSEMBLAGE/AJUSTAGE Assembage des 4 broches sur la contre plaque |  | 1h |  |

*** Les 4 broches sont usinées en série

DT 12