SESSION 2011

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E2  :  ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATION

D'UN OUTILLAGE   U2

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

L'ÉPREUVE EST CONSTITUÉE DES DEUX DOSSIERS SUIVANTS :

	DOSSIER TECHNIQUE :		DT 1/17  à  DT 17/17

	DOSSIER INFORMATIQUE (sur bureau) nommé : Sujet TO E2 2011 – N° Candidat

 Dossier Ressources Pièces

 Sauvegarde candidat

	DOSSIER RÉPONSES :		DR 1/09 à  DR 09/09

AUCUN  DOCUMENT AUTORISÉ

Nota : toutes les modifications informatiques seront sauvegardées dans le dossier Sauvegarde candidat sauf les documents liés à l'utilisation des logiciels.

LES DOCUMENTS À RENDRE SERONT AGRAFÉS A LA FIN DE

L’ÉPREUVE DANS UNE COPIE DOUBLE D’EXAMEN ANONYMÉE.

SESSION 2011

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E2  :  ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATION

D'UN OUTILLAGE   U2

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier comprend :

Présentation du support	Doc DT 1/17

Partie supérieure et inférieure	Doc DT 2/17

Dessin de définition du FLOTTEUR RECTANGULAIRE	Doc DT 3/17

Dessin de définition de la PLAQUE PORTE EMPREINTE SUPERIEURE	Doc DT 4/17

Dessin de définition de la CONTRE PLAQUE SUPERIEURE	Doc DT 5/17

Dessin  2D de la PLAQUE PORTE EMPREINTES INFERIEURE	Doc DT 6/17

Repérage des trous sur la PLAQUE PORTE EMPREINTES INFÉRIEURE	Doc DT 7/17

Nomenclature de phases PLAQUE PORTE EMPREINTES INFERIEURE	Doc DT 8/17

Paramètres de coupe et outils 1 et 2	Doc DT 9-10/17

Temps de fabrication des 5 éléments de la partie inférieure	Doc DT 11-12/17

Dessin de définition de la CONTRE PLAQUE INFERIEURE	Doc DT 13/17

Nomenclature de phases de la CONTRE PLAQUE INFERIEURE	Doc DT 14/17

Contre Plaque Inférieure 3D pour FAO (en numérique)	Doc DT 15/17

Tolérances ISO 2768	Doc DT 16/17

Contrat de phase CONTRE PLAQUE INFERIEURE	Doc DT 17/17

SESSION 2011

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E2  :  ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATION

D'UN OUTILLAGE   U2

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS RÉPONSES

PARTIE 1 : NOMENCLATURE DE PHASES	DR 1/09

PARTIE 2 : DECOUPE PAR ELECTRO EROSION AU FIL	DR 2-3/09

PARTIE 3 : ELECTRO EROSION PAR ENFONCAGE	DR 4/09

PARTIE 4 : CONTRAT DE PHASE	DR 5-6/09

PARTIE 5 : DIAGRAMME DE GANTT	DR 7-8/09

PARTIE 6 : F.A.O. 	DR 9/09

Barème

/ 5 pts

/ 5 pts

/ 5 pts

/ 5 pts

PARTIE 1 : NOMENCLATURE DE PHASES (Temps conseillé 30mn)

A l’aide du dessin de définition de la Plaque porte empreinte supérieure DT4, de la présentation du support DT1 et DT2, compléter l’ordonancement des phases de fabrication de la nomenclature de la plaque porte empreinte supérieure.

Le numéro 1 dans la colonne « ordre préconisé » indique la première phase effectuée et ainsi de suite jusqu’au numéro 14.

| La plaque est achetée rectifiée aux dimensions standard . | Ordre Préconisé |
| --- | --- |
| Plaque standard achetée aux dimensions : Pointage des 4 trous pour colonnes de guidage Perçage/alésage des 3 trous Ø28 pour colonnes de guidage Perçage/alésage du trou Ø32 (détrompeur) pour bague de guidage Pointage / Perçage de 4 trous de passage du fil pour découpe par électro érosion | 1 |
| FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE Pointage / Fraisage conique des 2 premiers seuils d’injection | 6 |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage / Perçage des 4 trous des conduits de refroidissement Pointage / Perçage du trou pour anneau de levage | 8 |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage / Perçage des 4 trous des conduits de refroidissement | 10 |
| FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE Pointage / Perçage / Alésage du trou de passage de la buse Pointage / Perçage / Lamage des 4 trous de centreurs cylindriques Fraisage des évents | 5 |
| CONTROLE Contrôle dimensionnel des 4 empreintes | 4 |
| FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE Pointage / Fraisage conique des 2 derniers seuils d’injection | 7 |
| ELECTRO EROSION A FIL Découpe des 4 formes de flotteurs 40 x 35 et bossage rectangulaire du détail Q compris | 2 |
| AJUSTAGE Taraudage manuel des 16 trous des conduits de refroidissement Taraudage manuel des 4 trous de fixation de la plaque Taraudage manuel du trou pour anneau de levage | 13 |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage / Perçage des 4 trous de fixation de la plaque Lamage des 4 trous de centreurs cylindriques | 12 |
| ELECTRO EROSION D’ENFONCAGE Enfonçage des 4 formes du bossage rectangulaire 19,5 x 30 | 3 |
| ASSEMBLAGE Montage des bouchons et raccords sur les conduits de refroidissement Assemblage de la plaque dans la partie supérieure | 14 |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage / Perçage des 4 trous des conduits de refroidissement | 11 |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL Pointage / Perçage des 4 trous des conduits de refroidissement | 9 |

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 1/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page / 20pts |

PARTIE 2 : DECOUPE PAR ELECTRO EROSION AU FIL 
		(Temps conseillé 30mn)

Barème

/5pts

/2,5pts

/2,5pts

/10pts

1ère question : A l’aide du dessin de définition de la Plaque porte empreinte supérieure DT4, en considérant le point de départ de la découpe, indiquer par des flèches rouges sur le croquis ci-dessous, la trajectoire et le sens de découpe définissant une longueur de découpe minimun.

Que représente le point A ? STOP CONDITIONNEL

Que représente le point B ? STOP FINAL

3 rayons de 1.5mm

Point de départ

Pt A

Pt B

2ème question : A l’aide du dessin de définition de la Plaque porte empreinte supérieure DT4 et du croquis d’une découpe ci-dessus, calculer la longueur de découpe du point de départ au point d’arrêt final.

Calcul du périmètre de découpe :

=8+13.5+37+43.5+14+10+24.5+20.5+(2π x 1.5/4) x 3

=178.065mm

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 2/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page /20 pts |

Barème

/3pts

/5pts

/10pts

3ème question : A l’aide du dessin de définition de la Plaque porte empreinte supérieure DT4 et du croquis DR2/09, repérer dans le tableau des paramètres ci-dessous, par une croix dans la colonne « choix », la ligne retenue pour la vitesse de découpe.

| TABLEAU DES PARAMETRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur (mm) | GAP (µmm) | Vitesse de découpe (mm/mn) | Vitesse de défilement (m/mn) | Choix |
| 10 | 150 | 7 | 4 |  |
| 20 | 152 | 4,2 | 5 |  |
| 30 | 155 | 3,5 | 5,5 |  |
| 40 | 159 | 3 | 5,7 |  |
| 50 | 161 | 2,3 | 6 | X |
| 60 | 165 | 2 | 6,3 |  |
| 70 | 171 | 1,8 | 7 |  |

Régime utilisé

Fil de Ø 0,25mm

Type cobra cutA

Ra = 2,5 µm

4ème question : On considère que la longueur de découpe est de 180mm. Calculer le temps de découpe d’une empreinte  (en heure(s) arrondies par excès au centième).

Temps de découpe d’une empreinte  = Longueur  de découpe / vitesse de découpe

=  180 / 2.3 / 60

=  1.30 h

5ème question : En considèrant le temps unitaire d’une découpe de 1,25 heures, compléter le tableau et déterminer le prix de revient** pour les 4 empreintes ( en prenant 5 minutes (1/12eme d’heure) supplémentaires par empreinte, pour tenir compte des temps de préparation de réglage et rangement machine) sachant que le coût horaire de la machine est de 35€ .

|  | Temps unitaire d’une découpe | Temps d’usinage total | Temps de préparation total | Temps total | Taux horaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découpe des 4 empreintes | 1.25 h | 5 h | 0.33 h | 5.33 h | 35 €/h |  |
|  |  |  |  | Total |  | 186.55 € |

** au centième d’euros près par excès

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 3/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page / 18 pts |

Barème

/2pts

/ 5pts

/5pts

/5pts

PARTIE 3 : ELECTRO EROSION PAR ENFONCAGE

(Temps conseillé 20mn)

Sur la Contre plaque supérieure DT5, l’usinage des 4 entailles est réalisée en électroérosion par enfonçage avec 2 électrodes en cuivre d’ébauche et de finition.

Sachant que les paramètres de réglages sont :

  - gap pour l’ébauche = 100 μm

  - surépaisseur nécessaire pour la finition =120 μm

  - gap pour la finition = 30 μm

En vous aidant des dessins de définition du Flotteur  DT3, de la Contre plaque supérieure DT5 et du croquis ci-dessous, on vous demande de compléter le tableau suivant :

|  | CALCULS Arrondis au 1/100ème supérieur | Dimension A |
| --- | --- | --- |
| Sur le produit fini* |  | 14 |
| Dimension empreinte Retrait 2% | Cote moy empreinte= Cote moy produit / (1-(retrait/100)) = 14 / 0.98 | 14.29 |
| Electrode de finition | Electrode finition= empreinte finition – 2GAP finition = 14.29 – (2x0.003) | 14.23 |
| Electrode d’ébauche | Electrode ébauche= Empreinte ébauche – 2GAP ébauche Empreinte ébauche= empreinte finition – 2 x surépaisseur finition Electrode ébauche= 14.29 – 2x0.12 – 2x0.1 | 13.85 |

Pour les calculs on utilise la cote moyenne de la dimension A

A empreinte

A empreinte

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 4/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page / 17 pts |

Barème

/ 1pt

/ 2pts

/ 5pts

/ 2pts

/ 4pts

/ 3pts

/ 3pts

/12pts

/13pts

/ 5pts

/ …

/ .. .

/ …

/ …

PARTIE 4 : CONTRAT DE PHASE (Temps conseillé 40mn)

Sur le document réponse DR6 et à l’aide des documents techniques DT6, DT7, DT8, DT9 et DT10 établir le contrat de phase N° 200 de la plaque porte empreinte inférieure. Machine utilisée : C200V Réalméca et montage en étau.

Sur le Contrat de phase, le candidat devra :

- complèter le cartouche

- représenter :

o la mise en position isostatique (1ère partie de la norme)

o la cotation de fabrication (cotes Cf),

o le repèrage des surfaces,

o la (les) surface(s) usinée(s) repassée(s) en trait rouge,

o l’origine OP située dans l’alésage repéré C1

o Les axes machine.

Dans chaque colonne, le candidat précisera :

- Les paramètres de coupe détaillés

- L’outillage de fabrication accompagné des références des outils utilisés

- L’outillage de contrôle nécessaire pour les usinages.

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 5/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page /50pts |

| CONTRAT DE PHASE | Ensemble : MOULE METALLIQUE POUR FLOTTEUR RECTANGULAIRE |  |  | DR 6/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pièce : PLAQUE PORTE-EMPREINTE INFERIEURE |  | Rep : 14 |  |
| Phase N°200 | Matière : C45 |  |  | BUREAU DES METHODES |
| Désignation | FRAISAGE |  |  |  |
| Machine Outils | FRAISEUSE CN |  |  |  |

C1

Profil 1

C2

C3

C4

C5

P1

| Désignation des Sous Phases et des Opérations | Paramètres de coupe |  |  |  |  | Outillage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vc m/mn | N t/mn | f mm/t | fZ mm/dt | Vf mm/mn | Fabrication | Contrôle |
| 201- Fraisage ébauche de la poche Cf1= 17 Cf2= 166H8 Cf3= 25 Cf4= 150H8 Cf5= R10 Cf6= 18 202- Fraisage finition de la poche Cf1= 17 Cf2= 166H8 Cf3= 25 Cf4= 150H8 Cf5= R10 Cf6= 18 203- Pointage des trous 5, 6, 7 et 8 Cf7= 5 Cf8= 55 Cf9= 145 Cf10= 205 204-Perçage des trous 5, 6, 7 et 8 Cf7= 5 Cf11=24 Cf8= 55 Cf12= 4x Ø9 Cf9= 145 Cf13= 4x Ø16H8 Cf10= 205 205-Fraisage des 4 lamages 5, 6, 7 et 8 Cf7= 5 Cf11=24 Cf8= 55 Cf12= 4x Ø9 Cf9= 145 Cf13= 4x Ø16H8 Cf10= 205 | 30 30 25 25 30 | à calculer suivant Ø à calculer suivant Ø 796 885 955 |  | 0.076 0.076 0.14 0.13 0.062 | à calculer suivant Ø à calculer suivant Ø 222 230 177 | Fraise 2T Ø12 à Ø 20 Z3 Coupe au centre Fraise 2T Ø12 à Ø 18 Z3 Coupe au centre Forêt à pointer Ø10 Forêt Ø9 Fraise 2T Ø10 Z3 | Pied à coulisse et jauge de profondeur Cales étalon et jauge de profondeur Pied à coulisse, piges, tampon Pied à coulisse et piges Pied à coulisse et piges |

Barème

/ 15pts

/10pts

PARTIE 5 : DIAGRAMME DE GANTT (Temps conseillé 20mn)

10-13 – Empreintes rapportées

14 – Plaque Porte Empreintes Inférieure

19 – Broches

14 – Empreinte rapportée déchet

15– Contre Plaque Inférieure

On désire planifier la fabrication des pièces représentées sur le croquis ci-dessus.

Sur le document DR8 et à l’aide des documents DT11 et DT12

- compléter le diagramme de Gantt

- donner  la date au plus tôt de fin de fabrication de ces pièces

Mardi 21 juin à 9H

Remarques :

- Les phases représentées sur le Diagramme DR8 sont repérées par un surlignage de couleur jaune dans les nomenclatures de phases DT11 et DT12.

- La fabrication débute le lundi 13 Juin 2011.

- L’atelier de fabrication travaille du Lundi au Vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 7/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page / 25pts |

15

500

15

600

15

700

15

800

10à13

700

10à13

900

14

600

10à13

600

19

1000

14

700

15

900

10à13

1000

Mardi 21 juin 9H

Fin de fabrication au plus tôt

DIAGRAMME  DE GANTT

|  | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h-13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraiseuse Conventionnelle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraiseuse C.N. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rectifieuse Plane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine d'Electro érosion à fil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste Contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste Perçage/ajustage et Assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

100

19

200

19

300

19

400

19

500

19

600

19

700

19

800

9

100

10à13

100

10à13

200

15

100

15

200

14

100

14

200

14

500

9

200

10à13

400

10à13

300

15

300

14

300

19

900

10à13

500

15

400

14

400

Date et heure

de départ

fabrication

19

600

Repère de la Pièce

N° phase de la nomenclature

DR 8/09

Lundi 13 juin

Mardi 14 juin

Mercredi 15 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Lundi 20 juin

Mardi 21 juin

Barème

/10pts

/15pts

/25pts

PARTIE 6 : F.A.O.  (Temps conseillé 90mn)

Pièce Utilisée : Contre plaque inférieure – Rep 15 – DT 13/17

Question :

Réaliser le programme complet sur le logiciel de FAO de la contre plaque inférieure phase 200 à l’aide du DT13/17 et DT14/17

- Positionner  l’origine programme (OP) définie dans le document contrat de phase DT 17/17  sur votre pièce 3D DT15/17.

- Utiliser  les outils, les paramètres de coupe spécifiés dans le contrat de phase DT17/17

- Enregistrer le fichier dans le dossier « candidat » .

| Session 2011 | Baccalauréat Professionnel TECHNICIEN OUTILLEUR | DR 9/ 09 |
| --- | --- | --- |
|  | Epreuve E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATIOND'UN OUTILLAGE U2 | Total de la page /50pts |