# DOSSIER RESSOURCE

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

SYSTEME DE TRANSLATION D’UNE PELLE HYDRAULIQUE

### Ce dossier comprend 9 pages numérotées ……………….….DR 1/9 à DR 9/9

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE PELLE HYDRAULIQUE R 914

| Pelle Type Valable à partir du n°de série | R 914 B Std/641 HD-SL/640 HD-S/642 8006 8006 8006 |
| --- | --- |
| Poids avec équipement rétro et tuiles de 600 mm …………...….t Longueur ………………………………………………………… mm Largeur avec tuile de 600 mm ………………………………… mm Hauteur (sans équipement) …………………………………… mm Garde au sol …………………………………………………….. mm Force aux dents/pénétration-cavage ………………………….kN Traction des deux chenilles ……………………………………. kN Capacité Godet rétro ..…………….………………………….. . m3 Capacité Godet Grappin………………………………………….m3 Type …………………………………………………………………… Puissance au régime nominal d'après DIN/ISO9249…………kW Régime nominal ……………………………………………… .min-1 Couple maxi ……………………………………………………. Nm Pompe double à pistons axiaux ……………………………….type Débit maxi ………………………………………………….… l.min-1 Pompe hydraulique servo-commande………………………type Débit maxi ……………………………………………………. l.min-1 Frein d’orientation ……………………………………………..type Freins de translation …………………………………………..type Pression de commande……………………………………….bars électrique Tension du circuit électrique ………………………………………V Capacité des batteries ……………………………………………Ah Démarreur………………..……………………………………..V/kW | 21,3 21,2 22,05 4760 4950 4802 2600 3000 2600 3060 3060 3077 472 115/147 = = 264 = 260 de 0,30 à 1,40 m3 de 0,27 à 1,80 m3 D 924T-E = = 99 = = 2000 = = 600E10 à 1400 min-1 LPVD 100LR/LS 2  194 A engrenages 36 Multidisques à action négative Frein a disques multiples 18 24 volts 2  110 (montées en série) 24V / 5,4 kW |

VUE D’ENSEMBLE DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES DE TRANSLATION

| 130 ; Moteur d’orientation 195 ; Joint tournant 5 voie HP 196 ; Joint tournant 1 voie BP 200 ; Moteur de translation gauche 201 ; Moteur de translation droite 235 ; Vérin de flèche 255 ; Vérin de balancier 275 ; Vérin de godet 278 ; Vérin de grappin |  |
| --- | --- |

| CLAPETS DE FREINAGE (205) ; Les clapets de freinage 205 flasqués sur les moteurs de translation 200/201, comportent un tiroir de freinage hydraulique 206 qui empêche la survitesse des moteurs hydrauliques lorsque la pelle est en forte pente. Les clapets de freinage 205 élaborent (à partir de la haute pression pA ou pB) la pression de commande des freins à disques qui s’établit, par le branchement « Br » du clapet de freinage et le flexible 109 jusque dans la chambre «C» Lorsque la chambre « C » est mise en pression, le piston 60 est déplacé contre la force antagoniste des ressorts 61/62 jusqu’en butée contre la bague de fermeture 63 et le couple de freinage induit au niveau des disques est annulé. |  |
| --- | --- |
|  | LES FREINS DE TRANSLATION ; Chaque réducteur de translation comprend un frein à disques multiples commandé hydrauliquement qui agit sur l'arbre d'entraînement du réducteur. Lorsque la chambre "C" (reliée à la conduite de frein) n'est pas sous pression, les ressorts 61/62 agissent sur le piston 60 qui comprime les disques multiples 51/52. Le couple de freinage qui en résulte, est transmis à l'arbre d'entraînement du moteur de translation 200/201 par l'intermédiaire du porte-disques 55 à cannelures intérieures et extérieures. Le couple de freinage est annulé lorsque la pression (30 bar), dans la chambre "C", décomprime les ressorts 61/62 par l'intermédiaire du piston 60. (CF DR page suivante) |

LE RÉDUCTEUR DE TRANSLATION

| 1 moyeu | 2, 6, 23, 33, 36, 64, 76 circlips | 3 rondelle de maintien | 5, 22, 32 satellite |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 bouchon | 10 carter à denture interne | 11 bille | 15, 25, planétaire |
| 20, 30, porte planétaire | 21 rondelle de maintien | 31, 41, rondelle de maintien | 35, arbre d’entrainement |
| 38, cage de roulement | 40 couvercle | 42 joint en L | 45 joint torique |
| 46 vis cylindrique | 48 bouchon | 50, 75, bague réceptrice | 51 disque intérieur |
| 52 disque extérieur | 55 porte disque | 56, 57 joint à rainure | 60 piston |
| 61 grand ressort | 62 petit ressort | 63 bague de fermeture | 70 joint à glace |
| 71 , 97 joint torique | 72 goupille cylindrique | 95 vis | 96 moteur hydraulique |

Fonctionnement du frein de translation

La haute pression qui s’établit au branchement « A » ou « B » d’un moteur hydraulique 200/201, lors de la sollicitation de la translation, s’établit également jusqu’au branchement « Br » du clapet de freinage, au travers du clapet 207 et du clapet de réduction de pression 208.

De ce fait, l’ouverture du frein a lieu automatiquement dès que la haute pression au branchement »A » ou « B » du moteur, atteint la pression nécessaire pour l’ouverture.

En relâchant les pédales de translation, la différence de pression entre les branchements « A » et « B » est annulée du fait de la liaison A-B-T qui est établie lorsque le tiroir de translation revient en position neutre. La pression au branchement « Br » s’annule au travers d’un étranglement et les freins de translation se bloquent automatiquement.

SCHÉMA HYDRAULIQUE DU SYSTЀME DE TRANSLATION

| 129 ; CLP secondaire / translation gauche 130 ; CLP secondaire / translation gauche 131 ; CLP secondaire / translation droite 132 ; CLP secondaire / translation droite 200 ; Moteur de translation gauche 201 ; Moteur de translation droit 202 ; Piston de positionnement 203 ; Clapet 205 ; Clapet de freinage complet 206 ; Clapet de freinage hydraulique | 207 ; Avant 06/01 clapet navette /commande frein 207 ; Après; tiroir de commutation/commande frein 208 ; Clapet de réduction de pression/cm de frein 209 ; Frein de translation 240a ; Avant 08/00 orifice irrigation du moteur dans le clapet de freinage 240b ; Depuis 08/00 orifice irrigation du moteur dans les clapets de freinage 250 ; Joint tournant 251 ; Joint tournant / freins de translation |
| --- | --- |

| Vitesse rapide, cylindrée mini et translation rectiligne La vitesse rapide de la machine est définie par la butée d’angle mini dans le moteur de translation et le débit d’huile du tiroir concerné. Le débit maxi du tiroir étant réglé pour que la vitesse de translation lente soit correcte, le réglage de la vitesse rapide ne pourrait se faire qu’en modifiant le réglage de l’angle d’inclinaison mini du moteur. Il est déconseillé de modifier le réglage de la cylindrée mini des moteurs hydrauliques de translation dans le but de corriger la vitesse de translation rapide. Translation rectiligne La cylindrée mini d’un moteur de translation ne doit être réglée que dans le cas d’une translation non rectiligne, et à condition d’avoir préalablement vérifié : - le bon fonctionnement de la servocommande - que la machine ne dévie de sa trajectoire uniquement en vitesse rapide (débit mini des moteurs, par bouton S21) - que l’huile hydraulique est à la température de fonctionnement |  |
| --- | --- |
| Réglage de la cylindrée mini - déposer la tôle de protection du moteur concerné La vitesse rapide de la machine est définie par la butée d’angle mini dans le moteur de translation et le débit d’huile du tiroir concerné. Il faut réduire la vitesse du moteur tournant plus vite pour l’adapter à celle du moteur qui tourne plus lentement. - déposer le capuchon de protection, débloquer le contre écrou 68 et dévisser la vis de réglage Q min 67 jusqu'à obtenir une translation rectiligne. La vitesse rapide de la machine est définie par la butée d’angle mini dans le moteur de translation et le débit d’huile du tiroir concerné. Lors du contrôle de la pression commandant la mise en cylindrée mini. La communication entre cylindrées mini et maxi se faisant automatiquement, il faut contrôler la translation sur un terrain facile ou modifier le circuit de servocommande le temps du contrôle. -Après réglage, re-bloquer le contre écrou 68, poser un nouveau capuchon de protection et remonter la tôle de protection. |  |

Aide à la lecture du schéma hydraulique

Légende ;

81 	     Manipulateur droit			    220	Bloc distributeur / vérin de flèche

220y1   Renvoi sur le bloc 220 à l'entrée y1       81/1        	Provient du bloc 81 de la sortie 1

Nomenclature des schémas hydrauliques du document travail

N°.		Désignation	            	                                      N°.         Désignation

1	Réservoir hydraulique	180.6	Clapet de réaspi ration / moteur de transi.

6	Réfrigérant d'huile hydraulique	180.7	Clapet de limitation et de purge

20	Pompe P1	180.8	Clapet de limitation et de purge

21	Pompe P2	183	Tiroir de distribution / translation gauche

23	Régulateur de pompes complet	185	Compensateur

41	Prise de pression / haute pr. Pompes	186	Compensateur

45	Prise de pression / pression LS	187	Clapet de commutation

50	Unité de régulation et de servo commande	188	Clapet de commutation

71	Clapet navette/translation gauche ou droit	195	Joint tournant principal 5 voies

80	Manipulateur gauche	196	Joint tournant l voie

81	Manipulateur droit	200	Moteur de translation gauche

82	Pédale de translation gauche	201	Moteur de translation droit

83	Pédale de translation droite	202	Piston de positionnement

100	Bloc de liaison des distributeurs	203	Piston de commande / cylindrée variable

101	Clapet limiteur de pression LS	205	Clapet de freinage complet

102	Clapet limiteur de la haute pression pompes	206	Tiroir de freinage hydraulique

104	Clapet/ Cde de cylindrée mot de translation	207	Clapet navette / commande du frein

105	Clapet/ mouvement de translation	208	Clapet de réduc. de pr. de commande du frein

106	Clapet/coupure de press. LS en mode grappin	209	Frein de translation

107	Clapet de maintien press./branchement T	211	C.L.P.sec. /translation gauche

108	Clapet de maintien de press. I branchement K	212	C.LP. sec. / translation gauche

110	Clapet / Récupération de l'huile de retour pour	213	C.LP. sec. / translation droite

flèche et balancier	214	C.L.P. sec. / translation droite

110	Clapet de commutation	220	Distributeur / vérins de flèche

110.2	Clapet navette	220.1	Limiteur de course / vérins de flèche sortie

110.3	Piston	220.2	Limiteur de course / vérins de flèche rentrée

110.4	Piston	220.3	Clapet anti retour étranglé

115	Etranglement sur retour vérin de flèche	220.7	Clapet de limitation et de purge

116	Etranglement sur retour vérin de balancier	220.8	Clapet de limitation et de purge

130	Moteur d'orientation	221	C. L.P. sec. / vérins de flèche sortie

130.1	Limiteur de course / orientation	222	C. L. P. sec. / vérins de flèche rentrée

130.2	Limiteur dé course / orientation	223	Tiroir de distribution / vérins de flèche

131	C.L.P. haute pression / orientation à D.	225	Compensateur

132	C.L.P. haute pression / orientation à G.	226	Compensateur

133	Tiroir de distributeur I orientation	227	Clapet de commutation

134	C.L.P. de servo-commande d'orientation	228	Clapet de commutation

135	Clapet anti-retour avec étrangl. /orient à D.	235	Vérin de flèche

136	Clapet anti-retour avec étrangl. / orient. à G.	236	Bloc de distribution

137	Clapet contrôleur de couple	240	Distributeur / vérin de balancier

138	Clapet de compensation	240.1	Limiteur de course / vérin de balancier sortie

139	Clapet de réaspiration	240.2	Limiteur de course / vérin de balancier sortie

140	Clapet anti-retour / haute pression	240.3	Limiteur de course / vérin de balancier rentrée

141	Clapet anti-retour / pression LS	240.7	Clapet anti retour étranglé

142	Clapet anti-retour / retour au réservoir	240.8	Clapet de limitation et de purge

145	Prise de pression / haute pression orientation D.	241	C.L.P. sec. / vérin de balancier sortie

146	Prise de pression / haute pression orientation G.	242	C.L.P. sec. / vérin de balancier rentrée

147	Prise de pression / servo-cde. d'orientation	243	Tiroir de distribution / vérin de balancier

155	Frein d'orientation	245	Compensateur

156	Réducteur d'orientation	246	Compensateur

160	Distributeur / translation droite	247	Clapet de commutation

160.1	Limiteur de course / tiroir de transi. Droite	248	Clapet de commutation

160.2	Limiteur de course / tiroir de transi. Droite	255	Vérin de balancier

160.3	Clapet anti retour étranglé/ pression de servo	260	Distributeur / vérin de godet

commande translation droite	260.1	Limiteur de course / vérin de godet sortie

160.4	Clapet anti retour étranglé / pression de servo	260.2	Limiteur de course / vérin de godet rentrée

commande translation droite	260.7	Clapet de limitation et de purge

160.5	Clapet de réaspiration / moteur de transl.	260.8	Clapet de limitation et de purge

160.6	Clapet de réaspiration  / moteur de transl.	261	C.L.P. sec. / vérin de godet sortie

160.7	C.L.P. et purgeur / translation droite	262	C.L.P. sec. / vérin de godet rentrée

160.8	C.L.P. et purgeur / translation droite	263	Tiroir de distribution / vérin de godet

163	Tiroir de distribution / translation droite	265	Compensateur

165	Compensateur	266	Compensateur

166	Compensateur	267	Clapet de commutation

167	Clapet de commutation	268	Clapet de commutation

168	Clapet de commutation	275	Vérin de godet

180	Distributeur / translation gauche

180.1	Limiteur de course de tiroir	Y3	Electrovanne / servo-commande

180.2	Limiteur de course de tiroir	Y7	Electrovanne / frein d'orientation

180.3	Clapet anti retour étranglé	Y24	Electrovanne / cylindrée mot. de translation

180.4	Clapet anti retour étranglé	Y50	Electrovanne de régul. / puissance pompes

180.5	Clapet de réaspiration / moteur de transi.	Y51	Electrovanne de régul. / limit. de débit

Y78	Electrovanne / fonctionnement en grappin