# DOSSIER RESSOURCES

#### Sous épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

SOUS-ÉPREUVE E 22

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

- Unité U 22 –

E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

SOUS-ÉPREUVE E 22

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

- Unité U 22 –

E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

SOUS-ÉPREUVE E 22

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

- Unité U 22 –

MONTAGE D’UNE LIGNE HYDRAULIQUE ADDITIONNELLE

### Ce dossier comprend 9 pages numérotées ……………….….DR 1/9 à DR 9/9

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

Durant la saison de ramassage des betteraves sucrières, les entreprises qui proposent cette activité utilisent sur leur pelle un accessoire adapté : Le grappin rotatif

Cette option nécessite des modifications à apporter sur la machine :

Le montage d'un grappin rotatif nécessite un circuit hydraulique additionnel pour la rotation du grappin. L'ouverture et la fermeture étant assurée par le distributeur 260 ouverture – fermeture godet.

Un équipement complémentaire permet au conducteur d'orienter le grappin vers la droite ou la gauche en appuyant sur l'un des interrupteurs S 5, situé sur le manipulateur droit.

Le bouton S 19 sert à la mise sous tension des boutons poussoirs S 5L et  S 5R. (Figure 1)

Les boutons poussoirs S 5 commandent les électrovannes Y22 et Y23 (voir schéma page DT 2/8) qui pilotent le tiroir du distributeur d'option 540 flasqué sur le bloc principal en bout du tiroir de translation droite 160.

Figure 2

Figure 1

Rotation hydraulique du grappin

Figure 3

Avec 1 ou 2 moteurs hydrauliques

Figure 4

Un deuxième moteur hydraulique peut être monté sur le mécanisme d’orientation du grappin en option afin d’augmenter le moment de rotation du grappin.

|  | S 85 (option) | Fonction grappin Cette touche doit être enclenchée lorsque l’on travaille avec un grappin |
| --- | --- | --- |
|  | S 19 | Activation de fonction supplémentaire Actionnez le commutateur : La fonction supplémentaire est activée. (ex : grappin orientable) La LED du commutateur s’allume. Actionnez de nouveau le commutateur. La fonction supplémentaire est désactivée. La LED du commutateur s’éteint. |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE PELLE HYDRAULIQUE R 914

| Pelle Type Valable à partir du n°de série |  |  |  | R 914 B Std/641 HD-SL/640 HD-S/642 8006 8006 8006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids avec équipement rétro et tuiles de 600 mm …………...….t Longueur ………………………………………………………… mm Largeur avec tuile de 600 mm ………………………………… mm Hauteur (sans équipement) …………………………………… mm Garde au sol …………………………………………………….. mm Force aux dents/pénétration-cavage ………………………….kN Traction des deux chenilles ……………………………………. kN Capacité Godet rétro ..…………….………………………….. . m3 Capacité Godet Grappin………………………………………….m3 Type …………………………………………………………………… Puissance au régime nominal d'après DIN/ISO9249…………kW Régime nominal ……………………………………………… .min-1 Couple maxi ……………………………………………………. Nm Pompe double à pistons axiaux ……………………………….type Débit maxi ………………………………………………….… l.min-1 électrique Tension du circuit électrique ………………………………………V Capacité des batteries ……………………………………………Ah Démarreur………………..……………………………………..V/kW |  |  |  | 21,3 21,2 22,05 4760 4950 4802 2600 3000 2600 3060 3060 3077 472 115/147 = = 264 = 260 de 0,30 à 1,40 m3 de 0,27 à 1,80 m3 D 924T-E = = 99 = = 2000 = = 600E10 à 1400 min-1 LPVD 100LR/LS 2  194 24 volts 2  110 (montées en série) 24V / 5,4 kW |  |  |  |
| Kit complet de montage grappin rotatif ATTENTION: Ce Kit comprend les lignes électriques, hydrauliques, etc, mais pas le distributeur auxiliaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation du kit | Masse du grappin | Débit maxi (rotation grappin) | Pression maxi (rotation grappin) |  | Capacité | Prix € H.T. |  |
| 2A34GH | 345 Kg | 25 l/min | 100+10 bar |  | 0,15 m3 | 1675 € |  |
| 2A45GHY | 567 Kg | 30 l/min | 120+10 bar |  | 0,28 m3 | 2150 € |  |
| 2A53GHT | 790 Kg | 60 l/min | 160+10 bar |  | 1,80 m3 | 2870 € |  |
| 3A4GHU | 1567 Kg | 80 l/min | 200+10 bar |  | 2 m3 | 3450 € |  |

| Distributeur 540 pour commande auxiliaire flasqué sur le bloc principal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Débit maxi | Adaptable sur pelles : | N° de Série de | au N° série | Prix € H.T. |
| Vw – 14 S | 40 l/min | R904 R914 A R924 V | / 3000 2000 | 5006 6001 3400 | 450 € |
| Vx – 16T | 50 l/min | R914 B R924 H R934 V | 6002 3401 / | 8005 5001 1450 | 550 € |
| FG – 18 GH | 60 l/min | R914 B R924 J R934 G R944 V | 8006 5002 1451 / | 9700 6001 2500 1560 | 610 € |
| GH – 12 H | 120 l/min | R924 C R934 U R944 D R954 W | 6002 2501 1561 / | 7500 3400 / 2350 | 678 € |

Extrait du barème des temps de réparation Pelle hydraulique R914

Dépose moteur thermique --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 h Repose moteur thermique-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 h Remplacement démarreur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 h Remplacement alternateur -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 h Remplacement compresseur de climatisation----------------------------------------------------------------------------------------------4 h Remplacement ensemble réfrigérant---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------6 h Remplacement pompe LPVD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 h Remplacement moteur de translation ---------------------------------------------------------------------------------------------------5.30 h Remplacement joint de réducteur -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.75 h Remplacement roulement de réducteur ------------------------------------------------------------------------------------------------3.75 h Remplacement moteur d'orientation-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.25 h Remplacement réducteur d'orientation -----------------------------------------------------------------------------------------------------6 h Remplacement galet supérieur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 h Remplacement galet inférieur ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------3 h Dépose flèche ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 h Repose flèche----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 h Remplacement balancier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.35 h Remplacement réducteur de translation ------------------------------------------------------------------------------------------------9.40 h Remplacement vérin de flèche --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 h Remplacement vérin de balancier -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 h Remplacement vérin de godet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 h Montage kit marteau brise roche ------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 h Montage kit flèche déportée ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 h Montage kit grappin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 h Montage chenille marais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.75 h

Utilisation optimale du kit grappin ;

La fonction de l'électrovanne Y78, placée dans le bloc 50, commandée par le bouton S85 (fig.2 page DR2/9) est de couper la liaison entre le signal "L.S." provenant de la fermeture du grappin et le régulateur de pompes, pour qu'il n'influe pas sur la vitesse des autres mouvements. Les conducteurs ayant pour habitude de maintenir le grappin fermé en butée lors de la manipulation de matériaux.

Valeurs de réglage à respecter lors du montage du kit grappin

| Clapet limiteur de pression 544 | 160 +10 bar |
| --- | --- |
| Clapet limiteur de pression 551/552 | 250+10 bar |
| Quantité d'huile passant par le tiroir du distributeur 540 | 9,5 mm  25 l/min 10,5 mm  30 l/min 11,4 mm  60l/min |
| Cote ’’Y’’ de la vis de butée 540.1 et 540.2 |  |

Aide à la lecture du schéma hydraulique

81 	     Manipulateur droit			    220	Bloc distributeur / vérin de flèche

220y1   Renvoi sur le bloc 220 à l'entrée y1       81/1        	Provient du bloc 81 de la sortie 1

Nomenclature des schémas hydrauliques du document travail

N°.		Désignation

1           Réservoir hydraulique

6           Réfrigérant d'huile hydraulique

20         Pompe P1

21         PompeP2

23         Régulateur de pompes complet

41         Prise de pression / haute pr. Pompes

45         Prise de pression / pression LS

50        Unité de régulation et de servo commande

71		Clapet navette/translation gauche ou droit

80	         Manipulateur gauche196            Joint tournant l voie

81	         Manipulateur droit

82	         Pédale de translation gauche

83         Pédale de translation droite

100       Bloc de liaison des distributeurs

101       Clapet limiteur de pression LS

102       Clapet limiteur de la haute pression pompes

104       Clapet/ Cde de cylindrée mot de translation

105       Clapet/ mouvement de translation

106       Clapet/coupure de press. LS en mode grappin

107       Clapet de maintien p	ress./branchement T

108       Clapet de maintien de press. I branchement K

110       Clapet / Récupération de l'huile de retour pour

flèche et balancier

1 l0.1  	  Clapet de commutation

110.2    Clapet navette

110.3    Piston

110.4    Piston

115       Etranglement sur retour vérin de flèche

116       Etranglement sur retour vérin de balancier

130       Moteur d'orientation

130.1    Limiteur de course / orientation

130.2    Limiteur dé course / orientation

131      C.L.P. haute pression / orientation à D.

132      C.L.P. haute pression / orientation à G.

133      Tiroir de distributeur I orientation

134     C.L.P. de servo-commande d'orientation

135	      Clapet anti-retour avec étrangl. /orient à D.

136      Clapet anti-retour avec étrangl. / orient. à G.

137	      Clapet contrôleur de couple

138      Clapet de compensation

139      Clapet de réaspiration

140      Clapet anti-retour / haute pression

141      Clapet anti-retour / pression LS

142      Clapet anti-retour / retour au réservoir

145      Prise de pression / haute pression' orientation D.

146      Prise de pression / haute pression orientation G.

147      Prise de pression / servo-cde. d'orientation

155      Frein d'orientation

156      Réducteur d'orientation

160      Distributeur / translation droite

160.1   Limiteur de course / tiroir de transi. droite

160.2 	  Limiteur de course / tiroir de transi. droite

160.3	   Clapet anti retour étranglé/ pression de servo

commande translation droite

160.4   Clapet anti retour étranglé / pression de servo

commande translation droite

160.5   Clapet de réaspiration / moteur de transl.

160.6   Clapet de réaspiration  / moteur de transl.

160.7	  C.L.P. et purgeur / translation droite

160.8  C.L.P. et purgeur / translation droite

163    Tiroir de distribution / translation droite

165     Compensateur

166     Compensateur

167     Clapet de commutation

168	     Clapet de commutation

180	     Distributeur / translation gauche

180.1  Limiteur de course de tiroir

180.2  Limiteur de course de tiroir

180.3   Clapet anti retour étranglé

180.4   Clapet anti retour étranglé

180.5   Clapet de réaspiration / moteur de transi.

N°.                   Désignation

180.6         Clapet de réaspiration / moteur de transi.

180.7         Clapet de limitation et de purge

180.8         Clapet de limitation et de purge

183            Tiroir de distribution / translation gauche

185            Compensateur

186            Compensateur

187            Clapet de commutation

188           Clapet de commutation

195            Joint tournant principal 5 voies

196            Joint tournant l voie

200            Moteur de translation gauche

201            Moteur de translation droit

202            Piston de positionnement

203            Piston de commande / cylindrée variable

205            Clapet de freinage complet

206            Tiroir de freinage hydraulique

207            Clapet navette / commande du frein

208            Clapet de réduc. de pr. de commande du frein

209            Frein de translation

211            C.L.P.sec. /translation gauche

212            C.LP. sec. / translation gauche

213            C.LP. sec. / translation droite

214            C. L.P. sec. / translation droite

220            Distributeur / vérins de flèche

220.1         Limiteur de course / vérins de flèche sortie

220.2         Limiteur de course / vérins de flèche rentrée

220.3         Clapet anti retour étranglé

220.7         Clapet de limitation et de purge

220.8         Clapet de limitation et de purge

221           C. L.P. sec. / vérins de flèche sortie

222           C. L. P. sec. / vérins de flèche rentrée

223            Tiroir de distribution / vérins de flèche

225            Compensateur

226            Compensateur

227            Clapet de commutation

228            Clapet de commutation

235             Vérin de flèche

236             Bloc de distribution

240            Distributeur / vérin de balancier

240.1         Limiteur de course / vérin de balancier sortie

240.2         Limiteur de course / vérin de balancier sortie

240.3         Limiteur de course / vérin de balancier rentrée

240.7         Clapet anti retour étranglé

240.8         Clapet de limitation et de purge

241            C. L.P. sec. / vérin de balancier sortie

242            C.LP. sec. / vérin de balancier rentrée

243            Tiroir de distribution / vérin de balancier

245            Compensateur

246            Compensateur

247            Clapet de commutation

248            Clapet de commutation

255            Vérin de balancier

260             Distributeur / vérin de godet

260.1         Limiteur de course / vérin de godet sortie

260.2         Limiteur de course / vérin de godet rentrée

260.7         Clapet de limitation et de purge

260.8         Clapet de limitation et de purge

261            C.L.P. sec. / vérin de godet sortie

262            C.L.P.sec. / vérin de godet rentrée

263            Tiroir de distribution / vérin de godet

265            Compensateur

266           Compensateur

267           Clapet de commutation

268           Clapet de commutation

275          Vérin de godet

180	     Distributeur / translation gauche

Y3            Electrovanne / servo-commande

Y7            Electrovanne / frein d'orientation

Y24         Electrovanne / cylindrée mot. de translation

Y50         Electrovanne de régul. / puissance pompes

Y51         Electrovanne de régul. / limit. de débit (LS)

Y78         Electrovanne / fonctionnement en grapp

Schéma hydraulique des équipements complémentaires.

Voir  liaison DT 7/8

Lexique du schéma hydraulique des équipements

complémentaires

| 1 vers le réservoir hydraulique 6 vers le réfrigérant hydraulique 20 venant de la pompe de travail P1 21 venant de la pompe de travail P2 23 vers le régulateur de pompe 41 prise de pression travail 45 prise de pression de charge 50 venant de l’unité de servocommande 88 bloc de distribution 100 distributeur complet 160 tiroir / translation 180 tiroir / translation droite 180 tiroir / translation gauche 220 tiroir / vérins de flèche 240 tiroir / vérins de balancier 260 tiroir / vérins de godet 540 tiroir / entrainement grappin (bloc) 540.1 limitation de course / tiroir 540 540.2 limitation de course / tiroir 540 543 tiroir / entrainement grappin 544 C.L.P. secondaire / rotation grappin 549 compensateur d’entrée | Pour le montage de la rotation du grappin 550 Moteur hydraulique / rotation grappin 551 C.L.P. primaire / rotation grappin à droite 552 C.L.P primaire / rotation grappin a gauche Pour le montage du godet oscillant 560 vérin / inclinaison du godet 561 clapet-anti retour double 562 C.L.P. secondaire / côté piston du vérin 563 C.L.P. secondaire / côté tige du vérin 564 étranglement Pour le montage du dispositif de changement rapide d’équipement 570 vérin de verrouillage 571 clapet 572 filtre Y 28 – 1 électrovanne / clapet 571 Y 28 - 2 électrovanne / clapet 571 Y 22 électrovanne / rotation grappin à gauche Y 23 électrovanne / rotation grappin à droite Y 78 venant de l’électrovanne grappin / godet S5L/R interrupteur / cde. Rotation grappin à D/G S19 touche / présélection du dispositif de rotation S19 touche / grappin orientable- autre utilisation |
| --- | --- |