Caractéristiques machine

Z+

X+

Y+

Z+

X+

Y+

| Descriptif de la machine |  |
| --- | --- |
| Broche principal |  |
| Diamètre usinable maximal | 16 mm |
| Course maximale de la poupée | 205 mm |
| Vitesse de broche | 500 à 10 000 tr/min |
| Puissance de moteur | 2,2 KW |
| Pince de serrage | Type F20 |
| Peigne |  |
| Section outils tournage | 12 mm |
| Outils motorisés | 3 |
| Vitesse maxi outils motorisés | 6000 tr/min |
| Puissance max outil motorisé | 0,4 KW |
| Contre-broche |  |
| Diamètre usinable maximal | 16 mm |
| Longueur de pièce maxi | 80 mm |
| Longueur de pièce dépassante maxi | 30 mm |
| Longueur de pièce d’insertion maximale | 50 mm |
| Vitesse de broche maximale | 6000 tr/min |
| Puissance | 0,5 KW |
| Pince de serrage | Type F20 |