Etude du temps de cycle pour l’usinage des 2 plats

1ere ETUDE : Fraisage en bout

Une étude de temps de cycle rapide est proposée, pour choisir le mode d’usinage,(en bout ou en roulant), nous négligerons donc les approches et dégagements en rapide, ainsi que la rotation C pour la réalisation des 2 plats

Condition de coupe Finition :

Vc= 150 m/min

fz: 0,03 mm par dent

ap= 0,4

Condition de coupe Ebauche :

Vc= 120 m/min

fz: 0,04 mm par dent

Etude de l’ébauche :

Calcul de N :

N= 4475 tr/min

Calcul de VF :

Vf= (0,04x3x4475)=537 mm/min

Calcul de la course de l’outil (L) :

4 passes de lg 20 mm et 3 de 4mm

L= (4 x20) + (3x4)= 92mm

Temps de travail d’ébauche :

Tt ébauche= ( 92/ 537)=0,1713 min

Tt ébauche = 17,13 Cmin

Etude de la finition :

Calcul de N                    N= 5869tr/min

Calcul de Vf                  Vf= 528mm/min

Temps de travail de finition :

L= ( 20 x 3) + ( 2x6)= 72 mm

Tt= 72/ 528= 0,1363 min= 13,63 Cmin

TOTAL Opération :

Tt 2plats= (17,13+13,63) x 2= 61,52 Cmin

Fraisage Calcul de puissance

Guide pratique de la productique

** valeurs données à titre de 1ère estimation