Question 1 : Nomenclature des opérations :

A l’aide des DT1, DT2, DT3, modifier la nomenclature des opérations afin de réaliser entièrement la pièce fourreau came.

Suite à une première fabrication de la pièce, le service qualité remarque plusieurs défauts :

- Des bavures sur les rainures « baïonnette »

- Des bavures sur les méplats

On vous demande de réorganiser les opérations sur FAO en tenant compte des suggestions suivantes :

- les usinages intérieurs sont réalisés en premier.

- On privilégiera les opérations de fraisage avant celles de tournage afin d’ébavurer la pièce.

- ne pas oublier que sur poupée mobile, la pièce doit rester au maximum guidée dans le canon.

| Nomenclature des opérations |  |  | Pièce : Fourreau came |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Machine : STAR SB16 |  |  |  |
|  |  |  | Matière : CW 612 N |  |  |  |
| N° | Tête 1 |  | Code d’attente (synchronisation) | Tête 2 |  |  |
| 1 | Centrage de 2 | T1100 | M201 | Ebavurage de 2 |  | T2100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | M203 | Ejection pièce |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tronçonnage | T100 | M203 | Reprise pièce |  |  |

| Nomenclature des opérations |  | /3 pts |
| --- | --- | --- |

Question 2 : Origine programme :

A l’aide des DT2, DT3, placer l’origine programme sur les 3 vues de la broche principale.

| Origine programme |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |

Question n°3 : Recherche d’outil :

A l’aide des DT1, DT2 et DT4, rechercher le porte plaquette et la plaquette de l’outil T1 permettant le tronçonnage.

| Porte plaquette : |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |

| Plaquette : |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |

| Nuance : |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |

Question n°4 : Recherche des paramètres de coupe :

A l’aide des DT 1 et DT4, rechercher les paramètres de coupe liés à l’usinage de l’outil T 1

Hypothèses de départ : Nous nous situerons dans un cas ordinaire en utilisant la valeur intermédiaire des paramètres de coupe.

| Vitesse de coupe VC : |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |

| Avance f : |  | /1 pt |
| --- | --- | --- |