DEROULEMENT DE L’EPREUVE

Chaque étape doit être validée par le professeur avant de poursuivre.

ETAPE 1

A l’aide des données et des matériels mis à disposition, compléter le contrat de phase 20

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 1heure)

Sur le contrat de phase PH20 (DR: 1/6) : Ce document sera ramassé avant la programmation

- 1.1 Choisir et situer l’OP (symboles + axes associés).

- 1.2 Définir la mise en position isostatique en utilisant les symboles technologiques (DRES 1/7 et 2/7).

- 1.3 Définir la chronologie des opérations.

- 1.4 Choisir les outils et leurs paramètres de coupe (DRES 3/7).

A l’aide du contrat de phase PH20 corrigé, et du logiciel d’aide à la programmation

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 1 heure)

- 1.5 Définir les outils utilisés pour réaliser le profil intérieur (pointage, perçage, ½ finition et finition).

- 1.6 Définir les cycles pour réaliser le profil intérieur en renseignant les différents champs.

- 1.7 Valider par simulation le programme.

- Sauvegarder votre travail dans un dossier : E33 « Nom du candidat » Nez phase 20.

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

ETAPE 2       Mise en œuvre et réalisation

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 2 heures)

En vous aidant du dossier machine  et en présence du professeur (Attention les questions 2.1 et 2.2 seront traitées en même temps) :

- 2.1 Effectuer les actions préventives et les contrôles comme indiqué dans le tableau « Fiche maintenance premier niveau » (DR 2/6).

- 2.2 Renseigner le tableau «Suivi machine» (DR 2/6) :

-  Indiquer la date.

Pour chaque action préventive réalisée :

-  Mettre une croix et justifier votre réponse dans  la case correspondante si l’opération 	est effectuée sans anomalie.

-  Sinon, écrire ‘A’ et justifier votre réponse

-    2.3 Réaliser les POM.

-    2.4 Mettre le programme de fabrication en programme courant.

-	 2.5 Relever les PREF, déterminer et introduire les DEC (DR 3/6 à compléter entièrement).

-	 2.6 Mesurer et introduire les jauges outils : T6 et T8 (DR 4/6).

-	 2.7 Installer les outils (T6 et T8).

-	 2.8 Effectuer les actions préventives nécessaires (test du programme, simulation, arrosage).

VERIFICATION PAR L’EXAMINATEUR

- 	 2.9   Usiner la première pièce.

DS 3/4

-	 2.10 Contrôler et effectuer les actions correctives (DR 5/6).

-	 2.11 Usiner la deuxième pièce.

-	 2.12 Contrôler et compléter la fiche de conformité (DR 6/6).