DS 2/4

DEROULEMENT DE L'EPREUVE

L’épreuve porte sur l’usinage du déflecteur en phase 20 dans le cadre d’une petite série.

Le candidat a le rôle de technicien d’usinage.

#### Chaque étape doit être validée par le professeur avant de poursuivre

A l’attention des examinateurs

Attention                   Avant de commencer l’épreuve il faut retirer le DT4

ETAPE 1

Etude du processus d’usinage

Sur le contrat de phase 20 (DR1) :

- 1.1 : Choisir et situer l’origine programme (OP) et l’origine pièce (Op) (abréviations, origine, vecteurs, axes).

- 1.2 : Situer sur le dessin la cote en Z qui placent OP / Op (signes, valeurs).

- 1.3 : Définir la chronologie des opérations (opérations manquantes),  les types d’outils associés (outils manquants) et les numéros d’outils (numéros manquants).

Attention                  Le candidat doit rendre ce document avant de passer à l’étape

suivante. Le correcteur lui redonne le document  DT4 (corrigé

du DR1)

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 45 min)

Processus d’usinage sur poste informatique

A l'aide du contrat de phase « corrigé » DT4, et d’un poste informatique équipé d’un logiciel d’aide à la programmation :

- 1.4 : Ouvrir le programme incomplet du déflecteur.

- 1.5 : Définir l’usinage du profil 1, 2, 3, 4 en ébauche (cycle d’ébauche) et en finition, en renseignant les différents champs vides.

- 1.6 : Simuler l’usinage.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 45 min)

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

ETAPE 2

DS 3/4

Maintenance

- 2.1 : Tout au long de l’étape 2, effectuer les actions de maintenance (cases grisées) prévues sur la fiche de maintenance DR5,  renseigner cette fiche de maintenance préventive (machine, armoire, date, anomalies, fait par, visa) et organiser votre poste de travail.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 15min)

Mise en œuvre et réalisation

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 2h15)

- 2.2 : Vérifier la mise en route (mise sous tension, prises d’origines, initialisations faits) de la CN.

- 2.3 : Transférer le programme stabilisé depuis un poste informatique.

- 2.4 : Relever et Introduire (voir question 1.2) le décalage d’origine

(OP / Op), relever et introduire les prises de référence (Op / Om ou OM)

affichées sur la machine,  renseigner la fiche de réglage du poste DR2.

- 2.5 : Introduire les jauges outils et les corrections dynamiques

d’après le DR2.

- 2.6 : Installer la pièce et les ensembles outils / portes outils.

- 2.7 :  Effectuer les tests et réglages

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

 Conduire le 1er usinage.

- Sans démonter la pièce, compléter le document DR3 :

 2.8 : Cote moyenne

Sur DR4

 2.9 : Matériel de contrôle

 2.10 : Valeurs relevées

 2.11 : Calculer (par rapport à la cote moyenne) puis introduire les

corrections dynamiques (numéro, axe, signe, valeur)

 2.12 : Contrôler la position de OP / Op en Z, relever les valeurs (en

théorie 25 +/-0,5, voir DT4), décider d’une correction, calculer le nouveau

décalage en Z  puis introduire ce décalage.

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

- 2.13 : Conduire le 2ème usinage.

- 2.14 : Compléter le DR4 (appareil de contrôle, valeur maxi / mini / mesurée, décision), décider de la conformité ou non de la pièce puis du démarrage ou non de la production en petite série.

- 2.15 : Remettre les postes à leur état initial.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 5 min)