SESSION 2008

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E2 : ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATION

D'UN OUTILLAGE   U2

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier comprend :

Cliquet de sangle									DT 1/12

Outillage											DT 2/12

Dessin de définition du cliquet							DT 3/12

Mise en bande										DT 4/12

Problématique										DT 5/12

Dessin de définition du porte-matrice						DT 6/12

Gamme du porte-matrice								DT 7/12

Dessin de définition du poinçon							DT 8/12

Gamme du poinçon									DT 9/12

Paramètres de coupes									DT 10/12

Graphe des vitesses électroérosion fil						DT 11/12

Graphe des vitesses électroérosion fil et coût					DT 12/12

Zone d’étude

Problématique : Le client demande une modification du corps du cliquet de sangle.

L’ajout d’un logo sous le corps du cliquet et la possibilité de le changer suivant la fabrication

Avant modif

Aprés modif

## Gamme de fabrication

Nom de l’ensemble : Outil découpe corps de cliquet

Nom de la pièce : Porte matrice poste 1

Matière : C45

| N° | Phase | Désignation | Machine | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Débit | Sciage du prisme | Scie mécanique | 1h00 |
| 200 | Cubage | Usinage du prisme | Fraiseuse conv. | 2h00 |
| 300 | Rectification | Rectification du prisme | Rectif. Plane | 3h00 |
| 400 | Fraisage | Réalisation des poches, ébauche, finition Pointage, perçage, taraudage des trous | Fraiseuse C.N. | 2h00 |
| 500 | Parachèvement | Ébavurage | Ajustage | 0h30 |
| 600 | Contrôle | Contrôle de toute la pièce | M.m.t | 1h30 |

Liste des outils de coupe disponible :

-Tourteau ARS 50

-Tourteau carbure 50

-Foret à pointer revêtu tin  3 ; 6 ; 8

-Foret HSS de  0.5 à 13

-Tarauds machine de M3 à M12

-Fraise ARS eb non revêtu  6 à  14

-Fraise ARS fi non revêtu  4 à  12

-Fraise carbure monobloc  revêtu  6 à  14

A modifier

## Gamme de fabrication

Nom de l’ensemble : Outil découpe corps de cliquet

Nom de la pièce : Poinçon de Découpe

Matière : 90Mn Cr V8

| N° | Phase | Désignation | Machine | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Débit | Sciage du prisme 12 x 35 x 72 | Scie mécanique | 1h00 |
| 200 | Cubage | Usinage du prisme | Fraiseuse conv. | 2h00 |
| 300 | Rectification | 2 bouts + 1 chant | Rectif. Plane | 1h00 |
| 400 | Fraisage | Pointage, perçage et départ fil ø5 | Fraiseuse conv. | 1h00 |
| 500 | Parachèvement | Alésage diamètre 6H7 | Ajustage | 0h30 |
| 600 | Traitement thermique | Trempage à l’huile + revenu | Sous-traitance | 4h00 |
| 700 | Érosion fil | Découpage contour : ébauche + finition | Erosion fi | A calculer |
| 800 | Contrôle | Contrôle de toute la pièce | M.m.t | 1h30 |

Fiche choix de conditions de coupe

# Ap :mm	Ae :mm	Vc :mm/min		Fz :mm/dt

| Fraises 2 tailles de finitions 3 dents PWZ HSSE-Co8 non revêtu (P311722) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø4 |  |  |  |  | Ø6 |  |  |  |  |  | Ø8 |  |  | Ø10 |  |  |  |  | Ø12 |  |  |  |  |
| Groupe de matière : Aciers faiblement alliés | Ap |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Ae |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | Vc |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Fz |  | 0.063 |  |  |  |  | 0.077 |  |  |  |  |  | 0.089 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| Groupe de matière : Aciers non alliés | Ap |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Ae |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | Vc |  | 28 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Fz |  | 0.063 |  |  |  |  | 0.077 |  |  |  |  |  | 0.089 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| Fraises 2 tailles Carbure monobloc 6 dents PWZ (H3024148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø6 |  |  |  |  | Ø8 |  |  |  |  |  | Ø10 |  |  | Ø12 |  |  |  |  | Ø14 |  |  |  |  |
| Groupe de matière : Aciers fortement alliés traités (1400Mpa à 1600Mpa) | Ap |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ae |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Vc |  | 82 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 88 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | Fz |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  | 0.066 |  |  | 0.107 |  |  |  |  | 0.129 |  |  |  |  |
| Foret à pointer en ARS à 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø3 |  |  |  |  |  |  |  | Ø6 |  |  |  |  |  |  |  | Ø8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C45 | Vc |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fz |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Foret HSS revêtement TIN TITEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø2 |  | Ø2.5 |  |  | Ø3.3 |  |  | Ø4.2 |  |  | Ø5 |  |  | Ø6.75 |  |  | Ø8.5 |  |  | Ø10.25 |  |  |
| C45 | Vc |  |  | 31 |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 37 |  |  | 42 |  |  | 39 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |
|  | Fz |  |  | 0.025 |  | 0.03 |  |  | 0.035 |  |  | 0.045 |  |  | 0.055 |  |  | 0.075 |  |  | 0.095 |  |  | 0.105 |  |  |
| Tarauds HSSE TITEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M3 |  | M4 |  |  | M5 |  |  | M6 |  |  | M8 |  | M10 |  | M12 |  |  | M14 |  |  |  |
| C45 |  | Vc |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |

| Fraises 2 tailles d’ébauches 3 dents PWZ HSSE PM non revêtu (P312001) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
| Groupe de matière : Aciers faiblement alliés | Ap | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ae | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|  | Vc | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Fz | 0.021 | 0.04 | 0.049 | 0.058 | 0.067 |
| Groupe de matière : Aciers non alliés | Ap | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ae | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|  | Vc | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
|  | Fz | 0.021 | 0.04 | 0.049 | 0.058 | 0.067 |

# Graphe des vitesses d’avances machine électro érosion à fil

# Ø FIL 0.3

Matière : 90Mn Cr V8

Vitesse d’avances en mm/min

Epaisseur pièce érodée

# Graphe des vitesses d’avances machine électro érosion à fil

Ø FIL 0.25

Matière :90Mn Cr V8

Vitesse d’avances en mm/min

Épaisseur pièce érodée

| Sciage 22€ | E érosion fil 59€ |
| --- | --- |
| Fraisage conventionnel 44€ | E érosion enfonçage 54€ |
| Fraisage CN 51€ | Ajustage 44€ |
| Tour // 42€ | M.M.T. 51€ |
| Tour CN 51€ | Rectification 44€ |

Coût horaire des taches

Nota : Masse volumique de l’acier : 7800Kg/m3

Prix au Kg de l’acier utilisé pour le poinçon : 5,5€

Traitement thermique : 8,6€/kg