SESSION 2008

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL :  TECHNICIEN OUTILLEUR

E2  :  ÉLABORATION DU PROCESSUS DE RÉALISATION

D'UN OUTILLAGE   U2

# Durée : 4 heures										Cœfficient : 3

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS RÉPONSES

Mise en situation	DR 1/7

Modification du porte-matrice	DR 2/7

Contrat de phase du porte-matrice	DR 3/7

Etude du poinçon	DR 4/7

Calculs de temps du poinçon	DR 5/7

Calcul de coût du poinçon	DR 6/7

Plan de charge atelier	DR 7/7

Problématique : Le client demande une modification du corps du cliquet de sangle : L’ajout d’un logo sur le corps du cliquet et la possibilité de le changer suivant la fabrication.

Zone ou doit se trouver le logo

L’étude de la modification de l’outillage va porter sur deux points :

1° / La modification du porte matrice.

2°/ Étude du coût de réalisation du poinçon de marquage du logo.

DOC : 2/11

1°/partie : Étude de la modification du porte matrice DT 5/12 pour y inserer une matrice de découpe.

On demande de :

1-A / Compléter le contrat de phase de reprise du porte matrice (phase 400 ) (DR 3/7)

-	Identifier les surfaces usinées en rouge.

-	Positionner l’origine pièce en tenant compte des indications du dessin de définition (DT 6/12).

-	Indiquer les décalages sachant que l’origine programme est au centre de la poche à modifier.

-	Mettre en place l’isostatisme en vert.

-	Renseigner les colonnes outils de coupe et conditions de coupe (DT 10/12).

1-B / Créer le fichier FAO correspondant à la modification apportée.

| - Importer le fichier porte-matrice.STEP situé dans le dossier Sujet TO E2 2008. - N°Candidat. |  |
| --- | --- |
|  | ...../10 Pts |
| - Réaliser le programme de fabrication conforme au contrat de phase DR 3/7 (choix d’outils et conditions de coupes). | …../25 Pts |
| - Simuler. | …../25 Pts |
| - Sauvegarder sous : Bureau/Sujet TO E2 2008 - N°Candidat/ Sauvegarde candidat. |  |

Sous total 1B  …………./60 Pts

| N° Op | Désignation | N° Outil | Contrôle | Condition de coupe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vc | n | f | Vf |
| 1 | Ébauche poches | 1 |  | 21 |  | 0,04 |  |
| 2 | Finition poches | 2 |  | 31 |  | 0,077 |  |
| 3 | Pointer | 3 |  | 35 |  | 0,06 |  |
| 4 | Perçage | 4 |  | 37 |  | 0,045 |  |
| 5 | Taraudage | 5 |  | 14 |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | ……./25Pts |  |

Schéma de phase :

## CONTRAT DE PHASE N°400

Nom de l’ensemble : Outil de découpe corps de cliquet

Nom de la pièce : Porte matrice poste 1

Machine Outil : Fraiseuse CN

Matière : C45

| Nom d’outil | N° Outil | Longueur | Rayon |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraise 2 tailles d'ébauches 3 dents | 1 | / | 4 |
| Fraise 2 tailles de finitions 3 dents | 2 | / | 3 |
| Foret à pointer | 3 | / | 3 |
| Foret | 4 | / | 2,1 |
| Taraud | 5 | / | M5 |
|  |  |  | ……/20 Pts |

DEC X  :- 90…	DEC Y : + 49...	DEC Z : 0… 					   .…/10Pts

| Op | ……/10 Pts |
| --- | --- |
| Surfaces usinées | ……/5 Pts |
| Isostatisme | ……/10 Pts |

Sous total 1A :  …………./80 Pts

2°/partie : Étude du poinçon de découpe :

On demande de :

2-A / Rechercher le périmètre du poinçon  sur DR 5/7.

2-B / Calculer le temps de la phase 700, érosion fil du poinçon sur DR 5/7.

2-C / Établir le coût total de fabrication du poinçon sur DR 6/7.

2-D / Compléter le plan de charge atelier sur DR 7/7. Déterminer le jour et l’heure de  mise en fabrication du poinçon (début de la fabrication au plus tard) sachant qu’il doit être terminé le vendredi à 12 h00.

Nota :

- Dans cette question on prendra arbitrairement un temps d’électroérosion fil de 3H.

- On ne tiendra pas compte du temps de la phase débit.

2-A / Rechercher le périmètre du poinçon.

On donne :

Le fichier SOLIDWORKS : Bureau/Sujet TO E2 2008 - N°Candidat/Dossier technique /poinçon.

P= 91,33 mm	 						 		           ….. /5 Pts

2-B / Établir la durée de la phase 700 (Electro érosion fil) appelée  Tte (Temps total d’érosion) voir DT 11/12 et DT 12/12.

On donne :

Le temps pour la mise en place de la pièce et la préparation de la machine : 0h30

Le périmètre supposé érodé : 95mm

Le fil utilisé : laiton Ø 0.25

La vitesse d'érosion en finition : le double de celle en ébauche

Détail des calculs …………………………………………………………………………………………………… 95 / 1,5 mm / min = 63,33 min (ébauche) ………………………….. ………………………………… 31,66 min (finition  Eb / 2) ………………….. …………………………………………………………………………………………………… 31,66 + 63,33 + 30 = 125 min ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tte = 2 h 05 min………	                         …../15 Pts

2-C / Établir le coût total de fabrication de ce poinçon.

On donne :

Le dessin de définition du poinçon DT 8/12

La gamme de fabrication DT 9/12

Le coût horaire des taches DT 12/12

La masse volumique de l’acier et son prix/kilo DT 12/12

| Désignation | Calculs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sciage | 1 h  22 € | 22 € |
| Prisme | 2 h  44 € | 88 € |
| Rectif | 1 h  44 € | 44 € |
| Fraisage | 1 h  44 € | 44 € |
| Ajustage | 0 h 30  44 € | 22 € |
| T.T.H. | (0,012  0,035  0,072)  7800 0,236 kg  8,6 = 2, 03 € | 2,03 € |
| EEF | 2 h 05  2,08 h  59 € | 122,72 € |
| Contrôle | 1 h 30  51 € | 76,5 € |
|  | COUT TOTAL= | 421, 25 € |
| ## TOTAL |  | ……./20 Pts |

Jour et heure de départ : Mardi à 8 H …………………………………

………. /20 Pts