# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

Tondeuse autoportée – GZD 21 – KUBOTA

(Braquage zéro)

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées ……………….….DT 1/7 à DT 7/7

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve.

Report des notes

| Question N° | Notes |
| --- | --- |
| 1.1 | / 2 |
| 1.2 | / 2.5 |
| 2.1 | / 6 |
| 2.2 | / 2 |
| 3 | / 4 |
| 4 | / 2 |
| 5 | / 3 |
| 6 | / 6 |
| 7 | / 6 |
| 8 | / 11.5 |
| 9 | / 5 |
| 10 | / 3 |
| 11 | / 6 |
| 12 | / 3 |
| 13.1 | / 10 |
| 13.2 | / 8 |

Total : 			/80

Moyenne : 			/20

Mise en situation

En fin d’après-midi, vous recevez l’appel téléphonique du responsable des services techniques de la commune de Doudeville. Ce dernier vous explique qu’il n’arrive plus à démarrer la tondeuse autoportée présentée dans le document ressource. Cette commune a acheté cette tondeuse pour assurer l’entretien des pelouses d’un parc floral. Pour accéder à ce parc, le chauffeur doit emprunter les voies communales (chemins).

Avant de répondre aux questions, prenez connaissance du document ressource.

Question N° 1.1												/2

En vous aidant du dossier ressource (DR1/6), expliquez pourquoi le concessionnaire a conseillé l’achat de cette autoportée pour entretenir un parc floral.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Question N° 1.2												/2.5

Dans sa configuration d’origine, cette autoportée est-elle adaptée à l’utilisation dans une commune ?

Que proposeriez-vous au client ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Préparation de l’intervention :

Dans un premier temps, vous demandez à votre client de faire un essai de mise en route en vérifiant que les conditions de démarrage sont réunies.

Question N° 2.1												/6

A partir de vos connaissances personnelles et du document ressource ; renseignez le tableau ci-dessous.

| Contacteurs de sécurité | Position 1 | Dans cette position la sécurité est : | Position 2 | Dans cette position la sécurité est : | Pour démarrer cette sécurité doit être : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège | Siège occupé | Désactivée | Siège inoccupé | activée | Désactivée |

Question N° 2.2 											/2

Est-il possible de démarrer le matériel sans que le siège soit occupé (justifiez votre réponse) ?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Cet essai n’est pas concluant !

Le client vous apporte l’autoportée.

Total page :                   /  12.5

Question N° 3.												/4

Complétez l’ordre de réparation ci-dessous.

(Pour les propositions à choix multiples, barrez les mauvaises réponses).

Ordre de réparation

Nom client :  _______________________________Prénom : ____________   Tél : __________________

Adresse :___________________	Code postal : __________	Ville : __________________________

Matériel : Tracteur–tondeuse - Micro–tracteur – Tondeuse – Débroussailleuse – Tronçonneuse – Taille-haie

Marque : _________   	Type : ________  N° de série : 001K10    Garanti : non – oui   Nbre d’heures : _____

Travail demandé : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de déplacements :__________

Mécanicien : Mr Delherbe						Client : Commune de Doudeville

Signature :  (Ne pas signer votre nom)					Signature :

Ets vert espaces

Question N° 4.												/2

Pourquoi  l’ordre de réparation doit être signé par le client et par un représentant de l’entreprise ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Après un essai du matériel, vous constatez que le moteur thermique n’est pas lancé en rotation.

Question N° 5.												/3

A l’aide d’un multimètre, quel contrôle permet de mettre en évidence un dysfonctionnement du circuit des sécurités de démarrage ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vous effectuez ce contrôle. La valeur mesurée est : 0 V.

Total page :     / 9

Question N° 6.												/6

En vous aidant du document ressource, complétez la légende ci-dessous :

- _____________________ – (2) ________________________– (3) __________________________

(4)____________________– (5) ________________________ – (6) _____________________________

Frontière d’étude

Question N° 7.									/6

Identifiez les contrôles à réaliser sur les contacteurs de sécurité. Complétez la feuille de mesures ci-dessous.

| Contacteur | Position du sélecteur du multimètre | Grandeur physique mesurée | Valeur attendue contacteur actionné | Valeur attendue contacteur relâché |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège |  |  |  |  |

Total page :     / 12

Vous réalisez les contrôles et constatez :

- que le contacteur de levier d’avancement gauche est défectueux.

- que la sécurité de siège est shuntée.

La tondeuse autoportée a 812 heures d'utilisation. Votre client vous demande de faire l'entretien périodique.

La durite d’alimentation carburant a été changée suite à une panne pendant la campagne

Question N°8.												/11.5

Identifiez  par une croix les différents points d’entretien à faire et précisez la nature du travail à réaliser.

| Huile moteur | X | Remplacer |
| --- | --- | --- |
| Filtre à huile moteur |  |  |
| Huile de carter de transmission |  |  |
| Filtre à huile de transmission |  |  |
| Crépine de carter de transmission |  |  |
| Huile de carter de prise de force |  |  |
| Axe de pivot avant |  |  |
| Dispositif de sécurité |  |  |
| Lubrification |  |  |
| Graissage |  |  |
| Huile du boitier de renvoi d’angle |  |  |
| Filtre à air |  |  |
| Etat de la batterie |  |  |
| Courroie de ventilateur |  |  |
| Frein de stationnement |  |  |
| Filtre à carburant |  |  |
| Conduit d’alimentation en carburant |  |  |
| Durite de radiateur (colliers) |  |  |
| Flexibles hydrauliques |  |  |
| Radiateurs |  |  |
| Liquide de refroidissement |  |  |
| Joints à lèvres du boitier renvoi d’angle |  |  |
| Système de carburant |  |  |
| Jauge plastique |  |  |
| Lames |  |  |
| Courroie de tondeuse |  |  |

Total page :                   / 11.5

Question N° 9												/5.

A partir des recommandations du constructeur et du document ressource,  complétez le tableau ci-dessous.

| Huile | Norme ACEA | Norme SAE | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur |  |  |  |

Question N° 10.												/3

Donnez la signification de la codification de l’huile moteur suivant la norme SAE

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Question N° 11.												/6

- Lors des dernières vérifications,  vous constatez qu’il manque un autocollant de sécurité.

- Indiquez par des flèches l’emplacement où ils doivent être collés sur le matériel.

Emplacement des autocollants sur le matériel.

Réservoir

Référence : k5243-7311-1

Référence :k6082-6583-1

Référence : k2011-6581-1

Référence : k3512-4718-1

Référence : k6082-6582-1

Référence : 6c090-4958-2

Total page :                 / 14

Question N° 12.												/3

L’autocollant manquant est celui de la coupe. Indiquez sa référence ci-dessous :

______________________________________________________________________________________

Question N° 13.

Votre intervention est terminée.

Le matériel a été remis en conformité.

Complétez le bon de sorties de pièces de rechange et l’ordre de réparation ci-dessous :

13.1											______________/10

Bon de sorties (Pièces de rechanges)

| Référence | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- |

13.2										____________________/8

Vous indiquerez les temps de main d’œuvre en base 100 (voir DR).

Interventions réalisées

| Mécanicien | Désignation de l’intervention | Qtité de MO (100/H) |
| --- | --- | --- |
| Total Main d’oeuvre |  |  |

Total page :                   /  21