# DOSSIER CORRIGÉ

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

Tondeuse autoportée – GZD 21 – KUBOTA

(Braquage zéro)

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées ……………….….DC 1/7 à DC 7/7

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Report des notes

| Question N° | Notes |
| --- | --- |
| 1.1 | / 2 |
| 1.2 | / 2.5 |
| 2.1 | / 6 |
| 2.2 | / 2 |
| 3 | / 4 |
| 4 | / 2 |
| 5 | / 3 |
| 6 | / 6 |
| 7 | / 6 |
| 8 | / 11.5 |
| 9 | / 5 |
| 10 | / 3 |
| 11 | / 6 |
| 12 | / 3 |
| 13.1 | / 10 |
| 13.2 | / 8 |

Total : 				/80

Moyenne : 			/20

Mise en situation

En fin d’après-midi, vous recevez l’appel téléphonique du responsable des services techniques de la commune de Doudeville. Ce dernier vous explique qu’il n’arrive plus à  démarrer la tondeuse autoportée présentée dans le document ressource. Cette commune a acheté cette tondeuse pour assurer l’entretien des pelouses d’un parc floral. Pour accéder à ce parc, le chauffeur doit emprunter les voies communales (chemin).

Avant de répondre aux questions, prenez connaissance du document ressource.

Question N° 1.1												/2

En vous aidant du dossier ressource (DR1/6), expliquez pourquoi le concessionnaire a conseillé l’achat de cette autoportée pour entretenir un parc floral.

Cette machine dispose d’un système de direction appelé « braquage zéro ». La machine tourne par différentiation de vitesse des deux roues arrière. Elle est donc plus maniable qu’une tondeuse classique.

Question N° 1.2			(kit 1.5 - immat 1)______						/2.5

Dans sa configuration d’origine, cette autoportée est-elle adaptée à l’utilisation dans une commune ?

Que proposeriez-vous au client ?

Il faut immatriculer le matériel et adapter un kit de signalisation permettant d’emprunter les routes.

Préparation de l’intervention :

Dans un premier temps, vous demandez à votre client de faire un essai de mise en route en vérifiant que les conditions de démarrage sont réunies.

Question N° 2.1		(1.5 point par ligne si 1 faute 0)							/6

A partir de vos connaissances personnelles et du document ressource ; renseignez le tableau ci-dessous.

| Contacteurs de sécurité | Position 1 | Dans cette position la sécurité est : | Position 2 | Dans cette position la sécurité est : | Pour démarrer cette sécurité doit être : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège | Siège occupé | Désactivé | Siège inoccupé | Activée | Désactivée * |
| Frein station. | Pédale enfoncée | Active | Pédale relâchée | Désactivée | Active |
| Prise de force | Embrayée | Activee | Débrayée | Désactivée | Active |
| Leviers avanc. | Neutre | Désactivé | Autres | Active | Désactivée |
| Bac | Fermé | Désactivé | ouvert | Active | Active |

Question N° 2.2 											/2

Est-il possible de démarrer le matériel sans que le siège soit occupé (justifiez votre réponse) ?

Il est possible de démarrer le matériel sans que le siège soit occupé. Il faut que le frein de parking soit engagé.

Cet essai n’est pas concluant !

Le client vous apporte la tondeuse.

Total page :                   /  12.5

Question N° 3.			(0.25 pt par bonne réponse)						/4

Complétez l’ordre de réparation ci-dessous.

(Pour les propositions à choix multiples, barrez les mauvaises réponses).

Ordre de réparation

Nom client :   Commune de Doudeville   Prénom :  Tél : 02.56.23.44.32

Adresse : 130 rue des chênes Code postal : 76560Ville : Doudeville.

Matériel : Tracteur–tondeuse - micro–tracteur – tondeuse – Débroussailleuse – Tronçonneuse – Taille-haie

Marque : Kubota      Type : GZD21  N° de série : 001K105     Garantie : non oui     Nb d’heures : 812

Travail demandé : Recherche de pannes et remise en conformité du circuit de démarrage du matériel identifié ci-dessus.

Nombre de déplacement :  0

Mécanicien : Nom Mr DelherbeClient :  Commune de Doudeville

Signature :Signature :

Ets vert espace

Question N° 4.			(2 ou 0 pt)									/2

Pourquoi l’ordre de réparation doit être signé par le client et par un représentant de l’entreprise ?

En signant l’ordre de réparation le client s’engage à régler le travail demandé sur le matériel spécifié.

Après un essai du matériel, vous constatez que le moteur thermique n’est pas lancé en rotation

Question N° 5.			(3 ou 0 pt)									/3

A l’aide d’un multimètre, quel contrôle permet de mettre de mettre en évidence un dysfonctionnement du circuit des sécurités de démarrage ?

Contrôle de la tension à la borne d’excitation  du solénoïde en phase de démarrage.

Vous effectuez ce contrôle. La valeur mesurée est : 0 V

Total page :     / 9

Question N° 6.			(1 pt par bonne réponse)						/6

En vous aidant du document ressource, complétez le légende ci-dessous :

- Contacteur de frein – (2) Contacteur point mort droit – (3) Contacteur point mort gauche

(4) Contacteur de PDF – (5) Contacteur de siège – (6) Contacteur présence de bac

1

5

2

6

3

4

Question N°7			(0.25 pt par bonne réponse)						/6

Identifiez les contrôles à réaliser sur les contacteurs de sécurités. Complétez la feuille de mesures ci-dessous.

| Contacteur | Position du sélecteur | Grandeur physique mesurée | Valeur attendue contacteur actionné | Valeur attendue contacteur relâché |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège | Ohmmètre | Résistance en ohms | 0 | infinie |
| Pédale de Frein | Ohmmètre | Résistance en ohms | Infinie | 0 |
| Prise de force | ohmmètre | Résistance en ohms | Infinie | 0 |
| Leviers avancements | Ohmmètre | Résistance en ohms | 0 | infinie |
| Bac | Ohmmètre | Résistance en ohms | 0 | infinie |

Total page :     / 12

Vous réalisez les contrôles et constatez :

- que le contacteur de levier d’avancement gauche est défectueux.

- que la sécurité de siège est shuntée.

La tondeuse autoportée a 812 heures d'utilisation. Votre client vous demande de faire l'entretien périodique.

La durite d’alimentation carburant a été changée suite à une panne pendant la campagne

Question N°8.				(0.5 pt par ligne )					/11.5

Identifiez  les différents points d’entretiens à faire à 800 heures.

| Huile moteur | X | Remplacer |
| --- | --- | --- |
| Filtre à huile moteur | X | Remplacer |
| Huile de carter de transmission | X | Remplacer |
| Filtre à huile de transmission | X | Remplacer |
| Crépine de carter de transmission | X | Nettoyer |
| Huile de carter de prise de force | X | Contrôler |
| Axe de pivot avant | X | Ajuster |
| Dispositif de sécurité | X | Contrôler |
| Lubrification | X |  |
| Graissage | X |  |
| Huile du boitier de renvoi d’angle | X | Contrôler |
| Filtre à air | X | Remplacer |
| Etat de la batterie | X | Contrôler |
| Courroie de ventilateur | X | Ajuster |
| Frein de stationnement | X | Ajuster |
| Filtre à carburant | X | Remplacer |
| Conduit d’alimentation en carburant | X | Contrôler |
| Durite de radiateur (colliers) | X | Contrôler |
| Flexibles hydrauliques | X | Contrôler |
| Radiateurs | X | Nettoyer |
| Liquide de refroidissement | X | Remplacer |
| Joints à lèvres du boîtier renvoi d’angle |  |  |
| Système de carburant |  |  |
| Jauge plastique |  |  |
| Lames |  |  |
| Courroie de tondeuse | X | Remplacer |

Total page :                   / 11.5

Question N° 9		(2pt pour ACEA – 1.5 pt autres réponses)						/5.

A partir des recommandations du constructeur et du document ressource,  complétez le tableau ci-dessous.

| Huile | Norme ACEA | Norme SAE | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur | E-2 (xx) | 10W40 ou 10W30 | 2.8 L |

Question N° 10			(3 ou 0 pt)								/3

Donnez la signification de la codification de l’huile moteur  suivant  la norme SAE

Cette norme indique les indices de viscosité mesuré à froid (10W) et à chaud (40). C’est une huile multigrade

Question N° 11				(1pt / réponse)							/6

Lors des dernières vérifications,  vous constatez qu’il manque un autocollant de sécurité.

Indiquez par des flèches l’emplacement où ils doivent être collés sur le matériel.

Réservoir

Référence : k5243-7311-1

Référence :k6082-6583-1

Référence : k2011-6581-1

Référence : k3512-4718-1

Référence : k6082-6582-1

Référence : 6c090-4958-2

Total page :                 / 14

Question N° 12		( 3 ou 0 pt)									/3

L’autocollant manquant est celui de la coupe. Indiquez sa référence ci-dessous :

K5243-7311-1

Question N° 13

Votre intervention est terminée.

Le matériel a été remis en conformité.

Complétez le bon de sortie de pièces de rechange et l’ordre de réparation ci-dessous :

13.1				(1 pt / ligne)			______________/10

Bon de sortie (Pièces de rechanges)

| Référence | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- |
| k-73322-2 | Contacteur levier avancement | 1 |
| k-6548-2 | Contacteur de siège | 1 |
| K5243-7311-1 | Autocollant sécurité | 1 |
| K33-756 | Filtre à huile moteur | 1 |
| 10w40 | Huile moteur | 2.8 l |
| K23588 | Filtre à huile de transmission | 1 |
| Kubota adt | Huile de transmission | 10 l |
| T19044 | Filtre à carburant | 1 |
| LR35 | Liquide de refroidissement | 1.9 l |
| SP50 | Joint à lèvre du boitier renvoi | 2 |

13.2				(2 pts par réponse)			____________________/8

Vous indiquerez les temps de main d’œuvre en base 100 (voir DR ).

Intervention réalisée

| Mécanicien | Désignation de l’intervention | Quantité de MO |
| --- | --- | --- |
| Mr Delherbe | Essai - Nettoyage | 0.50 |
|  | Remise en conformité du dispositif de sécurité | 1.75 |
|  | Entretien périodique | 1.25 |
| Total main d’œuvre |  | 3.50 |

Total page :                   /  21