BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

épreuve E2 - Unité : U 21

Elaboration d'un processus d'usinage

Durée : 4 heures							 	   Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser des données opératoires relatives à la chronologie des

Etapes de production du produit

C 22 :	Choisir des outils et des paramètres de coupe

C 23 :	Elaborer un programme avec un logiciel de FAO

Ce sujet comporte :

- 1 Dossier sujet DS1 à DS 13

- 1 Dossier ressource

- 1 Dossier technique

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- 1 Dossier sujet DS1 à DS 12

- 1 fichier FAO

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice autorisée conforme à la réglementation.

PRESENTATION DU SUJET

La société SDTN implantée en Bretagne conçoit, fabrique et commercialise du matériel de cuisson, dosage, garnissage, convoyage, pliage et conditionnement de crêpes, crêpes flamandes, galettes, pancakes, blinis, nems, omelettes.

Pour la fabrication de ses pièces mécaniques la sous-traitance est confiée, entre autre, à la société SNM basée en Bretagne également.

L’étude que nous allons mener porte sur une doseuse volumétrique qui permet de déposer une quantité précise de pâte sur une bande de cuisson.

Objet de l’étude :

Corps de doseuse volumétrique

Dosage, dépose et compression sur carrousel de cuisson

Sortie four de cuisson et empilage

La société SNM fabrique les corps de doseuse volumétrique à 2 et 3 sorties.

Corps 2 sorties

Corps 3 sorties

Cube de fraisage

Corps 2 sorties

Corps 3 sorties

Corps 2 sorties

Corps 3 sorties

Ces corps de doseuse volumétrique sont usinés en deux phases à l’aide d’un montage qui a été fabriqué par l’entreprise et qui permet la réalisation en simultané de 2 Corps 2 sorties et 2 Corps 3 sorties  par phase d’usinage.

L’entreprise SNM devant faire face à une forte augmentation de la demande a décidé d’investir dans un nouveau centre d’usinage OKUMA MA-400HA, il va donc falloir revoir la fabrication de ces 2 pièces.

Après analyse des données techniques, vous élaborerez une partie du processus consacrée à la finition de l’alésage de Ø 50 H 7.

Les modifications du processus seront réalisées par simulation à l’aide d’un logiciel de FAO.

TRAVAIL DEMANDE

/6

1- ANALYSE DE LA MACHINE

Pour découvrir l’espace machine ainsi que la pièce réalisée, répondez aux questions suivantes à l’aide du dossier technique de la machine.

  - Sur les 3 vues suivantes représentant l’espace machine, nommez les 4 axes de la machine-outil :

1-2 Relevez les courses linéaires et angulaire pour chacun des  axes :

- Course axe X :

- Course axe Y :

- Course axe Z :

- Course axe B :

1-3 Indiquer le nombre de poste outils et le type de d’attachement :

1-3 Indiquez la capacité du magasin outils et le type de d’attachement :

1-4 Complétez le schéma suivant en mettant les dimensions de la tête de la fraiseuse :

Ø =

L =

  - Donnez le diamètre maximum et la longueur maximum que peuvent avoir les outils dans le magasin.

2- ANALYSE DU BRUT

/7

- A l’aide du Dossier Ressources et du Dossier Technique

  - Indiquez la matière du brut.

  - Donnez la dureté en Vickers (HV) ?

  - A quelle famille appartient ce matériau ?

  - Donnez le code ISO et son CMC?

2-5 Quelle est la correspondance dans la norme Afnor ?

2-6 Donnez la correspondance en Brinell (HB) ?

2-7 Les conditions de coupe préconisées étant fonction d’une duretée Brinell 180 HB, définir par le calcul le facteur multiplicateur à appliquer pour le matériau à usiner. (Choisir la valeur au plus près)

/2

- ETUDE DE LA CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

- A l’aide du dossier technique et du fichier montage dans le dossier FAO :

Dans le tableau suivant indiquez la position et l’angle de rotation de la palette pour l’ébauche des perçages Ø 50 H7.

PIECE 2

PIECE 1

PIECE 4

PIECE 3

| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finition Ø 50H7 | B0 | 0° | 1 |  |
| Finition Ø 50H7 |  |  | 2 |  |
| Finition Ø 50H7 | B180 | 90° | 3 |  |
| Finition Ø 50H7 |  |  | 4 | DS 5 - |
| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |

ETUDE DU PORTE-PIECE

/6

4-1 Sur le dessin ci-dessous, les éléments participants à la mise en position de la pièce  Rep : 4 assurent 3 fonctions : Liaison appui plan, Liaison linéaire rectiligne et Liaison ponctuelle.

Coloriez en respectant le code couleur imposé, chacun des éléments et précisez leurs références dans le tableau ci dessous.

Ref : 2116 006 010

Ref : 2111 010 010

Ref : 2111 010 010

Ref : 2116 006 010

| LIAISON ASSUREE | REFERENCE DES ELEMENTS |
| --- | --- |
| Liaison appui plan (Vert) |  |
| Liaison linéaire rectiligne (Rouge) |  |
| Liaison ponctuelle (Bleu) |  |

- A l’aide du fichier montage dans le dossier FAO :

- Mesurez les décalages de la pièce  Rep : 4, représentez les vecteurs sur le schéma et notez les valeurs ci-dessous

| Décalage en X : |  |
| --- | --- |
| Décalage en Y : |  |
| Décalage en Z : |  |

5 - CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE

/21

5-1 Le technicien du bureau d’études a positionné l’alésage en qualité 7.  L’usage d’un outil d’alésage micrométrique avec cartouche avec accouplement C4 semble convenir pour cette opération.

Renseignez les paramètres suivants.

Ø nominal de l’alésage =

Cote mini de l’alésage =

Cote maxi de l’alésage =

Longueur de l’alésage =

5-2 Déterminez la référence de l’adaptateur (corps de l’outil) et de la cartouche (porte plaquette)

D5m =

Dc1 mini =

Dc1 maxi =

Profondeur maxi autorisée =

Cartouche :

Adaptateur :

  - Déterminez la référence de la plaquette (re = 0,4) et sa nuance en vous aidant de l’analyse du brut.

Référence plaquette :

Nuance plaquette :

  - Définir les conditions de coupe de base en privilégiant la valeur moyenne. (Indiquer les unités)

  - Définir la vitesse de coupe à utiliser pour le matériau du “corps de doseuse volumétrique” en prenant en compte le facteur multiplicateur calculé à la question 2.7.

  - Vérifiez que les paramètres de coupes sont compatibles avec la rugosité attendue.

Rugosité demandée :

Vérifiez graphiquement la rugosité attendue (Tracé en rouge)

Rugosité obtenue :

  - Proposez la modification d’un paramètre si la réponse est incorrecte. L’outil ne peut être modifié. Justifiez votre réponse.

6 - FAO : ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE

/18

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc…)

Ouvrir le dossier FAO :

6-1 Réaliser l’entité d’usinage de la finition de l’alésage Ø 50 H7 en utilisant les conditions de coupe déterminées précédemment. Concernant l’outil, vous selectionnerez une tête à Aleser GRAFLEX type radial.

6-2 Réorganiser les opérations en respectant la chronologie proposée dans l’extrait de contrat de phase.

6-3 Simuler l’usinage de la phase 10 avec le logiciel de FAO.