Session 2012

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures									Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

 Le dossier sujet de DS1 à DS16

 Le dossier informatique :

Ce dossier est à rendre complet. Les documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice autorisée conforme à la réglementation.

PRESENTATION DU TRAVAIL

Une entreprise doit réaliser un ensemble de platines de translation motorisées de très haute précision. 
Ces platines à entraînement direct sans contact garantissent des mouvements ultras précis avec une dynamique et une fiabilité très élevées. Les déplacements sont assurés par un moteur linéaire. Une règle optique très précise permet d'obtenir un retour de position d'une répétitivité de 80 nm.
On retrouve, aujourd'hui, ces platines dans différents secteurs de la production, de l'assemblage et du conditionnement.
L'étude portera sur l'usinage d'une pièce : Support chariot rails, en série renouvelable de 50 pièces

SUPPORT CHARIOT RAILS

PLATINE DE TRANSLATION

L'étude que vous devez mener comporte deux parties :
Première partie : usinage sur CU 3axes
Deuxième partie : usinage sur CU 5 axes et 4 axes, puis FAO.

1° PARTIE

Le bureau de préparation du travail procède dans un premier temps à des tests et des essais préliminaires concernant les posages, les outils et les conditions de coupe.
Ces essais s'effectuent sur un centre d'usinage vertical 3 axes. La mise et le maintien en position des pièces sont assurés par des montages dédiés. Le bureau des méthodes a défini, en fonction du matériel disponible à l'atelier, le processus qui correspond à l’ordonnancement des phases tel qu’il est décrit dans la nomenclature des phases (Fichier : DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf).
L'opérateur au poste doit valider ce processus.

1- ANALYSE DE LA PHASE 20 (6 points)

 A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

    - DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

    - DT3 - Repérage des surfaces.pdf

    - DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf

    - DR4 - Symboles de mise en position.pdf

On vous demande de compléter le contrat de phase n° 30 page DS4.

- Repasser les surfaces usinées en couleur rouge.

- Représenter la mise en position (symboles technologiques) en couleur verte.

- Repérer et placer l’origine programme et les axes de programmation X,Y et Z sur toutes les vues.

| CONTRAT DE PHASE N° 30 | Ensemble : PLATINE DE TRANSLATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elément : CHARIOT SUPPORTS RAILS |  |  |  |  |  |  |
|  | Matière : X 20 Cr 13 |  |  |  |  |  |  |
| Session 2010 | Programme : |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : Fraisage CN |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine – Outil : Centre d’usinage vertical 3 axes Arrow 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION DES OPERATIONS |  | PORTE PIECE ET OUTIL DE COUPE | Vc m/mn |  | n tr/mn | f/fz mm/tr/Z | Vf mm/mn |
| - Surfacer 5 en ébauche |  | Fraise Widia de Ø63 Cermet Z6 | 140 |  | 700 | 0.1 | 425 |
| - Surfacer 5 en finition |  | Fraise Widia de Ø50 Cermet Z5 | 141 |  | 900 | 0,08 | 350 |
| - Percer 25 en ébauche |  | Foret Seco de type SD Ø14 | 51 |  | 1200 | 0.09 | 216 |
| - Aléser 13 en ébauche |  | Fraise Safety Orbi-saf de Ø16 |  |  |  |  |  |
| - Aléser 14, et surfacer surface 36 en ébauche |  | Fraise Safety Orbi-saf de Ø16 |  |  |  |  |  |
| - Aléser 25 en ébauche |  | Fraise Safety Orbi-saf de Ø16 |  |  |  |  |  |
| - Aléser 14, surfacer surface 36 en finition |  | Fraise Fraisa carbure de Ø16 Z3 | 26 |  | 520 | 0.06 | 93 |
| - Aléser 13 en finition |  | Fraise Fraisa carbure de Ø16 Z3 | 26 |  | 520 | 0.06 | 93 |
| - Aléser 25 en finition |  | Fraise Fraisa carbure de Ø16 Z3 | 26 |  | 520 | 0.06 | 93 |
| - Rayonner surface 19 |  | Fraise Fraisa carbure de Ø16 Z3 avec rayon de coin de 2.5 | 40 |  | 800 | 0.06 | 144 |
| - Pointer les 4 trous repérés 37 |  | Foret à pointer Titex Ø6 | 23 |  | 1220 | 0.03 | 73 |
| - Percer les 4 trous repérés 37 |  | Foret Titex Ø3.7 revêtu | 13 |  | 1250 | 0.03 | 75 |
| - Tarauder les trous repérés 37 |  | Taraud Titex M4 à refouler | 10 |  | 800 | 0.7 |  |

| CONTRAT DE PHASE N° 30 | Ensemble : PLATINE DE TRANSLATION |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elément : CHARIOT SUPPORTS RAILS |  |
|  | Matière : X 20 Cr 13 |  |
| Session 2010 | Programme : |  |
| Désignation : Fraisage CN |  |  |
| Machine – Outil : Centre d’usinage vertical 3 axes Arrow 750 |  |  |
| Mise et maintien en position par un montage dédié non étudié dans le sujet Liaison appui plan sur surface 33 Liaison linéaire rectiligne sur surface 7 Liaison ponctuelle sur surface 4 brute Maintien en position sur surface 15 brute |  |  |

### 2- CHOIX D'UN OUTIL PHASE 30 (10 points)

Phase 30, pour l'opération de fraisage, ébauche de l’alésage 13, 14 et 25 diamètres 20E7 et 19), on dispose de fraise à queue conique (CM3) de type Orbi-saf de Ø16 avec des plaquettes RT - 10.

 A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

- DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

- DT3 - Repérage des surfaces.pdf

- DT4 - Nomenclature des phases gamme_1.pdf

- DR3 - Catalogue fraises SAFETY (sujet 2).pdf

On vous demande de choisir la fraise et les conditions de coupe pour réaliser les alésages 13, 14 et 25 en ébauche :

A partir du dessin de définition, déterminez la profondeur de l'alésage le plus profond  :

Profondeur :

Donnez la référence de la fraise :

Référence :

Quel est le nombre de dents de la fraise et indiquez la valeur de l’angle d’attaque r ?

Z =                                                r =

Relever la longueur utile.

L1=

Vérifier que la fraise choisie soit compatible avec l'usinage. Justifiez votre réponse.

- Quelle est la matière de la pièce à usiner (désignation ISO et AFNOR) ?
Quel est le type de matière ?

Matière ISO : 				Matière AFNOR :

Type de matière :

Indiquez la nuance ISO de la plaquette. (Document DR3) :

Nuance ISO :

- Indiquez la géométrie de la plaquette à utiliser :

Géométrie de la plaquette :

Donnez les références des plaquettes qui se montent sur la fraise :

Référence :

Référence :

Choisir la plaquette ayant la plus grand rayon :

Sachant que le carburier préconise une longueur utile de l'arête de coupe de 80% de sa longueur, quelle profondeur de coupe ae pourra-t-on prendre ?

Quelle est l’avance Maxi préconisée par le carburier et indiquez les unités :

2° PARTIE

Lors de l’usinage d’une présérie, le contrôle qualité constate un nombre important de pièces rebutées (près de 20%). Après analyse, ce contrôle qualité met en avant un problème dû à des dispersions de remise en position.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, le bureau des méthodes propose de modifier la gamme en remplaçant les centres d’usinage CN 3 axes par un centre d’usinage 5 axes et un centre d’usinage 4 axes.

(Voir nouvelle gamme "DT5 - APEF gamme_2.pdf").

### 1- ANALYSE DE LA MACHINE 5 AXES (PHASE 20) (8 points)

 A l’aide des documents ressources de la machine :

- DR2 - HAAS VF5 caractéristiques machine.pdf

- Les vidéos : DR7 - HAAS 5 axes vidéo démo.wmv

DR6 - Modélisation 5 axes HAAS.avi

1.1- Justifier le choix du bureau des méthodes : (2 points)

1.2- Sur le schéma ci-dessous représentant l’intérieur de l’espace machine, nommer en positionnant les 5 axes de la machine-outil :

Y

1.3- Relever les courses de la machine : (Indiquez les unités)

course en X :

course en Y :

course en Z :

course angulaire en A :

course angulaire en C :

Nombre de postes outils :

Type d’attachement :

1.4- Indiquer le nombre de postes outils et le type d’attachement :

Ø broche :

Ø table :

1.5- Indiquer le diamètre de la broche et le diamètre de la table : (Indiquez les unités)

1.6- Indiquer la puissance Maxi à la broche du centre d’usinage 5 axes : (Indiquez les unités)

Puissance Maxi à la broche :

2- CHRONOLOLGIE DES OPERATIONS DE LA NOUVELLE PHASE 20. (2 points)

 A l’aide du document "DT3 - Repérage des surfaces.pdf"

 A l'aide du fichier 3D "Plateau + pièce" situé dans le dossier

"Dessins CN 5 axes"

2.1- Compléter le tableau de la page suivante :

Nota : Dans un souci de clarté, les taraudages ne seront pas étudiés dans ce sujet.

| Opérations | Position axe A | Position Axe C |
| --- | --- | --- |
| Surfacer ébauche de 1 | 0° | 0° |
| Surfacer ébauche de 5 | 90° | -90° |
| Surfacer ébauche de 4 | 90° | 90° |
| Contourner ébauche de 8, 10, 30 et 31 | 0° | 0° |
| Contourner ébauche de 6+11, 7+11 et 9 | 0° | 0° |
| Surfacer finition de 1 | 0° | 0° |
| Surfacer finition de 5 | 90° | -90° |
| Surfacer finition de 4 | 90° | 90° |
| Rainurer 34 |  |  |
| Rainurer 35 |  |  |
| Contourner ½ finition de 8 et 10 | 0° | 0° |
| Contourner finition de 30, 31, 9, 6+11et 7+11 | 0° | 0° |
| Percer ébauche 25 |  |  |
| Percer finition de 24 |  |  |
| Aléser ébauche de 13, 14+36 et 25 |  |  |
| Aléser finition de 13, 14+36 et 25 |  |  |
| Percer finition de 26 | 90° | 90° |
| Pointer 32, 33 et 12 | 0° | 0° |
| Pointer 37 | 90° | -90° |
| Percer 37 | 90° | -90° |
| Percer 32 | 0° | 0° |
| Percer 33 | 0° | 0° |
| Percer 12 | 0° | 0° |

3- OPTIMISTATION DES CONDITIONS DE COUPE (10 points)

Les outils choisis lors de la présérie sont validés. L’utilisation d’une nouvelle machine nécessite de revoir les paramètres de coupe de la fraise Ø16 déterminée en première partie, pour réaliser l’usinage des alésages repérés 13, 14 et 25 en ébauche.

 A l’aide des documents techniques et ressources suivants :

- DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

- DR2 - HAAS VF5 caractéristiques machine.pdf

- DR8 - Aide aux calculs.xls

3.1- Justifier l'intérêt du perçage de 25 avant le passage de la fraise d'ébauche Ø16 :

3.2- Sur quels paramètres peut-on agir pour diminuer le temps d’usinage de la fraise d'ébauche Ø16, connaissant la puissance à la broche du centre d’usinage 5 axes ?

(Plusieurs réponses sont attendues)

3.3- À l'aide du dessin de définition, déterminer et reporter les valeurs suivantes sur le schéma ci-dessous  :

Perçage en ébauche (voir contrat de phase page DS4) :

Ø =

Largeur fraisée maxi:

ar =

Ø de l'alésage le plus grand :

Ø =

3.4- A partir des données ci-dessous, faire varier la profondeur de passe axiale "a" dans le module "Puissances en fraisage" du logiciel "DR8 – Aide aux calculs.xls", déterminer la puissance absorbée :

| On donne : |  |
| --- | --- |
| - Vc = 160 m/min - Fraisage décalé | - = - 5° -  = 0,8 |

Puissance absorbée :

3.5- Peut-on utiliser les conditions de coupe Maxi

3.7- Justifier votre réponse

4- CHOIX DE PORTE OUTIL  (8 points)

L'étude portera sur le choix du porte-outil qui permettra d'accéder à l'ébauche de l'alésage 25, sur le centre d'usinage 5 axes. Ces ébauches seront réalisées avec l'outil choisi en première partie, la fraise 16 à queue conique CM3.

Il est nécessaire de vérifier le passage de la broche et du porte outil pour éviter les collisions avec le porte-pièce.

 A l’aide du schéma ci-dessous et des documents :

- DT1 DT2 -  Dessin de définition du chariot.pdf

- DR2 - HAAS VF5 caractéristiques machine.pdf

Ø table

5 mm de garde mini

Fichier dessin 3D : "Plateau + pièce" situé dans le dossier "Dessins CN 5 axes"

BERCEAU

TABLE

ETAU

PIECE

A?

Ø broche

C?

B?

5 mm de garde

NOTA : Les dimensions A, B et C sont à déterminer à la page DS13

4.1- Mesurer la distance B (axe de l'alésage 25 à la bride) : (Indiquez les unités)

Distance B :

4.2- Sachant que l'on souhaite avoir une garde de 5mm entre la broche et le porte pièce, la distance B est-elle suffisante pour garantir le passage de la broche ? Justifier :

4.3- Sur quel élément peut-on intervenir pour garantir le passage de la broche ?

4.4- Mesurer la longueur C (du dessus de la bride à la face de la pièce): (Indiquez les unités)

Longueur C :

4.5- Déterminer les conditions d'usinage (entourer la ou les bonne(s) réponse(s))? Justifier dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ Garde < C | OUI | NON |  |
| A+ Garde > C | OUI | NON |  |

4.5- En déduire la longueur mini A du porte-outil de la fraise d'ébauche Ø16 :

Longueur mini du porte outil :

4.6- Choisir le porte outil le plus court possible et compatible avec l'encombrement, sur l'extrait de catalogue ci-après :

Référence :

4.7- Relever la longueur A

Longueur A :

5- ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE (16 points)

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents (imprime écran des entités d’usinages, des fiches outils …).

 Ouvrir le " Dossier travail Sujet 2" :

 FAO Sujet 2 :

5.1- Réaliser les entités d'usinage d'ébauche des alésages 13, 14 et 25 en utilisant l'outil et les conditions de coupe déterminés précédemment.

5.2- Réorganiser les opérations en correspondance avec le tableau de la chronologie des opérations de la page DS10.

5.3- Générer le programme d'usinage de la phase 20.