EXTRAITS DU DESCRIPTIF

PRESENTATION :

Une chaîne de surfaces commerciales décide d'implanter un magasin d'alimentation de 30 m x 30,11m. Le Maître d'Ouvrage désirant le minimum d'appuis à l'intérieur de la construction, le choix du Maître d'Œuvre et du BET (Bureau d'Études Techniques) s'est porté sur une structure mixte Bois-Béton.

SITUATION DE LA CONSTRUCTION :

- neige : région A2, altitude < 200 m ;

- vent  : région 2, rugosité II.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

EC0, EC1, EC5.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :

- poutre porteuse en bois lamellé-collé GL24h de 160x1150 (faîtage, file 4) posant sur trois poteaux en béton armé de 500x500, les poteaux béton sont encastrés en pied et donc auto-stables dans les deux plans. Une fourche est exécutée en tête des poteaux pour recevoir la poutre porteuse :

- ferme courante : files B,C,D,E

- poutre de rampant en bois lamellé-collé à section variable GL24h (110x750, 110x1050, 110x750);

- poteaux pendulaires en résineux massif BM C24 constitué de 2 moises de 80x220, et de fourrures de 110x180.

- pignon reconstitué : file A et file F

- poutre de rampant en bois lamellé-collé de 110x300, GL24h;

- poteaux en bois lamellé-collé de 110x300, GL24h;

- lisses de bardage et entretoise selon plan 100x220. C24.

- long pan: file 1 et 7

- sablière C24 100x260 pose à l'aplomb;

- lisses de bardage et entretoise à mi hauteur 100x220 mm². C24;

- tendeur de contreventement métallique en croix de saint André.

- couvertures

- bacs acier  « Promisol 1001 TS 80 » parement 0,63mm, pannes en résineux massif BM C24 de 100x260 placées perpendiculairement au rampant, (exception pour la sablière où la panne sera placée à l'aplomb);

- contreventement en K, BM C24 75x150, entre les travées AB et EF.

- façades et pignons

- panneaux bacs acier « Promisol 1001 TS 80 » bardages, ép parement 0,63 mm.

NOMENCLATURE :

1	Arbalétrier GL24h IV (inertie variable) 110 x 750/1050/750;

2	Panne C24 100 x 260;

3	Poteau C24 (moisé) 2 x 85 x 220 + fourrure C24 80 x 110;

4	Faitière GL24h 160 x 1150;

5	Poteau BA 500 x 500;

6	Arbalétrier de pignon GL24h 110 x 300;

7	Lisse 100 x 220;

8	Poteau C24 GL24h 110 x 300;

9	Tendeur de contreventement (rond métallique);

10	Contreventement C24 75 x 150.