BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Épreuve E1 – Unité U 11

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2012

DOSSIER RÉPONSE

Documents DR1 à DR11

| Mise en situation / problématique. | #### DR 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 1ère partie : étude de la manutention du brut. ###### Définition du porteur magnétique. | DR 2 | /6 |
| ###### Vérification du pont roulant et du palan. | DR 3 | /9 |
| 2ième partie : étude du montage d’usinage. ###### Étude des fonctions mise et maintien en position du montage d’usinage. | DR 4 | /2 |
| ###### Étude de la liaison du centreur. | DR 5 | /5 |
| ###### Étude mécanique, vérification du ressort du centreur. ###### Détermination du couple de serrage. | DR 6 | /4 |
| Étude de la bride SE5. | DR 7 | /9 |
| Résistance des matériaux (étude de l’axe de la vis à œil). | DR 8 | /7 |
| 3ième partie : Analyse du dessin de définition d’une pièce. Analyse des spécifications du bâtiRep 3. | DR 9 | /11 |
| Étude d’une spécification. | DR 10 | /3 |
| Établir un mode opératoire de contrôle sur MMT. | DR 11 | /4 |

TOTAL                / 60

TOTAL                / 20

Mise en situation :

Le système étudié est un montage d’usinage qui permet d’usiner des pièces forgées(16Cr Mo 9-10) en phase 10.

La pièce usinée fait partie d’une vanne de sécurité utilisée sur les puits de pétrole.

Évolution de la pièce dans son cycle d’usinage :

Phase 10

Brut  environ 219Kg				environ 210Kg		 Pièce finie environ 102Kg

365  mm

417 mm

214 mm

190 mm

393 mm

340  mm

Perçages

Surfaçage

Lors de la phase 10 sont réalisés un surfaçage de 12 mm de profondeur et 2 perçages Ø16x22.

L’usinage de la phase 10 se déroule sur un centre d’usinage à changeur de palette, permettant à l’opérateur de décharger et de charger la 2ième palette avec un nouveau brut en temps masqué.

Frontière de l’étude :

L’étude porte sur le montage d’usinage qui permet de réaliser les usinages de la phase 10 uniquement : surfaçage et 2 perçages.

Problématique :

Valider le montage et les opérations de chargement et de déchargement des pièces en temps masqué.

Première partie : étude de la manutention du brut.

En raison des dimensions inhabituelles des pièces, le brut sera manipulé à l’aide d’un porteur magnétique et d’un pont roulant équipé d’un palan électrique. Les pièces seront déplacées de la palette jusqu’au centre d’usinage (avant usinage phase 10) puis, du centre d’usinage jusqu’à la palette de stockage pour la phase 20 (après usinage phase 10).

Phases 20 à 50

Objectifs :

- Déterminer et vérifier les éléments qui permettent de déplacer la pièce brute dans l’atelier.

- Vérifier la possibilité d’effectuer les opérations de manutention en temps masqué.

Deuxième partie : étude du montage d’usinage.

Objectif :

Valider les composants qui participent à la mise et au maintien en position de la pièce brute dans le montage d’usinage.

Troisième partie : étude des données de définition du bâti.

Objectif :

Analyser les données de définition du bâti du montage en vue de sa réalisation.

1ère  partie : étude de la manutention du brut.

1.1 : Définition du porteur magnétique.

Objectif :A partir de la définition du brut, déterminer le porteur magnétique qui convient.

Données : DT 4, DT 7 et DT 8.

Q 1.1.1. A l’aide de la documentation du porteur magnétique, relever tous les éléments qui permettent de choisir le porteur magnétique :

4 x 0,25 pt

Entrefer				matériau

Surface de contact

Longueur x largeur

Q 1.1.2. Donner la masse en Kg du brut à déplacer:

Masse : ……219 Kg0,5 pt

Q 1.1.3. Déterminer l’entrefer en mm de la surface de contact du brut avec le porteur magnétique :

Entrefer : ………0,4 mm0,5 pt

Q 1.1.4. Pour le brut, relever la désignation de la matière.A quelle famille des matériaux appartient cette pièce ?

Cocher la bonne réponse :

Désignation de la matière : ………16Cr Mo 9-10…………0,5 pt

□ Alliage d’aluminium,		□ Fonte,		□ Acier non allié,

X Acier faiblement allié,0,5 pt			□ Acier fortement allié

Q 1.1.5. Pour le brut : déterminer la composition de cette matière (Q1.1.4). Indiquer la teneur de chaque élément qui la compose.

Composition : …0,16% de carbone …0,5 pt

……………………2.25% de chrome……0,5 pt

……………………1% de molybdène…..0,5 pt

Q 1.1.6. Choisir le porteur magnétique qui convient. Écrire  (expliquer les calculs) :

Efficacité du porteur avec ce matériau (16Cr Mo 9-10) :80%

Efficacité du porteur pour un entrefer de 0,4 : 73%

Pour le porteur NEO 250, charge maxi = 250 x 0,8 x 0,73 = 146 Kg

Pour le porteur NEO 500, charge maxi = 500 x 0,8 x 0,73 = 292 Kg

Choix du porteur :Il faut donc choisir le porteur NEO 5001,5 pt

/ 6 pts

1.2 : Vérification du pont roulant et du palan.

Objectif : vérifier la possibilité d’effectuer toutes les opérations de manutention et de bridage pendant l’usinage de la phase 10 qui dure 9 minutes.

L’usinage de la phase 10 implique le transfert du brutentre la zone de chargement, la machine à commande numérique et la zone de déchargement (voir DT 2).

Données :

- DT 1, DT 2, DT 4, DT 5,

- Palan type 214C et porteur NE0500

- Référence du moteur du pont roulant : FEM 9.5 11 EM2,

- Temps de bridage / débridage du brut sur le montage d’usinage et nettoyage automatisé des copeaux par soufflerie intégrée estimé à 1 minute.

- Temps d’usinage de la phase 10 : 9 minutes.

Hypothèses :

- Les vitesses de déplacement sont constantes.

Étude du palan :

Q 1.2.1. Déterminer la masse totale soulevée par le palan (ne pas tenir compte de la masse de la chaîne du palan) :

1 pt

……Masse totale soulevée =  ..219 + 20 = 239 Kg.……………

Q 1.2.2. Le palan disponible dans l’atelier peut-il soulever cette masse ? Justifiez votre réponse :

0,5 pt

OUI car le palan  type 214C peut soulever un charge de 500 Kg

Opérations de chargement et de déchargement de brut effectuées avec le palan :

Q 1.2.3. Calculer en m la hauteur (H1) cumulée de montées et de descentes lors des opérations de chargement et déchargement :

1 pt

Phases a+d+e+h :1+0,1+0,1+1		 H1 = 2,2 m

Q 1.2.4. Déterminez la vitesse de levage V1 du palan en m/s :

1 pt

4 m/min...…… V1 = 0,0666 m/s

Q 1.2.5. Calculer en s le temps t1 de montée et de descente de la pièce brute (palan uniquement) :

1 ptArrondir vos résultats à la seconde

V1=H1/t1		t1=H1/v1		t1=2,2/0,0666		t1 = 33 s

Étude du pont roulant :

Opérations de chargement et de déchargement de brut effectuées par le pont roulant :

Q 1.2.6. Calculer en m la longueur cumuléede déplacement horizontal L2du brut  (pont roulant uniquement) :

1 pt

Phases b+c+f+g+i :	4,6+0,7+4,6+5,5+6,2	L2 = 21,6m

Q 1.2.7. Déterminer la vitesse de déplacement horizontal V2 du pont roulant en m/s :

1 pt

6 m/min…...…… V2 = 0,1 m/s

Q 1.2.8. Calculer en s le tempst2 de déplacement horizontal de la pièce brute (pont roulant uniquement) :

1 ptArrondir vos résultats à la seconde

V2=L2/t2		t2=L2/v2		t2=21,6/0,1		t2 = 216 s

Bilan des temps de déplacement du pont roulant et du palan :

Q 1.2.9. Déterminer en s le temps total debridage, débridage, de chargement et déchargement de la pièce à l’aide du palan et du pont roulant.

Est-il possible d’effectuer toutes les opérations de manutention et de bridage pendant l’usinage de la phase 10 ? (justifier votre réponse) :

1,5 pt

Temps de manipulation et de bridage : 60+33+216 = 309s = 5minutes et 9 secondes.

Le temps d’usinage est de 9 minutes donc l’opérateur a le temps d’effectuer les opérations de manutention du brut et de bridage.

/ 9 pts

2ième  partie : étude du montage d’usinage.

2.1 : Étude des fonctions mise et maintien en position du montage d’usinage.

Objectif :A partir des surfaces de la pièce usinée, associer les groupes de pièces qui participent aux différentes fonctions du montage d’usinage :

Données : DT 3.

Mise en position

Maintien en position

Montage sans brut :         Avec brut avant phase 10 :         Avec brut après phase 10 :

S4

S2

S1

S3

/ 2 pts

/ 2 pt

/ 2 pt

Q 2.1.1 Associer dans le tableau ci-dessous les fonctions et les surfaces S1, S2 et S3 du brut :

| Fonction : | Surface : |
| --- | --- |
| Maintien en position | S1 |
| Mise en position du brut : centrage | S4 |
| Mise en position du brut appui plan | S2 |
| Mise en position du brut linéaire rectiligne | S3 |

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

Q 2.1.2 Associer dans le tableau ci-dessous les fonctions et les éléments du montage d’usinage correspondant : cocher la bonne réponse.

0,25 pt                                                            0,25 pt

| X Mise en position du brut, Maintien en position du brut. | Mise en position du brut, X Maintien en position du brut. |
| --- | --- |

2.2 : Étude de la liaison du centreur.

Le centreur présenté sur le plan ci-dessous,permet la mise en position du brut sur l’axe X

Lorsque l’on positionne le brut sur le montage, ce centreur doit reculer pour permettre l’appui plan de la face arrière sur les pionsRep 4.

Données :DT 9, DT 10.

Objectif : réaliser une liaison permettant un fonctionnement correct du mouvement du centreur.

Q 2.2.1 Avec les pièces 7, 13, 14, 15,16, 17, compléter la liste des pièces qui appartiennent aux sous-ensembles SE2, SE3, SE4 et SE5 (ne pas tenir compte du ressort 8) :

Sous-ensemble SE1 : bâti : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20.

Sous-ensemble SE2 : centreur : 7, 132x0,25 pt

Sous-ensemble SE3 : vis à œil : 150,25 pt

Sous-ensemble SE4 : écrou + rondelle : 16, 172x0,25 pt

Sous-ensemble SE5 : bride : 140,25 pt

SE1

SE4

SE3

SE5

SE2

Brut

y

z

Q 2.2.2 Étude de la liaison SE2/SE1 : Définir le type de contact entre SE2 et SE1 (bâti Rep 3  etcentreur  Rep20), cocher la bonne réponse.

0,5 ptX Cylindre/Cylindre         □ Cylindre/Plan             □Cylindre/point

Q 2.2.3 Préconisations pour le guidage, cocher  la colonne qui correspond à la solution retenue :

| Cylindre long | Cylindre court |
| --- | --- |
| Assimilable à une liaison pivot glissant | Assimilable à une liaison linéaire annulaire |
| diamètre de guidage, L longueur de guidage. |  |
| L | L |
| L∅>0,8 | L∅≤0,8 |
| Calcul : 40 / 16 = 2,5 0,5 ptXCylindre long □ Cylindre court |  |

Q 2.2.4 Cocherci-dessous l’ajustementqui convient pour cet assemblage :

| Liaison pivot | Liaison pivot glissant ou glissière | Positionnement | Liaison encastrement |
| --- | --- | --- | --- |
| □ H7 f8 | 0,5 ptX H7 g6 | □ H7 h7 | □ H7 p6 |

Q 2.2.5 Compléter ci-dessous le tableau récapitulatif des liaisons du système :

|  | Nom de la liaison | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1/SE5 | Linéaire rectiligne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SE5/SE4 | Appui plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SE3/SE4 | Hélicoïdale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SE2/SE1 | Pivot glissant 0,5 pt | 0 0,25 pt | 0 0,25 pt | 1 0,25 pt | 0 0,25 pt | 0 0,25 pt | 1 0,25 pt |
| SE3/SE1 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

/ 5 pts

2.3 : Étude mécanique, vérification du ressort du centreur.

Lors du bridage, le ressort ne doit pas empêcher l’opérateur de plaquer le brut au fond du montage.

Après usinage,le ressort doit permettre au centreur de ressortir quand l’opérateur décharge la pièce.

Si le ressort génère un effort de plus de 500 N, il empêchera l’opérateur de mettre en place correctement le brut dans le montage.

Objectif : Vérifier que l’effort du ressort ne dépasse pas 500 N.

Données :

- Diamètre du fil : 2 mm, Diamètre d’enroulement : 20 mm

- Longueur initiale L0= 36mm, Longueur compressée L=18 mm, Nombre de spires actives : 7

- Raideur du ressort K = 2.9

- DT 5

Q 2.3.1. Calculer la force développée par le ressort (Rappel : raideur K = 2,9) :

1 pt

F = K x f = K x (L0-L) = 2,9 x (36-18) = 52,2		F= 52,2 N

Q 2.3.2. Conclure :

1 pt

L’effort généré par le ressort (52 N) est presque 10 fois inférieur à l’effort maxi admissible.

Il ne gênera pas l’opérateur pour la mise en position du brut.

2.4 : Détermination du couple de serrage.

L’effort de serrage en bout d’une bride (point B) est de 5000 N.

Objectif : Déterminer le couple de serrage de l’écrou nécessaire pour respecter cet effort de bridage de 5000 N par bride.

Données : DT 6

Hypothèse :

- Le poids des pièces est négligé,

- Les liaisons sont parfaites,

- Effort de bridage au point B :FSE5/brut=5000N.

- Les pièces sont considérées comme indéformables.

Étude de l’ensemble SE3 +SE4 (vis à œil + écrou + rondelle) :

Q 2.4.1. Faire le bilan des actions mécaniques de l’ensemble SE3+SE4 :

Compléter le tableau ci-dessous (pour les inconnues mettre un point d’interrogation : ?).

6x 0,25pt

| Action | Pt d’application | Direction / Sens | intensité |
| --- | --- | --- | --- |
| FSE5/SE3+4 | A | ? | ? |
| FSE1/SE3+4 | O | ? | ? |

Q 2.4.2. En déduire la direction des efforts et la tracer ci-dessous :

0,5 pt

L’ensemble SE3+SE4 est soumis à 2 efforts.

Donc  ces 2 efforts ontpour direction la droite (OA).

/ 4 pts

Étude de la bride SE5 :

Pour faciliter l’étude, la bride SE5 est  positionnée horizontalement et sollicitée comme indiqué ci-dessous.

Fbrut/SE5

FSE1/SE5

y

x

FSE3+SE4/SE5

y

z

Q 2.4.3. En isolant la bride SE5, faire le bilan des actions mécaniques:

Compléter le tableau ci-dessous (pour les inconnues mettre un point d’interrogation : ?).				2 x 0,5pt

| Action | Pt d’application | Direction / Sens | intensité |
| --- | --- | --- | --- |
| Fbrut/SE5 | B | ↑ | 5000 N |
| FSE3+SE4/SE5 | A | ↓ | ? |
| FSE1/SE5 | C | ↑ | ? |

Q 2.4.4. Effectuer ci-dessous la résolution analytique :

Résolution analytique :

Théorème de la résultante : 5000 - FSE3+SE4/SE5 +FSE1/SE5 = 0	2 pt

Théorème du moment en C :

123x FSE3+SE4/SE5 – 258 x 5000 = 0							2 pt

FSE3+SE4/SE5 = 10488 N

FSE1/SE5 = 5488 N

Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous :

| Résultats en Newton : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fbrut/SE5=5000N | FSE3+SE4/SE5=10488 N | FSE1/SE5=5488 N |

0,5 pt			0,5 pt

Vérification des résultats :

Un logiciel de simulation à permis de déterminer la courbe des efforts FSE3+4/SE5 et FSE1/SE5 en fonction de Fbrut/SE5 (voir DT 6).

Q 2.4.5. A l’aide du document technique DT6, relever et donner ci-dessous la valeur en Newton des efforts sachant que l’effort Fbrut/SE5=5000N :

0,5 pt

FSE3+SE4/SE5=10500 N

0,5 pt

FSE1/SE5= 5500 N

Détermination du couple de serrage Cs de l’écrou pour obtenir l’effort de bridage :

Données :

- Effort de serrage de la vis : 11000 N,

- Diamètre de la vis à œil : 20 mm,

- DT 6 courbe du couple de serrage en fonction de l’effort de serrage.

Q 2.4.6. A l’aide du document technique DT6, relever et donner le couple de serrage Cs en N.m :

0,5 pt				0,5 pt

Cs= 56000 N.mm = 56 Nm

Q 2.4. En fonction du couple de serrage Cs en N.m, indiquer la position en entourant la donnée sur laquelle vous devez positionner le curseur de la clé dynamométrique pour obtenir le serrage correct du brut :1 pt

100

90

80

70

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

/ 9 pts

2.5 : Résistance des matériaux (étude de l’axe de la vis à œil).

Objectif :Valider le coefficient de sécurité de l’axe.

Données :

- Matière de l’axe :100 Cr 6 : Re = 550 N/mm²

- Rg = 385 Mpa

- Intensitéde l’effort de cisaillement = 11000N,

- DT 5, DT7, DT 9 et DT 10.

Q 2.5.1. Quelle est la matière de l’axe ? Cocher la bonne réponse :

□ Alliage d’aluminium,		□ Fonte,		□ Acier non allié,

0,5 pt   X Acier faiblement allié,			□ Acier fortement allié

Q 2.5.2. Décoder les symboles de composition du matériau :

100 : 1% de carbone		0,5 pt

Cr : chrome				0,5 pt

6 :  6/4=1,5% de chrome		0,5 pt

Vis à œil

Q 2.5.3. Tracer sur le dessin ci-contre la ou les sections cisaillées de l’axe :		0,5 pt

Q 2.5.4. Calculer la surfacetotale soumise au cisaillement :

S = 2x (πx18²/4)= 509 mm²	1,5 pt

FVis/axe

Axe étudié

Q 2.5.5. Calculer la contrainte de cisaillement   :

τ =T/S =11000/509= 21,6 N/mm²

1 pt			0,5 pt

Q 2.5.6. Calculer le coefficient de sécurité effectif:

τ<Rg/s

s = 385 /21,6 = 17,81 pt

Q 2.5.7. Conclure quant au dimensionnement de l’axe:

0,5 pt

Le coefficient de sécurité est de s = 17,8 : l’axe est donc surdimensionné.

/ 7 pts

Bâti

3ième  partie :   Analyse du dessin de définition d’une pièce.

Objectif : Analyser le dessin de définition du Bâti Rep 3  en vue de sa réalisation.

Données :

Document Technique DT 11.

3.1 :Analyse des spécifications  du bâti Rep 3.

S2

S3

S5

S6

S4

S1

Q 3.1.1. Indiquer ci-dessous  la nature géométrique des surfaces S1 à S6 :

| Surface | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature géométrique | Cylindre | Plan 0,5 pt | Plan 0,5 pt | Hélice | Cylindre 0,5 pt | Cylindre 0,5 pt |

Q 3.1.2. Lister ci-dessous les spécifications dimensionnelles, géométriques et d’états de surface pour les surfaces S2 à S6 :	23 x 0,25 = 5.75 pt

| Surface | Spécifications dimensionnelles | Dimensions de référence | Spécifications géométriques |  |  | Spécifications d’état de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Ø 18G6 |  |  | Ø 0,05 | ABC |  |
| S2 |  |  |  | 0,3 |  |  |
| S3 |  |  |  | 0,4 | A |  |
| S4 | 3 x M16 |  |  | Ø 0,5 | BAD |  |
| S5 | 2 x R20 |  |  | 0,4 | AB |  |
| S6 | Ø 16 H7 |  |  | Ø 0,2 | BAD |  |

La mise en position du bâti Rep 3 sur la semelle Rep 1 est obtenue entre autre par la surface S2 et les 2 surfaces S1 (alésages 18G6).

Rappel de la tolérance géométrique  présente sur le document technique DT 11 :

Q 3.1.3. Donner le nom de cette spécification :

0,5 pt

Nom de la spécification : planéité

Q 3.1.4. Donner le type de la spécification : Cocher la bonne réponse.

0,5 pt

X Forme		□ Position		□ Orientation		□ Battement

Q 3.1.5. Indiquer la nature de l’élément tolérancé :

0,25 pt

Surface nominalement plane

Q 3.1.6. Représenter la zone de tolérance :

1 pt

0.3

Q 3.1.7. Indiquer le critère d’acceptabilité :

La surface réelle doit être comprise entre 2 plans distants de la tolérance (0,3mm). 1 pt

/ 11 pts

3.2 :Étude d’une spécification.

| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécification contrôlée : | Éléments non Idéaux |  | Éléments Idéaux |  |  |
| Type de spécification 0,5 pt Forme Orientation Position Battement Entourer la bonne réponse | Élément(s) TOLÉRANCÉ(S) | Élément(s) de RÉFÉRENCE | Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique 0,5 pt Groupe (entourer la bonne réponse) | Unique Multiples | Simple Commune 0,5 pt Système (entourer la bonne réponse) | Simple 0,5 pt Composée (entourer la bonne réponse) | Contraintes Orientation et position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma (Extrait du dessin de définition) | 1 ligne nominalementrectiligne (axe de l’alésage Ø18G6) | 3 surfaces nominalement planes | 0,5 pt 3 plans tangents côté extérieur de la matière associés aux surfaces nominalement planes. | 0,5 pt Ø0,05 | 65 65 L’axe de la zone de tolérance de ø0,05 doit être au plan A situé à 65 mm de la référence B et 65 mm de la référence C |

/ 3 pts

3.3 : Établir un mode opératoire de contrôle sur MMT.

| PROCEDURE DE CONTRÔLE – ÉTABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTRÔLE SUR MMT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Montage d’usinage Élément : Bâti Rep 3 | Spécification à contrôler: | Choisir la mise en position qui convient sur le marbre de contrôle, entourer la bonne réponse : Dans ce cas, pour PLN2 on palpe le marbre Deux possibilités acceptées. 0,25 pt |  |
| Repérage des surfaces : PLN 3 PLN 2 PLN 1 CYL 1 |  |  | Palpeur(s) utilisé(s) Longueur mini N° 1 - N° 2 - N° 5 20 |
|  |  | Éléments géométriques à palper (choix des surfaces à palper) :[PLN1];[PLN2]; [PLN3]; [CYL1]. |  |
|  |  | Éléments géométriques à construire : Construire PLN 2 : plan idéal issu de PLN 2 palpé, Construire PLN 1 : plan idéal issu de PLN 1 palpé, Construire PLN 3 : plan idéal issu de PLN 3 palpé, Construire D 1 : Axe du cylindre idéal construit issu du cylindre CYL 1 palpé. 1 pt |  |
| Représentation schématique des éléments géométriques palpés et extraits. Identifier ces éléments palpés ou extraits sur le schéma ci-dessous : PLN2 : plan réel palpé PLN2 : plan idéal construit PLN3 : plan idéal construit PLN3 : plan réel palpé …… CYL1 : cylindre idéal construit D1 : axe idéal construit CYL1 : cylindre réel palpé PLN1 : plan idéal construit PLN1 : plan réel palpé 6x0,25 pt |  |  |  |
|  |  | Critère d’acceptabilité : L’éléments tolérancé D1est compris dans 1 cylindre de Ø 0,05 perpendiculaireà PLN1 et idéalement positionné à 65 mm de PLN2 et 65mm de PLN3.1,25 pt |  |
| / 4 pts |  |  |  |

Compléter la représentation schématique des éléments géométriques en identifiant les éléments palpés et extraits (construits). Compléter et renseigner les cases à  bordures doubles  du tableau.

Énoncer le critère d’acceptabilité.Les numéros des palpeurs utilisés et leurs longueurs sont donnés.

DR 10