BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

Option : Métiers du Montage et de la Postproduction

EPREUVE E3

PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS ET SUPPORTS

__________

Durée : 6h

Coefficient : 4

_________

SUJET ZERO

_________

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).

Tout autre matériel est interdit.

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous :

- traiter la partie 1 relative à la Technologie des Equipements et Supports pendant une durée de 3 heures ;

- traiter la partie 2 relative à la Physique pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 31 pages, numérotées de 1/32 à 32/32.

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :

ANNEXE A : CAMESCOPE AJ-PX5000

ANNEXE B : AVIWEST - DMNG PRO180

ANNEXE C : Avid Nitris DX

ANNEXE D : Station Media composer

ANNEXE E : ISIS 7500

ANNEXE F : Extrait Protools Reference Guide

ANNEXE G : NORMES PAD ET MESURES AUDIO

ANNEXE H : NAS

ANNEXE I : REC 709

LISTE DES DOCUMENTS REPONSES :

DOCUMENT REPONSE PHYSIQUE 1

DOCUMENT REPONSE PHYSIQUE 2

DOCUMENT REPONSE PHYSIQUE 3

PRÉSENTATION DU THEME D’ETUDE

Une chaine de télévision française se réorganise afin de s’adapter aux nouveaux moyens de productions liés à l’évolution des matériels.

Le passage à la haute définition en 1080i50 est le principal objectif d’un point de vue organisationnel, matériel et technique.

Les flux vidéo pourront être diffusés par :

- SATELLITE

- TNT

- Setup box

- Réseau téléphonique 3G/4G

Le futur schéma de principe de la chaine est présenté ci-dessous :

Le « workflow » prévisionnel simplifié associé au schéma précédent est présenté ci-dessous :

PARTIE 1 : TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS ET SUPPORTS – durée 3 heures

analyse du « workflow »

Où se situent les monteurs dans le « workflow » ?

Qu’appelle t-on un « workflow » ?

Sur le « workflow », lister le(s) appareil(s) utilisé(s) :

    - par les techniciens monteurs

    - par les techniciens du son

    - communs aux techniciens monteurs et aux techniciens du son

Sur le synoptique de « workFlow », on voit apparaître un système « P.A.M AVID Interplay ». Quelle est la fonction d’Avid Interplay ?

captation de la video : les reportages

Quelles sont les influences de certains paramètres de captation pour le montage d’un reportage ?

Les différentes captations des reportages seront faites avec des caméscopes AJ-PX5000 (voir annexe A).

Relever la technologie des capteurs utilisés. En comparaison d’un capteur CCD, que risque-t-il de se produire en cas de mouvement rapide du caméscope lors du tournage d’un suivi de manifestation ? Donner le nom de ce défaut.

Relever le nombre de pixels des capteurs utilisés. Le nombre de pixels du capteur permet-il la captation dans le format 1080i50 ? Justifier.

Dans l’extrait de documentation constructeur, on peut voir apparaitre le terme "sensitivity". Expliquer ce terme. Donner sa valeur dans le cadre de la captation en mode normal. A quel paramètre cela correspond-t-il au niveau de l’objectif ?

Pour un éclairage donné, quelle est l’influence de ce paramètre sur la profondeur de champ des images qui seront montées ?

Dans le cadre de cette captation, lors d’une journée ensoleillée, sachant que le but est d’avoir le point sur un maximum de personnes, quel serait alors qualitativement le réglage le plus adapté.

acquisition des medias

Quelles seront les conséquences des deux types « d’ingest » des médias sur la qualité des rushes à monter ?

Selon les types de reportages deux possibilités de rapatriement des médias sont envisagées :

- Acquisition des reportages à partir des cartes P2 au sein de la chaine.

- Flux envoyé à l’aide d’une liaison téléphonique 3G/4G vers la chaîne à l’aide du système de transmission AVIWEST DMNG PRO180.

A l’aide de l’annexe A, citer les différents formats d’enregistrement en mode Intra actuellement disponibles sur le caméscope AJ-PX5000 pour le mode d’acquisition utilisé (1080i50).

Le codec d’enregistrement choisi est l’AVCINTRA50 et le support est une carte 64GB.

Donner le débit net compressé de l’AVCINTRA50. Calculer alors la durée théorique enregistrable sur la carte.

Relever la durée réelle enregistrable. Expliquer la différence avec le calcul précédent.

On génère également un proxy vidéo en 640x360 avec 2 canaux audio.

A quoi peut servir le proxy dans le « workflow » ? Préciser le mode d’enregistrement sélectionné ainsi que le codec vidéo utilisé.

On utilise l’aviwest DMNG PRO180 (voir annexe B) pour transmettre le flux des reportages lors d’un tournage extérieur, vers le site de production.

Quel est le support de transmission à privilégier au niveau de l’Aviwest?

Quel(s) type(s) de compression est utilisé par l’aviwest ?

Donner la plage de débits possible lors de la transmission.

Ce codec utilise entre autre une compression inter-images, comment atteint-on des débits aussi bas ?

En comparant les deux types d’acquisition, citer les avantages et inconvénients d’un point de vue montage.

postproduction

- INGEST via AVID NITRIS DX (Annexe C)

Le boiter AVID permet-il « l’ingest » (acquisition des médias) des rushes en 1080i50 ?

Les stations de montage sont associées à des boitiers Avid Nitris DX et un magnétoscope permet l’acquisition des cartes P2.

Quel est le rôle du boitier Avid Nitris DX ?

Relever l’interface permettant le monitoring des rushes en 1080i50.

Quelle(s) interface(s) permet l’acquisition du flux HD ? Citer deux avantages de cette interface par rapport à la précédente.

Calculer alors son débit. Justifier par un calcul que ce type d’interface permet de véhiculer le flux 1080i50.

- STATIONS DE MONTAGE VIDEO – AVID MEDIA COMPOSER

Quelles sont les caractéristiques de l’ordinateur APPLE qui devra supporter Avid Media Composer sachant que le monteur souhaite pouvoir effectuer des transcodages simultanés en arrière plan de son montage sur Media Composer ?

Les recommandations techniques pour les stations de montage sont spécifiées en annexe D.

Relever les types des processeurs utilisables. Quel est l’intérêt d’avoir des processeurs multi-cœurs ?

Choisir la quantité minimum de RAM que la machine devra disposer. Justifier

Quelles sont les technologies des supports de stockage de masse utilisables pour ces stations? Expliquer leur différence structurelle. Relever les capacités minimums des disques. En comparaison des tailles de disques actuels, est-ce que cela semble cohérent par rapport au cas présent ?

- SERVEUR ISIS 7500 (annexe E)

On souhaite savoir si le serveur ISIS est correctement dimensionné pour les contraintes de la chaine.

Un serveur ISIS 7500 permet le stockage et un travail partagé des médias. La chaine de télévision dispose de 150 licences de logiciels pouvant s’y connecter et souhaite disposer d’un stockage minimum de 30000h.

Combien de clients temps réel au maximum peuvent se connecter au serveur ISIS 7500 ?

Citer deux clients Avid et un client autre gérés par le système ISIS 7500.

Relever la capacité maximum possible avec une installation sans « mirroring » et le nombre d’heures maximal de medias HD compressés stockables sur le système.

Conclure quant aux contraintes de la chaine.

- STATIONS DE MONTAGE AUDIO ET DE MIXAGE– AVID PROTOOLS (Annexe F)

A quel moment doit-on effectuer le mixage audio ?

Lors des échanges de fichiers entre le montage vidéo et le montage et mixage son, il est demandé de faire des exports AAF avec ou sans médias associés.

Quel est l'avantage d'exporter un projet sous forme AAF, plutôt que de s'échanger les médias audio et/ou vidéo directement ?

Quelle différence y a-t-il entre un AAF avec média intégrés et AAF avec média liés ? Quels sont les avantages de l'un et de l'autre eu égard à la méthode de travail ?

D'après l'extrait de la documentation de ProTools en document annexe H, un projet qui a été mixé sur la station audionumérique avec ce logiciel peut-il être intégralement re-exporté pour une éventuelle modification du montage vidéo avec les stations MediaComposer ? Justifier.

- MISE AUX NORMES AUDIO

Quelles sont les valeurs des normes audios qui doivent être respectées ?

Selon les spécifications PAD en annexe G, rappeler le nombre de pistes audio dans un programme diffusé en HD. Donner alors une appellation à chaque piste qui serait cohérente avec la restitution audio chez l'usager, lorsqu'on exploite tout le son transporté en Dolby E.

Expliquer succinctement l'avantage à faire des mesures en « Loudness » au lieu de se contenter des mesures en dBFS.

Quelles sont les mesures effectuées pour chacune des figures (Fig 2A à Fig 2D) de la documentation ? Déterminer alors les valeurs limites et/ou caractéristiques pour un reportage qui dure 10 min (avec de la voix-off).

- MISE EN RESEAU

On souhaite ajouter 15 nouveaux postes de montage dans le réseau existant.

Un extrait du plan actuel d’adressage IP est donné ci-dessous :

| Utilisateur | Nombre de machines | IP début |  | Masque | Machine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montage | 15 | 172.30.100.1 | 172.30.100.15 | /16 | AVID Média Composer |
| Son | 15 | 172.30.110.1 | 172.30.110.15 | /16 | ProTools HD |
| Nodal | 1 | 172.30.150.1 |  | /16 | Avid ISIS |
| Nodal | 1 | 172.30.150.2 |  | /16 | Avid Interplay |
| Nodal | 1 | 172.30.0.1 |  | /16 | XStore NAS |
| Nodal | 1 | 172.28.0.1 |  | /16 | XStore NAS |
| Nodal | 1 | 172.29.1.1 |  | /16 | XT[3] |
| Nodal | 1 | 172.29.2.1 |  | /16 | XT[3] |
| Nodal | 1 | 172.29.1.10 |  | /16 | XT[3] |
| Nodal | 1 | 172.29.3.1 |  | /16 | XTAccess #1 |
| Nodal | 1 | 172.29.0.1 |  | /16 | [IP]Director |
| Nodal | 30 | 172.30.200.1 | 172.30.200.30 | /16 | Divers Nodal |
| Nodal | 1 | 172.30.220.1 |  | /16 | Serveur FTP |
| Régie | 20 | 172.28.210.1 | 172.28.210.20 | /16 | Divers Régie |

Les concentrateurs du réseau sont des switch 1GbE équipés de carte optionnelle 10GbE.

Expliquer le fonctionnement d’un switch.

Donner les débits des différents ports du switch.

Les adresses des différentes machines sont construites ainsi : XXX.XXX.XXX.XXX /16. A quoi correspond le « /16 » ?

D’après l’extrait du plan d’adressage ci-dessus, donner l’adresse IP du sous-réseau comprenant en autre les stations Avid media composer. Combien de machines au maximum peut-on installer sur un tel réseau ? Conclure quant à l’ajout des nouvelles stations et définir la nouvelle plage d’adresse IP des stations de montage.

serveur ftp

Choisir le débit du codec permettant le stockage de médias sur un serveur FTP

On désire rendre certains médias accessibles, au moins 1000 heures, depuis n’importe quel ordinateur de la chaine de télévision au format .MOV. Pour cela, ces fichiers sont alors disponibles sur un serveur FTP installé sur un NAS (voir annexe H).

Rappeler la fonction d’un NAS.

Définir le rôle d’un serveur FTP.

Relever le nombre maximum de disques que l’on peut implanter en configuration standard.

Combien de disques au minimum doit-on avoir en RAID6 ?

En configuration 10 disques durs de 2TO, en mode RAID6, calculer l’espace de stockage minimum utile.

Définir, en justifiant, le débit à choisir lors de l’encodage des médias.

PARTIE 2 : PHYSIQUE – durée 3 heures

etude des liaisons numeriques

On cherche à caractériser les liaisons SDI et Gigabit Ethernet utilisées dans le « workflow ».

La « Serial Digital Interface » ou Interface Numérique Série, est un protocole de transport ou de diffusion des différents formats de vidéo numérique. Il est possible d'envoyer du SDI à plus de 300 mètres avec des corrections d'erreurs, mais il est préférable de l'utiliser sur des distances plus courtes. Les caractéristiques de la liaison HD-SDI sont données dans le tableau ci-dessous.

|  | SMPTE 292- HD-SDI |
| --- | --- |
| Cabling | 75 -Coaxial |
| Connector | BNC |
| Output level | 0,8 V peak to peak |
| Modulation | Scrambling NRZI |
| Bitrate | 1485 Mbps |

Que signifient les termes : coaxial, 75  et 0,8 V ?

Le principe du codage NRZI (Non Return to Zero Inverted) est rappelé ci-dessous.

Le signal modulé varie entre l’état haut et l’état bas, l’écart entre les 2 niveaux est appelé tension crête à crête.

Le symbole 1 est codé par un changement de niveau au milieu de la période d’horloge.

Le symbole 0 est codé par l’absence de transition.

La récupération de l’horloge à partir du signal est normalement impossible sauf si l‘on utilise une technique, appelée « scrambling » ou brouillage des données, qui permet d’éviter les longues suites de 0 et donc la perte de synchronisation.

En utilisant les informations sur le codage (ou modulation) NRZI, compléter le chronogramme situé sur le document réponse 1 de l’annexe A en supposant que, pour la donnée X, le signal est à l’état bas.

Quelles sont les valeurs en volts de l’état haut et de l’état bas ?

Quelle est la valeur de la durée d'un symbole Ts ?

Quelle est la rapidité de modulation R exprimée en Mbauds ?

On considère la norme 1000BASE-T, aussi appelée Gigabit Ethernet, qui est une évolution de l’Ethernet classique. Celle-ci autorise des débits plus importants que l’Ethernet classique sur 4 paires de fils de cuivre Cat5e (utilisation de connecteurs RJ45), sur une longueur maximale de 100 m. Elle utilise la modulation PAM dont les caractéristiques sont les suivantes :

| Symbol | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Line signal level | 0 | +A | +2A | −1A |
| fclock | 500 MHz |  |  |  |
| A | 400mV |  |  |  |

En utilisant les informations sur le codage :

Compléter le chronogramme situé sur le document réponse Physique 1.

Combien de bits sont envoyés simultanément ?

Quelle est la valeur de la durée d'un symbole Ts ?

Quelle est la rapidité de modulation R ?

Calculer le débit binaire en Mbps.

Ce codage est-il plus sensible au bruit que le NRZI, expliquez pourquoi ?

restitution video

Caractériser les différents espaces colorimétriques et l’adaptation d’un espace vers celui du poste de montage.

La recommandation ITU REC 709 (Annexe I) spécifie l’espace colorimétrique de la norme TV-HD.

L’équation de la luminance est

On affiche une mire de barre à 100% sur un moniteur étalonné selon la recommandation REC 709. Le blanc D65 (xD=0.3127 ; yD=0,329) de la mire apparaît avec une luminance de 150 Cd/m².

Reporter le point sur le diagramme de chromaticité sur le document réponse Physique 2.

Quelle est la température de couleur de ce blanc D65 ?

Placer les 3 primaires (R), (V), (B) sur le diagramme de chromaticité situé du document réponse 2 de l'annexe C. Construire la figure géométrique représentant gamut.

En déduire, d’après leur luminance relative, les luminances absolues des primaires : rouge, vert et bleu de la mire.

Déterminer graphiquement ou par le calcul les coordonnées de la couleur cyan affichée sur la mire.

Quelle est la luminance absolue de cette couleur ?

Un fichier photo est importé au format Raw, l’espace de couleur d’analyse est l’adobe RGB dont les spécifications techniques sont données dans l'annexe I. On étudie le passage d’un espace colorimétrique vers un autre

Représenter le gamut Adobe RGB sur le diagramme de chromaticité situé du document réponse 2 de l'annexe C. Hachurer sur le diagramme les couleurs reproductibles par les 2 systèmes.

Que se passera-t-il lors de l’affichage de cette image en format RAW sur cet écran ?

etude de la captation

On réalise la captation d’une interview à l’aide d’une caméra et d’un micro placé sur une perche selon le schéma ci-dessous.

- Etude de la caméra

Régler l’objectif d’une caméra pour un cadrage.

La caméra est équipée d'un capteur 2/3 de pouce en format 16/9 (9,6 x 5,4 mm) et d'un objectif de focale variable (de 9 mn à 120 mn) que l'on pourra assimiler à une lentille mince convergente de focale OF’ dont on rappelle les formules de conjugaison et du grandissement γ.

Construire, sur la figure A du document réponse Physique 3, l’image A’B’ de l’objet AB (on laissera les traits de construction apparents).

Dans le cas d’un objectif, la distance OA est appelée distance de mise au point et la distance OA’ est appelée tirage optique.

Dans le cas d'une mise au point rapprochée à une distance de 1m du plan de l'objectif, calculer le tirage optique pour les focales extrêmes.

Montrer que si la distance de mise au point est égale à 100 fois la distance focale on a OA'≈OF'. Que peut-on dire alors de la position de l’image ?

On supposera le résultat valide dans le reste de l’exercice : c'est-à-dire que la mise au point est faite à l’infini.

L’interview d’une personne d’1m80 située à 3 m de l’objectif de la caméra est réalisée, on souhaite cadrer un « plan américain », c'est-à-dire obtenir plein cadre des ¾ de la personne sur le capteur de l’objectif.

Calculer l’angle de champ nécessaire, en déduire la valeur de la focale utilisée.

On souhaite maintenant faire un très gros plan sur le visage de la personne : c'est-à-dire obtenir plein cadre d’une hauteur de 30cm.

Peut-on  effectuer ce cadrage avec cet objectif ? Justifier.

- Etude de la captation sonore

Corriger le niveau d’un signal audio présentant un défaut lors de la captation.

On rappelle que le seuil d’audition ou la valeur de pression de référence correspondant à une pression efficace de 2.10-5 Pa et qu’un niveau de 94 dBSPL correspond à une pression efficace de 1 Pa.

Un micro KMR 81 (dont les caractéristiques sont données en annexe) est placé sur une perche.

La personne interviewée produit un niveau de 74 dBSPL quand le micro est situé à 1m de sa bouche.

On supposera que l’on peut assimiler cette personne à une source acoustique ponctuelle.

Calculer la pression correspondante.

En utilisant la documentation technique du micro fournie dans l’annexe, calculer la valeur de la tension électrique U délivrée par le micro.

L’opérateur son oublie d’ouvrir le micro mais la caméra située à 3m est équipée elle aussi d’un micro ayant les mêmes caractéristiques que le micro équipant la perche.

Calculer le niveau de pression recueilli par le micro de la caméra.

En déduire la valeur du gain en tension à apporter au micro si l’on veut conserver le même niveau sur la table de mixage.

- Etude de l’éclairage

On cherche à réaliser la captation avec des conditions optimales d’éclairage.

Pour éclairer la personne interviewée, on utilise un éclairage 3 points, une lampe TH équipe un projecteur, ses caractéristiques sont données ci-dessous.

## Lampe TH

| Nominal wattage | 500 W |
| --- | --- |
| Nominal luminous flux | 11000 lm |
| Lifespan | 300 h |
| IRC | 100 |

Expliquer le fonctionnement d’une telle lampe (principe physique mis en œuvre) et rappeler les principales caractéristiques (spectre, température de couleur).

Expliquer pourquoi le choix de ce type de lampe pour un tournage permet une bonne restitution des couleurs.

On équipe cette lampe sur un projecteur émettant un faisceau conique d’angle au sommet α. Le flux lumineux utile représente 60% du flux total. On supposera la lampe comme une source ponctuelle placée en S. On rappelle que l’angle solide d’émission du cône est donné par la relation :  et que l’aire d’un disque de diamètre d est .

α

d

S

Calculer le diamètre d si l’on veut obtenir un éclairement moyen  E = 1000 lux.

On éclaire le visage de la personne interviewée avec une valeur d’éclairement E = 1000 lux qui présente un coefficient de réflexion ρ = 0,18. La réflexion est supposée diffuse, on peut donc appliquer la loi de Lambert.

Calculer la luminance L du visage.

On suppose maintenant que l’angle d’ouverture du faisceau est (position flood)

Calculer l’intensité lumineuse I du faisceau (on supposera la source comme isotrope).

A quelle distance doit être placé le projecteur si l’on veut obtenir un éclairement E = 1000 lux au centre de la surface éclairée qui est normale au faisceau ?

Déterminer alors la valeur approchée du diamètre du faisceau. Le diamètre du faisceau est-il cohérent avec la situation de la captation ?

ANNEXES

CAMESCOPE AJ-PX5000

AVIWEST - DMNG PRO180

Avid Nitris DX

Station Media composer

ISIS 7500

Extrait Protools Reference Guide

AAF, MXF, and OMF

Pro Tools lets you exchange audio, video, and sequences with other AAF-, MXF-, and OMF- compatible applications (such as Avid editors).

Media Data (Media Files)

Media data represents raw audio or video material and is stored in individual media files. Every time you record a piece of video or audio material into an application, you are creating a media file. Audio media files hold samples (such as 44,100 or 48,000 samples per second of recording) while video media files use frames (24, 25, or 30 frames per second of recording).

The size of each media file depends on how much audio or video material it contains. For example, a file containing ten minutes of high resolution video might be approximately 2.16 GB in size, whereas a ten-minute audio recording at the might result in a 100 MB file. Media files tend to be large, since high quality audio and video signals are data intensive. Video data generally requires considerably more storage than audio data.

Metadata

Metadata is used to describe the following:

- Information embedded in a media file. This may include scene, take, sample rate, bit depth, external clip names, the name of the videotape from which the media file was captured, and even timecode values.

- Information embedded in Pro Tools sessions or other sequences, including what files are used, where they appear in a timeline, and automation.

- For AAF or OMF sequences, metadata also includes information embedded in unrendered AudioSuiteTM effects (such as real-time EQ) on Avid workstations. Pro Tools skips unrendered effects on import. Rendered effects are media files that can be imported into  Pro Tools.

- For AAF or OMF sequences, information about automation (clip-based gain or key-frame gain).

AAF, OMF, and MXF Basics

AAF and OMF files are mechanisms for storing and retrieving media files and metadata so that projects can be freely exchanged between different applications and platforms. MXF is a media file format that can be used with AAF (but not OMF) files.

Media data and metadata enable an application that receives AAF and OMF sequence files (such as Pro Tools) to automatically and quickly reassemble the composition. A simple metaphor for this approach is that media data files are the pieces of a puzzle and metadata is the set of instructions for assembling the puzzle.

In the simplest case, only an AAF or OMF sequence is exchanged. If this sequence points to existing media files, the size of the sequence file is relatively small and the export/import process is relatively fast.

AAF and OMF sequences can also have media data embedded in them. This creates a single, larger file that is slower to export and import, but which may be easier to manage than thousands of files stored on different volumes.

AAF

AAF is a sequence file format. AAF sequences are the best way to exchange projects and maintain valuable metadata. An AAF sequence can refer to OMF or MXF media files, or have OMF and MXF media files embedded within them. There is no such thing as an AAF audio or video media file.

Pro Tools will import, play back, and export an AAF sequence that either links to media files or has audio embedded within it.

When you import an AAF sequence with embedded audio into Pro Tools, the audio will be extracted into mono tracks using the current session’s audio file format.

MXF

MXF is a media file format. There are MXF video files and MXF audio files, but there are no MXF sequences. An AAF sequence may refer to or include MXF media files, but OMF sequences cannot refer to or include MXF files.

Pro Tools can import and play back MXF audio and video files created in Media Composer or other Avid applications.

Video files digitized in Pro Tools are technically in the MXF format, but are intended only for use in Pro Tools and are not tested for compatibility with other applications.

OMF

OMF is both a media file and sequence format. OMF media files can be audio or video, and  Pro Tools can import and play back OMF audio and video. Pro Tools can also export OMF audio, but not OMF video.

Pro Tools can import and play back OMF audio and video files created in Media Composer or other applications.

An OMF sequence cannot reference or have MXF media embedded within it.

Pro Tools can import an OMF sequence with embedded audio, but not embedded video.

Embedded Media and Linked Media

There are two types of AAF and OMF files: ones with embedded media, and ones with linked media.

Embedded Media

Exporting to AAF or OMF with embedded media results in one large AAF or OMF file containing both the metadata and all associated media files.

When working with OMF embedded media or creating AAF embedded audio, Pro Tools limits file size to 2 GB. However, you may be able to use Pro Tools to open an AAF embedded audio file larger than 2 GB if it was exported from another source.

Linked Media

Exporting AAF or OMF with linked media results in a single metadata file (.AAF or .OMF) and all associated media stored as separate files.

The main benefit to this approach is that fewer copies of media files may need to be made, so the ex- port and import process can be much faster. Using this approach, it is less likely that you will encounter any file size limitations since the data is broken up into many smaller files.

The main disadvantage to this approach is that there are potentially many files (for example, one AAF or OMF file and hundreds of media files) that must be transported between systems.

NORMES PAD ET MESURES AUDIO

NAS

REC 709

| Point | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Caractéristique de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |  |
| 1.2 | Caractéristique de transfert optoélectronique globale à la source | V  1,099 L0,45 – 0,099 pour 1  L  0,018 V  4,500 L pour 0,018  L  0 où: L: luminance de l'image 0  L  1 V: signal électrique correspondant |  |
| 1.3 | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) Couleur primaire – Rouge (R) – Vert (G) – Bleu (B) | x | y |
|  |  | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux (Blanc de référence) ER  EG  EB | D65 |  |
|  |  | x | y |
|  |  | 0,3127 | 0,3290 |

Adobe RVB

Adobe RVB (ou Adobe RGB en anglais) est un espace de couleur rouge vert bleu (RVB) créé par Adobe Systems en 1998. Il a été conçu pour les graphistes dont le travail sur écran se destine à l'impression. L'espace de couleurs sRVB antérieur à l'espace Adobe RVB, basé sur les écrans d'ordinateur CRT, englobe un peu moins de couleurs que celui réalisable sur imprimantes couleur CMJN. On ne peut pas voir les différences de saturation pour les couleurs qui se trouvent au delà des limites de la gamme reproductible.

Adobe a donc proposé de recoder les couleurs, dans un espace plus grand, en adoptant une couleur primaire verte décalée légèrement vers le bleu avec une pureté d'excitation nettement accrue. Les deux autres primaires sont identiques.

Les caractéristiques des primaires pour le système  Adobe RGB sont suivantes :

| couleur | x | y | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| rouge | 0,6400 | 0,3300 | 0.31 |
| vert | 0,2100 | 0,7100 | 0.62 |
| bleu | 0,1500 | 0,0600 | 0.063 |
| blanc | 0,3127 | 0,3290 | 1 |

Document réponse Physique 1

Codage NRZI

| Horloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données | X |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Etat h Etat b 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Modulation PAM

| Horloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données |  | 01 |  | 00 |  | 11 |  | 01 |  | 10 |  | 00 |  | 11 |  | 01 |  | 00 |  | 11 |  | 10 |  |
| 0 A 2A 3A PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Document réponse Physique 2

diagramme CIE xy 1931

Document réponse Physique 3