| PROTOCOLE DE CONTRÔLE – MODE OPERATOIRE DE CONTRÔLE SUR MMT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Train d’atterrissage Élément : Guide piston | Spécification à contrôler : 0,02; A. |  | X Z Y | Palpeur(s) utilisé(s) :  N°4  N°5  N°1  N°2  N°3 |  |
| Repérage des surfaces : CYL1 PL1 PT13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Éléments Géométriques à palper : (choix des surfaces à palper)  Cylindre 1 = [CYL1] → 8 points  Plan 1 = [PL1] → 12 points [PT1] à [PT12] Nota : prendre des points les plus éloignés entre eux |  |  |
|  |  |  | Éléments Géométriques à construire et à mettre en relation :  Point 13 = [PT13] = « axe [CYL1] »  [PL1]  Plan 2 = [PL2] = Plan perpendiculaire à « axe [CYL1] » passant par [PT13] |  |  |
|  |  |  | Critère d’acceptabilité :  Distance entre [PTi] (i de 1 à 12) et [PL2]  IT DT 6/7 |  |  |