DP1/2

CHAPE DE TIROIR

INFORMATIONS AUX CENTRES D’EXAMEN

- Les jauges outils seront données, le candidat devra assurer la saisie dans la machine.

- La CN est prête à être utilisée (mise sous tension, prises d’origine,

initialisations faites)

- Un réfractomètre (mesurage dosage lubrifiant) est mis à la disposition du candidat

(+ fiche d’utilisation)

- Les outils sont montés sur les portes outils, le candidat devra monter ces ensembles sur la machine.

- Les outillages de contrôle sont à disposition du candidat.

- Un programme incomplet (usinage des poches 8 et 9 absents en partie → programme à trous à préparer par le correcteur) est préparé sur un poste informatique éteint (avec un logiciel d’aide à la programmation afin de simuler les 2 trajectoires et sa documentation d’utilisation).

- Un programme testé en machine est disponible sur ce poste, le candidat devra le transférer.

- Le montage se fait en étau (monté et réglé), cales fournies, butée montée et réglée, pièce démontée.

- 1 brut par candidat

- Les prises de référence (Op/Om) sont renseignées dans la CN, les décalages (OP/Op) sont mis à 0.

- Le candidat doit rendre son contrat de phase 2010 avant de passer sur le logiciel d’aide à la programmation.

- Il sera donné un corrigé de la phase 2010 au candidat pour préparer sa programmation (sur le logiciel d’aide à la programmation).