DS 2/3

Page 1

DEROULEMENT DE L'EPREUVE

#### Chaque étape doit être validée par le professeur avant de poursuivre.

A l’attention des examinateurs

Avant de commencer l’épreuve il faut retirer les DT 3/3 (page 1 et 2)

ETAPE 1

Etude du processus d’usinage

Sur le contrat de phase 2010 (DR 1/5) (mise en position phase 2010) :

- 1.1 : Choisir et situer l’origine programme (OP) et l’origine pièce (Op) (abréviations, origine, axes).

- 1.2 : Situer sur le croquis les cotes en X, Y, Z qui placent OP / Op (axes, signes, valeurs).

- 1.3 : Choisir et positionner les symboles d’isostatismes MIP et MAP adaptés (voir document DRES 6/6).

Sur le contrat de phase 2010 (DR 2/5) (dénomination pour la phase 2010) :

- 1.4 : Définir la chronologie des opérations (3 opérations manquantes),  les types d’outils associés et les conditions de coupe, à l’aide des documents DRES 5/6 (page 1 et 2), DT1/3, DT2/3.

Le candidat doit rendre ces documents avant de passer à l’étape suivante

Le correcteur lui redonne le corrigé DT3/3 (page 1 et 2)

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 45 min)

Processus d’usinage sur poste informatique

A l'aide du contrat de phase « corrigé » DT3/3, et d’un poste informatique équipé d’un logiciel d’aide à la programmation :

- 1.5 : Ouvrir le programme incomplet de la chape de tiroir.

- 1.6 : Définir les cycles d’usinages des poches 8 et 9 (DT3/3) en renseignant les différents champs vides.

- 1.7 : Simuler l’usinage.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 45 min)

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

DS 2/3

Page 2

### ETAPE 2

Maintenance

- 2.1 : Tout au long de l’étape 2, effectuer les actions de maintenance (cases grisées) prévues sur la fiche de maintenance DR 5/5,  renseigner cette fiche de maintenance préventive (machine, armoire, date, anomalies, fait par, visa) et organiser votre poste de travail.

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 15min)

Mise en œuvre et réalisation

PRODUCTION ATTENDUE : (temps conseillé 2h15)

- 2.2 : Vérifier la mise en route (complète : mise sous tension, prises d’origines, initialisations faites) de la CN

- 2.3 : Transférer le programme stabilisé depuis un poste informatique.

- 2.4 : Relever et Introduire (voir question 1.2) les décalages d’origines (OP / Op), relever les prises de référence (Op / Om) affichées sur la machine,  renseigner la fiche de réglage du poste DR3/5.

- 2.5 : Introduire les jauges outils d’après le DR3/5.

- 2.6 : Installer la pièce et les ensembles outils/portes outils.

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

- 2.7 : Conduire les usinages (tests, réglage lubrifiant puis usinage).

- Compléter le document DR4/5

 2.8 : Cote maxi, Cote mini, Cote moyenne

 2.9 : Matériel de contrôle

 2.10 : Valeurs relevées

 2.11 : Calculer (par rapport à la cote moyenne) puis introduire les

corrections dynamiques (numéro, axe, signe, valeur)

- 2.12 : Contrôler la position de OP / Op en X et Y, relever les valeurs (en théorie 2,6 +/-0,1, voir DT3/3), décider d’une correction, calculer le nouveau décalage en X et Z (DR4/5) puis introduire ce décalage.

- 2.13 : Organiser et ranger votre poste de travail tout au long de l’épreuve.