Étude 1 : ossature métallique du tablier

1-1 - Les deux techniques permettant la mise en œuvre de l'ossature métallique d'un pont mixte sont le lançage et le grutage.

Concernant la première, il faut disposer d'une longueur de plateforme d'assemblage des tronçons à l'arrière des culées permettant le franchissement de la première travée.

Entre C0 et P1, plus de 60,00 m sont nécessaires afin d'assurer un accostage complet sur les quatre points d'appuis de la pile. L'emprise du chantier n'est que de 32,00 m. Coté C0, le lançage n'est donc pas possible.

Il en est de même coté C4 avec une emprise du chantier à l'arrière de C4 de 34,00 m alors que la longueur entre axes de la travée P3-C4 est de 56,00 m.

Il faut donc préconiser le grutage. Les emprises chantier permettent la fourniture et la pose des tronçons à proximité de leur emplacement définitif. La hauteur des piles ne l'empêche pas.

1-2 et 1-3 sur DR 1.

1-4 - Vérification des poutres PRS selon l'Eurocode 3

Moment de flexion

Mc,Rd = Wel,min x fy = (19592187.104 / 1266) x 355 = 5,494.1010 N.mm soit 54 940 kN.m.

On a bien MEd = 5 600 kN.m  Mc,Rd = 54 940 kN.m.

Effort tranchant

Vc,Rd = 0,58 x Av x fy = 0,58 x (2270 x 25) x 355 = 11,685.106 N soit 11 685 kN.

On a bien VEd = 640 kN  Vc,Rd = 11 685 kN.

Les poutres PRS sont donc vérifiées selon l'Eurocode 3.

1-5 - La force de 350 kN modélise le poids généré par le tronçon situé entre celui modélisé en tête de pile P3 et la culée C4.

1-6 - Équilibre du tronçon (PFS) :  Fext/x = 0 : XP3-2 = 0.

 Fext/y = 0 : YP3-1 + YP3-2 - 20 x 31,00 - 4 x 7,70 - 350,00 = 0.

 MFext/P3-1 = 0 : 20 x (6,725²/2) - 20 x (24,275²/2) - 7,70 x 5,275 - 7,70 x 10,55

- 7,70 x 19,004 - 350 x 24,275 + YP3-2 x 10,55 = 0. D'où YP3-2 = 1346,44 kN et YP3-1 = - 345,64 kN.

La réaction d'appui est négative sur l'appui P3-1. Elle doit donc compenser un soulèvement du tronçon au niveau de cet appui P3-1. Il y a ainsi un risque de basculement du tronçon autour de P3-2. Un ancrage (ou un lest) provisoire de la semelle inférieure des PRS dans la pile devra être réalisé.

Étude  2 : piles quadripodes

2-1 - Le sondage au droit de la pile P1 indique que l'eau est pratiquement affleurante (- 0,5 m par rapport au TN). La pile P1 est celle qui est la plus proche de la rivière.

L'exécution des terrassements doit donc s'effectuer à l'abri d'un batardeau.

L'encastrement à trois mètres de profondeur fait que la pile repose sur le calcaire beige. Cette valeur de D parait donc convenir.

Concernant la pile P2, l'encastrement D = 3,00 m la fait reposer sur 60 cm de sable, ce qui peut convenir. Ou bien augmenter D afin que la fondation repose plutôt sur le calcaire blanc (- 3,60 m).

2-2 - Vérification de la semelle de fondation de P1 selon l'Eurocode 7. La semelle est vérifiée si

Vd  Rd;v / R;v avec R;v = 1,4.

- Vd = 1 360 + 1 890 + 18 330 = 21 580 kN.

- Moment MG = 1 360 x 11,75 + 18 330 x 0,30 - 1 890 x 11,75 = - 728,5 kN.m.

- Excentricité e : e = MG / Vd = 728,5 / 21 580 = 0,034 m.

- Largeur effective B' = B - 2e soit 10,00 - 2 x 0,034 = 9,932 m.

- Surface effective A' = B' . L soit 9,932 x 15,00 = 148,98 m².

= 0 car C = 0.

- Rd;v = A' . (½ . S . d . B . N . + Sq . d . D . Nq + Sc . C . Nc)

d du sol d'assise (calcaire)	N .du calcaire ( = 40°)

= 148,98 x (½ x (1 - 0,2 . (10,00/15,00)) x 26 x 10,00 x 100 + 1 x 20 x 3,00 x 33,3

(B)	 (Sq)	(D)

S

d du sol sur la hauteur d'encastrement D (remblai)	Nq du remblai ( = 35°)

On obtient Rd;v = 1 976 140 kN.

Vérification : Vd = 21 580 kN  (1 976 140 / 1,4) donne 21 580  1 411 550. La fondation est vérifiée.

2-3 - Puisque la forme des piles impose un coffrage complexe rendant impossible toute vibration du béton, il est nécessaire d'utiliser un béton autoplaçant ayant un affaissement supérieur à 15 cm lors de l'essai au cône.

2-4 - Sur DR 2.

2-5- Éléments constitutifs de la précontrainte devant apparaître dans le BPU :

- bossage d'appui pour le vérin perpendiculaire à ce dernier afin de permettre la mise en tension,

- tube trompette positionné sur le bossage,

- gaines composées chacune de 27 T 15 scellés par injection d'un produit de scellement après mise en tension.

2-6 - Il y a deux câbles par bracon devant supporter chacun 13 500 / 2 = 6 750 kN.

Il faut vérifier que adm  N / S avec adm la classe des torons de 1 675 MPa et S = 150 mm² x n torons.

Ainsi, on obtient : n  N / (150 x adm) = 6 750 000 / (150 x 1 675) = 26,86 soit 27 torons (27 T 15).

Étude  3 : culée C4

3-1 - Articles du Bordereau des Prix Unitaires.

# FORAGE DES PIEUX

Ce prix rémunère, au mètre linéaire effectif, le forage des pieux à l’abri d’un tube. Il comprend :

- toutes sujétions, notamment le réglage de la verticalité, l’extraction, l’essorage et l’évacuation des déblais, la mise en place d’un tubage provisoire récupéré,

- le nettoyage et la préparation des fonds de pieux,

- la fourniture et le repliement en fin de chantier des matériels et matériaux provisoires nécessaires à l’exécution des forages,

Il s’applique à des pieux forés de diamètre 1200mm.

# tubes pour auscultation des pieux

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre des tubes métalliques pour auscultation des pieux. Il comprend :

- les raccordements par manchons vissés et les bouchons en P.V.C vissés coiffants les extrémités,

- les dispositifs de fixation sur la cage d’armature,

- le remplissage en eau avant essais et le coulis d’injection après ceux-ci,

- l’aménagement des accès aux tubes pour le personnel et les moyens de contrôle des pieux.

La prestation inclut l'injection des tubes une fois les auscultations réalisées, et les résultats entérinés par le maître d’œuvre.

Ils s’appliquent à des tubes 50 / 60 mm et 102 / 114 mm.

3-2 - Les quatre parties d'ouvrages élémentaires sont :

A : murets cache,

B : le chevêtre,

C : le mur garde-grève,

D : les murs en retour.

3-3 - Quantitatif des éléments repérés B et C sur la culée C4.

- Chevêtre : 1,80 x 2,60 x 12,34 = 57,751 m3.

- Mur garde-grève :

A : ½ x (0,30 + (0,30 - 0,60 x 3,59 %)) x 0,60 x (2 x 5,50) = 1,91 m3.

(en négligeant la pente de 2,5 %)

A

B : ½ x (0,60 + 0,40) x 0,30 x (2 x 5,50) = 1,65 m3.

C : ½ x (0,60 + 0,30) x 0,30 x 8,60 = 1,16 m3.

B

D : 2 fois 1,95 x 5,50 x 0,40 (ép.) = 8,58 m3.

C

D

Total : 13,30 m3.

Étude  4 : chaussée et assainissement entre viaduc et giratoire

4-1 - Données du profil en long

Déclivités : il s'agit de la forme du projet en coupe longitudinale caractérisant ses pentes ou rampes (descentes ou montées) et le raccordement entre les deux par un arc de cercle.

Ici, le projet présente une pente de 59,67 m ayant une inclinaison de 3,59 % puis un raccordement circulaire sur le giratoire d'un rayon de 1 000 m sur 50,90 m de long.

Alignements courbes : cela caractérise l'axe en plan du projet, ici une ligne droite de 110,57 m ayant un gisement de 45,838 grades.

Dévers gauche et droit : ils indiquent les pentes transversales du projet. Ces indications apparaissent donc aussi sur le profil en travers type. La chaussée est ici en toit (point haut à l'axe) puisque les signes des pentes changent entre la gauche et la droite.

4-2 - Calculs des altitudes manquantes (cotes projet)

P165 : 40,18 - 16,36 x 3,59 % = 39,593 m.

P166 : 40,18 - (16,36 + 25,00) x 3,59 % = 38,695 m.

Entre P166 et P167 : 40,18 - (16,36 + 50,00 - (2619,98 - 2613,13)) x 3,59 % = 38,043 m.

4-3 - Dimensionnement de la structure de chaussée

L'état hydrique m du matériau R12 au moment des travaux du remblai d'accès donne le cas de PST n°3 car nous sommes en remblai et une classe d'arase AR 1 (PST 3 - AR 1).

Si l'on adopte une démarche développement durable, il convient d'éviter si possible d'utiliser des liants hydrauliques pour traiter la couche de forme (ciment ou chaux) qui ont un impact important sur l'environnement au moment de leur fabrication.

Il faut aussi diminuer le plus possible l'épaisseur de la couche de forme afin d'utiliser un minimum de matériaux et ainsi réduire l'impact de la circulation des camions.

Ainsi, sur une PST 3 - AR 1, le matériau C2B41 peut être mis en œuvre :

- sur 30 cm d'épaisseur avec interposition d'un géotextile entre PST et couche de forme,

- sur 40 cm sans utilisation de géotextile.

D'où PF 2 pour la classe de la plateforme support de chaussée dans les deux cas.

Il convient donc de comparer :

- le coût économique des deux possibilités (logique économique),

- l'impact environnemental de la circulation supplémentaire des camions pour mettre en œuvre dix centimètres de plus avec l'impact de la fabrication et livraison du géotextile (démarche développement durable).

Avec deux millions de poids lourds sur vingt ans, la classe de trafic est TC420. PF 2 et TC420 donnent :

- couche de fondation : 10 cm d'EME2,

- couche de base : 6 cm d'EME2,

- couche de surface : 2,5 cm de BBTM et 6 cm de BBME (chaussée en pente).

Bande dérasée revêtue

4-4 - Vérification des canalisations  300 mm

Capacité d'évacuation : Qc = K . S . Rh2/3 p1/2

Qc = 70 x  x 0,15² x (0,15 / (2. .0,15) 2/3 x 0,03591/2 = 0,146 m3/s soit 146 litres/s.

La section est suffisante puisqu'elle permet d'évacuer les 120 litres par seconde d'un événement pluvieux exceptionnel.

4-5 - Sur DR 3.

Étude  5 : aspects environnementaux

5-1 - Mesures générales de préservation des habitats et des espèces.

L'utilisation du battage pour les travaux de mise en œuvre des pieux forés tubés et des palplanches (batardeau pour P1) est à proscrire durant la période de présence des chiroptères.

Afin de conserver la présence de l’Azuré du serpolet dans le secteur, un habitat lui étant favorable sera reconstitué à proximité du projet dans le cadre de sa réalisation. Le terrain ainsi délimité présentera une surface au moins équivalente à la surface détruite pas le projet (mesure compensatoire).

5-2 - Sur DR 4.

5-3 - FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.

Ces fiches contiennent l'ensemble des impacts environnementaux et sanitaires des produits. Elles sont élaborées suivant le norme NFP 01-010 et reposent sur l'analyse du cycle de vie qui aboutit à dix indicateurs d'impact environnemental concernant la consommation des ressources, la pollution ou la production de déchets. Les aspects liés à la santé et aux confort des utilisateurs sont également traités.

L'unité fonctionnelle est l'unité de compte à laquelle va se référer le bilan environnemental. Par exemple, il peut s'agir d'assurer le transport sur un mètre linéaire des eaux usées pour le cas d'un tuyau d'assainissement.

Impact "Changement Climatique" du réseau d'évacuation des eaux de ruissellement

10 regards x 245,1 kg éq CO2 + (85,00 + 220,00) x 6,44 kg éq CO2 + 50,00 x 32,51 kg éq CO2 + 185,00 x 24,85 kg éq CO2 (on ne compte pas les bordures I2 car pas de données pour les bordures seules) = 10 637,95 kg éq CO2.

5-4 - Ce résultat ne caractérise pas complètement l'impact de la réalisation du réseau d'assainissement puisqu'il n'y a là que les ouvrages d'acheminement et d'évacuation.

Il manque l'impact du matériel nécessaire aux travaux tel que celui de la pelle mécanique ayant réalisé les tranchées ou des camions affectés à la tâche.

Cet impact est non seulement celui généré pour les travaux mais il faut lui ajouter celui découlant de la fabrication de ces matériels.

Si le remblaiement des tranchées a été réalisé avec des matériaux issus d'une carrière, l'impact de celle-ci est à comptabiliser.

Document réponse DR 1

Schéma mécanique résultats

Moment fléchissant Mf(x) en kN.m

Effort tranchant V(x) en kN

Valeur A

Valeur B

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

Valeur C

Valeur D

(Ligne de cotation indiquant la position des moments fléchissant nuls)

Valeur C

Valeur D

+

+

+

+

-

-

-

Justification des valeurs A et B sur V(x) et C et D sur Mf(x)

La lecture du schéma mécanique en partant de l'appui 8 permet d'obtenir les valeurs de V(x).

Valeur A : action au nœud 8 soit 409,71 kN.

Valeur B : 409,71 - 20 x 50,725 = - 604,79 kN.

Les surfaces des formes géométriques de l'effort tranchant (des triangles) permettent de trouver les valeurs de moments fléchissant max en travées.

Valeur C : 0,5 x 409,71 x 20,485 = 4 196,45 kN.m.

Valeur D : 4 196,45 (valeur C) - 0,5 x 604,79 (valeur B) x 30,24+ 0,5 x 106,96 x 5,347

- 0,5 x 104,04 x 5,203 + 0,5 x 590,41 x 29,520 = 3 781 ,77 kN.m.

Positions choisies pour les joints de chantier

Sur le diagramme des moments fléchissant sont cotées les positions des moments nuls (valeurs arrondies). Autant que possible, il convient de positionner les joints de chantier en ces points.

Il s’agit ci-dessous de la solution entreprise respectant les longueurs des convois exceptionnels limitées à 40,00 m :

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

38,00

40,00

40,00

40,00

40,00

31,00

39,00

JC1

JC2

JC3

JC4

JC5

JC6

268,00

Dispositions particulières : ce type de transport nécessite une autorisation administrative. Il impose l’emploi de véhicules adaptés encadrés par des motards, un itinéraire et des horaires de circulation particuliers.

Document réponse DR 2

Question 2-4

1

2

3

4

1 : A  15

2 : A = 10

3 : A = 7,5

4 : A = 5

Affaissement en cm

Vitesse de levée

kN/m²

m/h

80 kN/m²

0,85 m/h

Afin de respecter la pression sur le coffrage bois de 80 kN/m², la vitesse de levée doit être d'environ 0,85 m/h.

Le fût le plus haut de la pile P1 a une hauteur de 11,55 - 2,40 (embase) = 9,15 m. Le bétonnage d'un fût nécessite : (9,15 / 0,85) = 10,76 soit environ 11 heures.

Document réponse DR 3

Légende à compléter (vue en plan) :

: canalisations PVC du giratoire.

: bordures T2 + CS2 ou I2 (centre du giratoire et les trois plots d'entrée sur le giratoire).

: fossé de pied de talus.

: fossé trapézoïdal.

: canalisations PVC entre culée C4 et giratoire.

: regard de visite.

: regard avaloir.

: by-pass.

: regard siphoïde.

Vue en plan remblai d'accès et giratoire (sans échelle)

39,593

38,695

38,343

Profil en long chaussée entre culée C4 et giratoire (sans échelle)

Document réponse DR 4

| RISQUES ENVIRONNEMENTAUX PARTICULIERS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Risques prévisibles | Pour rivières et sols | Pour la faune et la flore | Pour l'air et l'environnement | Moyens de prévention |
| Circulation d’engins sur le chantier | Dépassement des limites des pistes avec atteinte à l’espace naturel. |  |  |  | - Interdiction d’emprunter d’autres accès que les pistes et plateformes prévues. - Distribution d’un plan d’accès au chantier. |
| Nettoyage des engins de bétonnage | Nettoyage abusif des engins de bétonnage. Risque de salissures sur la RD 142 et pollution de ses fossés. |  |  |  | - Lavage des goulottes des toupies et/ou des pompes à béton exclusivement dans les aires de lavage des toupies prévues à cet effet. - Ne pas vider les restes de béton dans les aires de lavage. - Les aires de lavage sont vidées au fur et à mesure des travaux et évacuées en fin de chantier. - Lors des périodes pluvieuses, obligation de nettoyer les roues des camions avant de rejoindre la voirie publique et balayage de la chaussée si besoin est. |
| Stockage des polluants sur le lieu d’utilisation (huile de décoffrage, produit de scellement) | Renversement de produits (fuite, robinet mal fermé, …). |  |  |  | - Stockage des produits polluants dans des bacs de rétention placés dans la zone de stockage de la base de vie. - Prendre soin de bien refermer le robinet après chaque utilisation. - Mettre en place, sous le robinet, un bac ou une auge, à vider régulièrement. - Avoir des produits absorbants à proximité. |
| Gestion des déchets | Divagation des détritus sur le chantier : ferrailles, plastiques, bois. |  |  |  | - Utilisation de bennes à déchets pour les déchets de chantier de type DIB, bois et acier. - Récupération et traitement de chacune des bennes par une entreprise habilitée. - Sensibilisation du personnel pour éviter la divagation des déchets et détritus. |