DT06

CARACTERISTIQUES DU COUPLE VIS SANS FIN (45) / BAGUE ECROU (15)

Écrou

Filetage profil trapézoïdal NF ISO 2901

Pas de l'hélice p = 18 mm

Pas axial : px = 4,5 mm

Nombre de filets : n = 4

Sens de l'hélice : à droite

Diamètre nominal : d = 2r = 17,25 mm

Matériau de la vis: C 45

Matériau de l'écrou : PA 6/6 fv 30% (polyamide à 30% de fibres de verre)

Facteur de frottement entre PA 6/6 fv 30%

et C 45 :

- à sec : f = 0,34

- avec lubrification à la graisse : f = 0,15

- avec lubrification à l'huile : f = 0,08

Demi-angle au sommet du filet : 

CONDITIONS DE REVERSIBILITE D'UN SYSTEME VIS-ECROU

On pose :

α : angle d'hélice

tanϕ'=tanϕcosγ	avec	tanϕ=f : facteur de frottement

Pour que le système soit réversible, il faut	tanα>tanϕ'

Donc		pπd>fcosγ

Ci-dessous, à titre d'exemple, sont données les caractéristiques d'une vis à un filet et d'une vis à deux filets.