PRESSE CISAILLE

DANIELI HENSCHEL

Depuis 1950, DanieliHenschel conçoit et fabrique des cisailles hydrauliques adaptées au besoin de ses clients partout dans le monde, et reconnues pour leur efficacité et leur endurance. Une partie de cette société est basée à Chambéry en Savoie. La presse cisaille faisant l’objet de l’étude est particulièrement adaptée au traitement des ferrailles légères foisonnantes, nécessitant une forte densification et précision de la longueur de coupe.

Système Groupe Hydraulique et partie commande

Vérins de cisaillage

PRESENTATION

1.1 Principe

Réservoir huile hydraulique

Vérin Tasseur

Volet intérieur du coffre

Volet extérieur du coffre

Vérin volet extérieur

Coffre à volets de pré-compression représenté fermé

Tête de cisaille

Caractéristiques :	Force de cisaillage : équivalent 600 t

Force de tasseur : équivalent 100 t

Largeur de coupe: 800mm

Force volet : extérieur équivalent 300 t, intérieur équivalent 300 t

Force du pousseur : équivalent 130 t

Surface du coffre de pré-compression ouvert: 6 x 2,4 m

Masse : 55 t, Longueur : 15 m, largeur : 2.3 m Hauteur : 3.4 m

Ce sont des machines polyvalentes permettant le cisaillage et la mise en paquets. Le cycle de réalisation de lopins cisaillés est détaillé au DT5.

Les ferrailles foisonnantes sont tout d’abord chargées dans un coffre à volets qui les ramène à la largeur de cisaillage en se fermant (voir cycle de fermeture du coffre sur DT15).

La ferraille est ensuite poussée vers la tête de cisaille sous l'action d'un vérin pousseur, contre le bloc tasseur alors en position basse, ce qui correspond à une deuxième compression.

Ces machines permettent un réglage assez précis de la longueur de coupe, grâce à l’avancée pas à pas du vérin pousseur.

Après chaque pas, les ferrailles sont tassées une dernière fois par le vérin tasseur, ce qui permet aussi de maintenir les ferrailles compressées lors du cisaillage.

Le cisaillage enfin est réalisé à la suite de cette dernière compression à l’aide des vérins cisailles (tête de cisaillage).

Lopins cisaillés

Commande

Ferrailles foisonnantes

Energies (Elec, Hydrau, Meca)

Réglages

Automate

Lopins cisaillés

Presse-Cisaille

A-0

Réduire le volume des ferrailles

Informations

Energies (Elec, Hydrau, Meca)

Réglages

Automate

Commande

Avancer

Vérin Pousseur

Energies (Elec, Hydrau, Meca)

Réglages

Automate

Commande

Comprimer 2eme fois

Vérins Pousseur contre Tasseur

Informations

Energies (Elec, Hydrau, Meca)

Réglages

Automate

Commande

Comprimer 1ere fois

Ferrailles foisonnantes

Volets intérieur et extérieur.

Informations

Si vérin pousseur n’est pas en butée

Energies (Elec, Hydrau, Meca)

Réglages

Automate

Commande

Informations

A4

Comprimer Cisailler

SADT A0

SADT A-0

Lopin mis à

la longueur

Lopin formé

Ferrailles

pré compressées

A3

A2

A1

Vérin Tasseur et vérins Cisaille

1.2 Description fonctionnelle de la presse cisaille

2. DESCRIPTIF GENERAL

Volet intérieur

Volet extérieur

Plancher nervuré

Volet extérieur

Volet intérieur

Coulisseau pousseur

Espace lopin obtenu

Vérin intérieur

Vérin extérieur

Coffre en position N°2 du DT15

2.1.	Le coffre de pré compression (voir DT15)

Il est constitué de :

- Un plancher central mécanosoudé, fortement nervuré.

- Un volet extérieur en arc de cercle destiné à réduire le volume des ferrailles.

- Un volet intérieur en équerre, permettant la réduction du volume des ferrailles, et déterminant la largeur et la hauteur du « lopin » de ferraille pré-compressée.

L'action antagoniste des 2 volets permet de réduire rapidement et efficacement le volume du produit à traiter.

Le pousseur

6m

Vérin du coulisseau pousseur

-

Prise de vue F

Un coulisseau pousseur est actionné par le vérin pousseur afin de : 
	
	-effectuer une deuxième compression contre le bloc tasseur en position basse.

-puis amener les ferrailles vers les lames de coupe. Ce mouvement pas à pas 			détermine la longueur de coupe.

Vues prises de l’extérieur de la machine coté cisaille suivant F

Coulisseau pousseur rentré

Coulisseau pousseur sorti

Vérin cisaille

La tête de cisaille

Elle est constituée de :

-Un bâti mécanosoudé monobloc rigide, largement dimensionné.

Coulisseau cisaillant

-Un coulisseau tasseur "réducteur vertical" assurant la compression des déchets, et leur maintien pendant la coupe.

Lame mobile

-Un coulisseau cisaillant, portant la lame mobile, guidé par des glissières fortement dimensionnées en largeur et en longueur.

Lame fixe

-Ce coulisseau est une pièce monobloc en acier moulé. Sa longueur assure un bon guidage et une bonne rigidité de l'ensemble.
Sur ce coulisseau sont montées les lames de la cisaille ; elles s'appuient sur des contre-lames en acier traité qui répartissent l'effort. La lame mobile est inclinée.

L'emploi de capteurs magnétostrictifs, intégrés aux vérins, permet de connaître précisément la position des pièces en mouvement.

Tasseur

2.4. Commande des vérins hydraulique

Distributeurs

L'installation sous le coffre des distributeurs hydrauliques 6/3 monostables à pilotage hydraulique de taille imposante permettent le passage des gros débits nécessaires à la presse cisaille. Ces distributeurs sont bien protégés mais facilement accessibles lors d'interventions de maintenance.

Encombrement des distributeurs: 
L = 520, l = 90, h : 217 mm

Echelle photo : 		166mm

2.5 Le groupe hydraulique

Ensemble pompes hydrauliques

La centrale hydraulique comprend :

-Un réservoir principal de 2600 L

-Un moteur électrique de 200 KW

-Une pompe principale à haute pression, tarée à la pression nominale haute pour permettre les efforts maximaux de fonctionnement, fournissant jusqu'à 1320 l/min

-Des pompes auxiliaires à basse pression afin d'associer une grande vitesse à chacun des mouvements,

-Une distribution, de type traditionnel, à tiroirs.

-Une filtration fine et continue, sur le circuit principal.

-Un refroidissement par échangeurs air/huile.

-Un système d'élévation de la température de l'huile hydraulique en cas de condition de température extérieure basse.

2.6  L'installation électrique

Elle comporte, regroupées dans une armoire, la partie démarrage moteur et la partie automatisme.

Une seconde armoire reçoit un afficheur de retour d'informations ainsi que des sélecteurs de modes de fonctionnement.

La cisaille est équipée d'une radiocommande permettant de piloter cette dernière à distance, en particulier depuis une grue alimentant le coffre de chargement.

Un pupitre de dépannage est fourni, il est équipé des manipulateurs électriques de commande, marche automatique ou fractionnée.

La machine est équipée d'un Module d'information à distance, la connexion à distance est réalisée par GSM pour toute implantation en France et en Europe de l'Ouest.

Afficheur

Cette liaison permet au SERVICE CLIENT DANIELI HENSCHEL de se connecter à la machine, afin d'accéder à des informations 							facilitant le diagnostic en cas de panne.

2.7 Graissage.

Un système de graissage des glissières du coulisseau est présent sur la presse cisaille. Il permet d’assurer le bon fonctionnement du coulisseau.

- FONCTIONNEMENT

En mode « manuel », les deux volets peuvent être actionnés indépendamment par l'opérateur. Leur force permet de réduire rapidement la ferraille à traiter.

Une fonction surcourse du volet intérieur permet la réalisation d'un lopin de volume inférieur à celui du coffre fermé. Ceci dans le but de faciliter la pré-compression de certains matériaux et de réduire l'usure de l'intérieur du coffre, lors de l'avance vers la coupe.

Indexation : Le mouvement vertical du coulisseau de cisaillage peut-être, pour certaines catégories de déchets traités, lié à la course du coulisseau tasseur. Cette fonction permet de réduire la course perdue du coulisseau cisaillant et ainsi d'optimiser les gains de productivité.

On distingue la phase de préparation des ferrailles, la phase de cisaillage proprement dite qui débute après la fermeture des volets, puis la phase d'ouverture ; lorsque le cycle de cisaillage ou de paquetage est terminé, le pousseur retourne en position arrière et les volets sont ouverts pour permettre un nouveau chargement.

Vérins de cisaillage

Vérin Pousseur

Volet intérieur du coffre

Volet extérieur du coffre

Vérin Tasseur