PRESSE CISAILLE

1ère PARTIE

Dysfonctionnement de la partie hydraulique

DUREE CONSEILLEE : 1h30

Les interventions sur ces machines sont réalisées sur les sites d’utilisations qui sont parfois très éloignés. Afin de préparer les équipes d’intervention, la société organise une formation pour que les intervenants s’approprient le système, et ainsi améliorer les temps de diagnostic et d’intervention.

1.1-Analyse de la zone A du schéma hydraulique et de ses relations avec les autres éléments de la machine

| Documents à consulter : DT 1, 2 | Réponses sur : DR 1 |
| --- | --- |

Q1.1.1-Dans le but d’identifier le lien entre les différents composants représentés sur les schémas, compléter l’analyse fonctionnelle proposée sur le DR1 symbolisant les chaînes d’énergie et d’information liées à la fonction « comprimer » réalisée avec le vérin Tasseur (case A4 sur le document de présentation DP3 « description fonctionnelle de la presse cisaille » ).

Quelle est donc l’utilité de la zone A du schéma hydraulique DT1 ?

| Documents à consulter : DT 1, 2, 4, 5, 8 à 14 | Réponses sur : DR 1 et 2 |
| --- | --- |

1.1.2-Lors de la réalisation d'un cycle, la machine reste bloquée à l'étape 14  (voir DT5).

-Cas n°1: La sortie correspondante au mouvement alors désiré est active, mais le mouvement n'a pas lieu.

Q1.1.2.1-Citer au moins 4 causes probables de la non-réalisation de cette tâche en considérant que les canalisations hydrauliques ne sont pas mises en cause.

-Cas n°2: La sortie correspondante au mouvement est active et le mouvement est réalisé.

Q1.1.2.2-Quel composant est à mettre en cause?

Q1.1.3-En rapport avec la question 1.1.2.1, quel est l'utilité du composant Mp1  (sur DT1)?

Q1.1.4-Dans le cadre d'une télémaintenance en vue de faciliter le diagnostic, proposer une solution permettant de valider le dysfonctionnement de la zone A et de connaître précisément la valeur de la grandeur qu'indique Mp1 de la zone A (DT1 et 8 à 14).

Q1.1.5-Suite à votre choix effectué à la question précédente, déterminer le module de raccordement à l'automate; l'API monté sur le système est de marque VIPA.

1.2-Montage des distributeurs de puissance D10, D11, D20, D21,

D30, D40, et D50:

| Documents à consulter : DT 1 | Réponses sur : DR 2 |
| --- | --- |

Q1.2-Expliquer l'intérêt du point commun des cases centrales des distributeurs D10, D20, D30, D21, D11, D40, D50.

1.3-Montage pour les vérins "cisailles": analyse et amélioration

| Documents à consulter : DT 1, 2, 4, 5 et DT 8 à 14 | Réponses sur : DR 2 et 3 |
| --- | --- |

La cadence impose une descente d'approche rapide de la lame de la cisaille, d'une vitesse de 177mm/s; or le débit disponible EN SORTIE DE DISTRIBUTEUR est de 948l/min.

Q1.3.1-En fonction des informations disponibles sur les schémas hydrauliques, déterminer le débit nécessaire au niveau des chambres arrière des vérins, pour répondre à cette exigence de vitesse.

Q1.3.2-Un schéma hydraulique de principe est proposé sur le DR2 pour satisfaire aux exigences de cadence. Lorsque la tige sort, indiquer par une flèche le sens de passage du fluide dans les zones délimitées par les pointillés. Donner l’utilité de ce montage et son nom.

A la fin de cette phase d'approche, la découpe nécessite un effort maximum, et donc la présence de la pression uniquement du côté piston.

Q1.3.3-Proposer une amélioration du principe du schéma de la question 1.3.2 sur document réponse DR2, à l'aide d'un distributeur monostable à pilotage hydraulique.

Le pilotage de ce distributeur est issu d'un distributeur de pré-pilotage monostable à commande électrique YV27. La commande de YV27 est fonction de la pression de 100 bar atteinte côté piston des vérins "cisailles".

Q1.3.4-Choisir et dimensionner l'élément de détection (référence à inscrire sur document réponse DR3). Inclure ce composant dans votre modification du schéma hydraulique précédente (sur document réponse DR2).

La mnémonique pour l'entrée de l'API sera Pdiff.

Q1.3.5-Proposer un graphe à partir de l'étape 180, permettant de réaliser l'action "cisailler" de l'étape 18 (sur doc réponse DR3)

1.4-Non utilisation de vannes parachutes

| Documents à consulter : DT 1 | Réponses sur : DR 3 |
| --- | --- |

Une intervention de maintenance pour changer les lames de cisaillage nécessite le blocage du mouvement de descente de la lame mobile (charge lourde en hauteur). Un verrou mécanique est employé afin d'assurer le blocage du coulisseau. D’autre part, lors d'une découpe en cycle normal, la fin du cisaillage (rupture de la matière) provoque un mouvement de descente brusque.

Q1.4-Expliquer pourquoi des vannes parachutes, qui seraient montées au plus près des vérins, ne sont pas utilisées pour retenir la descente du coulisseau lors d'une intervention de maintenance, ainsi que les conséquences (dégradations) de l'utilisation de telles vannes auraient sur le matériel.

1.5-Générer une puissance hydraulique

| Documents à consulter : DT 2 | Réponses sur : DR 3 |
| --- | --- |

Q1.5.1-Qu'est-ce qui différencie la pompe P1 de la pompe P3?

Q1.5.2-Argumenter le choix de la technologie de la pompe P1.

1.6-Conséquence d’une défaillance

| Documents à consulter : DT 1,2,3 | Réponses sur : DR 4 |
| --- | --- |

Q1.6-Quelles seraient les conséquences d'une défaillance (bouchon et non alimentation) entre les points A et B au niveau du distributeur D21?

1.7-Quantité d'huile

| Documents à consulter : DT 1 à 5 | Réponses sur : DR 4 |
| --- | --- |

En début de cycle tous les vérins ont leur tige rentrée. Un court instant avant la fin d'un cycle (lorsque l’étape 20 devient active), l'ensemble des vérins ont leur tige en position sortie (sauf cisaille et tasseur), et le retour en position initiale se fait en 19 s environ.

Q1.7.1-Compléter le tableau (sur DR4) permettant de déterminer la quantité d'huile présente dans les chambres arrière des vérins au moment où l'étape 20 devient active.

Pour faire rentrer les tiges de tous les vérins afin de revenir en position initiale, la quantité d'huile à pomper est de 167 litres.

Q1.7.2-En fonction du résultat précédent, déterminer la variation de volume dans le réservoir.

Q1.7.3-Compte tenu de cette variation de volume, que dire des composants F1 sur le DT3 ?

Q1.7.4-Quel serait le mode de défaillance de cette solution et ses conséquences sur l'installation? Donner la solution du constructeur pour indiquer l’éventuelle détérioration de cette fonction.

2èmePARTIE

Maintenance de la tête de cisaille

DUREE CONSEILLEE : 0h20

Le technicien de maintenance est amené à changer les lames mobiles de la tête de cisaille. Le but de cette partie permet de préparer cette intervention. Les pages DS5 à DS8 sont une mise en situation avec plusieurs figures tirées de parties de plans d’ensemble, de dessins de définition et d’une vue en perspective.

Les questions en page DS9 se reportent à ces figures.

Figure 1

Vue en coupe de la partie inférieure de la tête de cisaille

Figure 2

Vue 3D partielle de l’assemblage des lames mobiles, sans le coulisseau et les contres lames

Figure 3

Détail de l’extracteur de clavette

Figure 4

Coupe du coulisseau suivant les trous de fixations des lames

Figure 5

Détail de la clavette

Figure 6

Bague d’arrêt des extracteurs de clavette

Figure 7

Ensemble {lame mobile ; contre lame mobile ; coulisseau ; clavette ; extracteur de clavette}

Figure 1 :Vue en coupe de la partie inférieure de la tête de cisaille

Tiges des vérins de cisaille position basse

Vérin tasseur

Lame mobile position basse

Extracteurs de clavette

Lame mobile en position haute

Lame fixe

Tiges des vérins de cisaille position haute

Voir détail figure 7

Arrivée des ferrailles

Figure 2 :Vue 3D partielle de l’assemblage des lames mobiles, sans le coulisseau et les contres lames.

Extracteur de clavette

Figure 3 : Détail de l’extracteur de clavette.

Soudure non débordante de la rondelle sur la vis

Figure 4 : Coupe du coulisseau suivant les trous de fixations des deux lames, en vue de dessus.

Trous de fixations des lames

Passages des extracteurs de clavettes

Figure 5 : Clavette

Figure 6 : Bague d’arrêt des extracteurs de clavette

Consignes données par le constructeur pour le soudage sur le coulisseau (voir figure 7, soudure non représentée) :

- bloquer l’extracteur de clavette,

- débloquer de deux tours,

- mettre en place la bague puis la souder par trois points à 120°

- bloquer l’extracteur de clavette,

Figure 7 : Ensemble {lame mobile ; contre lame mobile ; coulisseau ; clavette ; extracteur de clavette}

Pour réduire le temps de maintenance sur les lames mobiles, affutage ou remplacement, le constructeur a conçu leur assemblage pour effectuer une dépose suivant le sens de la flèche ci-dessous.

Bague d’arrêt

Lame mobile

j

Mouvement du coulisseau lors du cisaillage

Jc

Fixation de la lame mobile

| Documents à consulter : figures de 1-7 | Réponses sur : DR 5 et 6 |
| --- | --- |

Q2.1-Sur la figure 7, le jeu fonctionnel Jc est obtenu après l’assemblage soudé de la bague d’arrêt. En fonction des consignes de montage données par le constructeur, calculer la valeur du jeu fonctionnel Jc.

Q2.2-Réaliser le schéma cinématique de l’ensemble représenté figure 7.

Q2.3-Donner le sens de rotation à effectuer sur les extracteurs de clavette, horaire ou anti horaire, pour déposer les lames et les caractéristiques de l’outil utilisé (type et dimension).

Les clavettes s’opposent aux efforts importants de cisaillement (ferrailles coincées) lors de la remontée du coulisseau.

Q2.4.1- En cas de perte d’adhérence, surligner sur la lame mobile de la figure 7 du document réponse DR5, en rouge la surface d’appui sollicitée (ou transmettant les efforts) lors du cisaillage et en bleu la surface sollicitée lors de la remontée.

Q2.4.2- Justifier la présence du jeu j indiqué sur la figure 7.

Cale

Bâti

Contre lame

Pour régler le jeu entre les lames mobiles et fixes, un calage est effectué entre le bâti et la contre lame. Cette contre lame est fixée au bâti à l’aide de trois vis CHc M24-90.

Après un affûtage des lames la cale doit être remplacée.

Q2.5-Effectuer un croquis sur DR 6 non coté de la nouvelle cale en vue de sa réalisation et favorisant la maintenabilité du système, évitant la dépose de la contre-lame.

Contrôle de pièce

| Documents à consulter : figure 3 | Réponses sur : DR 6 |
| --- | --- |

Lors du montage, l’extracteur de clavette se bloque au bout de 255mm. Le perçage du coulisseau n’est pas à remettre en cause dans un premier temps.

Q2.6-Indiquer la spécification du plan de l’extracteur à vérifier et décriver exhaustivement (texte et schéma) le mode opératoire du contrôle pour vérifier cette condition en situation de chantier.

3ème PARTIE

Analyse des temps de télémaintenance

DUREE CONSEILLEE : 0h20

L'exploitant de la machine vous transmet le listing des défauts du système survenu sur cinq mois.

3.1-Analyse des causes prépondérantes

| Documents à consulter : DT 17,18,19 | Réponses sur : DR 7 |
| --- | --- |

Q3.1-Il vous est demandé de réaliser une analyse afin de connaître les ensembles concernés les plus pénalisants par rapport aux temps d’arrêts. Vous présenterez votre analyse sous forme de Pareto.

Commenter vos résultats et les actions à mener sur cette machine.

3.2-Maintenabilité

| Documents à consulter : DT 17,18,19 | Réponses sur : DR 8 |
| --- | --- |

Q3.2-A l'aide des éléments de la télémaintenance, vous calculerez un indicateur de la maintenabilité de la machine sur les six mois.

3.3-Fiabilité

| Documents à consulter : DT 17,18,19 | Réponses sur : DR 8 |
| --- | --- |

Q3.3-Compte tenu des valeurs fournies par le constructeur, proposer un indicateur de la fiabilité. Calculer la valeur de cet indicateur pour la période de six mois.

3.4-Disponibilité

| Documents à consulter : DT 17,18,19 | Réponses sur : DR 8 |
| --- | --- |

Q3.4-Suite aux résultats obtenus précédemment vous calculerez la disponibilité de la machine sur les six mois.

4ème PARTIE

Amélioration du système

DUREE CONSEILLEE : 1h00

4.1-Capteurs magnétostrictifs TAS et CIS

respectivement du tasseur et de la cisaille

| Documents à consulter : DT 1,4,5,6,7 | Réponses sur : DR 9 |
| --- | --- |

Les premières versions de cette machine utilisent des détecteurs mécaniques pour connaître la position des tiges des vérins du tasseur et de la cisaille ; ces premières machines ne permettent d’obtenir que deux hauteurs de lopin en fonction de la compressibilité des ferrailles.

Dans le but :	-d’améliorer la polyvalence de la machine (adaptation à toutes les compressions désirées),

-mais aussi de connaître la position exacte des tiges dans le cadre de la télémaintenance,

-et enfin pour améliorer le temps de cycle,

le constructeur prévoit de remplacer ces détecteurs par des capteurs magnétostrictifs nommés TAS et CIS respectivement pour le tasseur et la cisaille. La modification est déjà avancée (d’où leur présence dans l’ensemble des documents fournis) ; il vous est demandé ici de finaliser quelques détails.

Le signal de sortie des capteurs TAS et CIS  est un courant de type 4..20mA.

Q4.1.1-Donner les avantages d'un tel signal dans le cadre de la maintenance.

Utilisation du signal 4..20mA.

Q4.1.2-Définir le type d'entrée automate que le constructeur doit installer pour utiliser les informations venant des capteurs TAS et CIS.

Q4.1.3-Le capteur TAS fait sa prise d’origine lorsque la tige du vérin est rentrée soit lorsque le bas du tasseur est à 620mm au-dessus du bas du coffre ; l’amplitude du signal du capteur est utilisée sur la totalité de la course soit 620mm. Donner l'intensité de sortie de capteur pour une hauteur de travail tasseur de 300mm (l'attention du candidat est portée sur le fait que le lopin mesurera 300mm).

4.2-Programmation de la position des volets du coffre

| Documents à consulter : DT 4,5,7,15,16 | Réponses sur : DR 9 et 10 |
| --- | --- |

Concernant la fermeture du volet intérieur, deux positions sont à détecter ("sur-course" et "volet fermé"), le constructeur doit donc utiliser 2 capteurs SQ4 et SQ3 (Voir DT15 et DT16).

Q4.2.1-Expliquer le choix du constructeur pour réaliser une information sûre concernant la position « volet fermé » (explications demandées aux niveaux de la partie mobile supportant les drapeaux de détection  et de l’exploitation possible des informations).

Q4.2.2-A l'aide des schémas expliquant le cycle de fermeture du coffre et ceux expliquant la gestion de la détection des différentes positions du volet intérieur (DT15 et DT16), compléter le grafcet dont l'étape initiale est 130, réalisant l'action "Fermer le coffre" de l'étape 13 (sur document réponse DR10).

4.3-Surveillance de temps de cycle

| Documents à consulter : DT 4,5 | Réponses sur : DR 10 |
| --- | --- |

Q4.3-Réaliser un graphe permettant de surveiller le temps de cycle de la tâche "rentrer pousseur" (étape 22); en effet il faut avertir l'opérateur s'occupant du chargement que le pousseur ne peut pas rentrer, et ce si le temps de rentrée dépasse 11.6s. Le graphe à construire débute avec une étape 220 (doc réponse DR10) et avertira l'opérateur de ce dépassement par l'allumage d'un voyant (sortie H1) jusqu'à la réinitialisation du grafcet "sortir des lopins cisaillés".

4.4-Graissage automatique

| Documents à consulter : DT 4,5 | Réponses sur : DR 10 |
| --- | --- |

Un graissage des glissières du coulisseau est indispensable pour un bon fonctionnement. Ce graissage est automatique puisqu'il doit se réaliser tous les quatre coups de cisaille. Un moteur, piloté par le contacteur KM1, entrainera donc une pompe pendant 1s.

Q4.4-Compléter le grafcet commençant par l'étape 185 et gérant ce graissage (DR 10)

5ème PARTIE

Sécurité des biens et des personnes

DUREE CONSEILLEE : 0h20

5.1-Ligne de sécurité sur les verrous

| Documents à consulter : DT 6,7 | Réponses sur : DR 11 |
| --- | --- |

Lors d'une intervention de maintenance, des verrous mécaniques sont installés pour bloquer les mouvements et avoir une sécurité mécanique, et aussi pour manœuvrer des détecteurs et créer ainsi une sécurité électrique câblée.

Q5.1-Compléter le schéma (depuis les bornes représentant le boîtier de branchement de sécurité et les bornes représentant les entrées concernées de l'API) sur le document réponse DR11 de manière à :

-créer deux lignes de sécurité :

>la première utilisera les boutons d’arrêt d’urgence CP2 et CP3 et le capteur SQ21 ;

>la deuxième utilisera les boutons d’arrêt d’urgence CP2 et CP3 et le capteur SQ22 ;

-créer l’information pour l’API de telle sorte que I0.2 soit active lorsque SQ21 ou SQ22 sont actionnés.

5.2-Redondance

| Documents à consulter : DT 1,4,5,6,7 | Réponses sur : DR 12 |
| --- | --- |

Q5.2-Comment le constructeur a-t-il réalisé une redondance non-homogène au niveau de la rentrée de tige du pousseur?

5.3-Elingage d'un vérin de fermeture de volet

| Documents à consulter : DT 20 | Réponses sur : DR 12 |
| --- | --- |

Pour permettre la dépose d'un vérin de fermeture de volet d’une masse de 510kg, des points d'ancrage pour élingage sont disponibles (voir schéma ci-dessous). Compte tenu de la présence du châssis au-dessus du vérin, et de la hauteur du système d'accroche, il ne reste qu'une hauteur de 500mm disponible pour l’élingage.

Q5.3-Déterminer les caractéristiques de(s) élingue(s) pour déposer un vérin de fermeture de volet.

1150

500