U 41  -  Corrigé

Etude A :

A.1 –   Détermination des efforts sur les douilles à billes.

A.11 	x = cte = 0,35 / 0,25 = 1,4 m / s²

A.12 	Torseurs des actions mécaniques extérieures agissant sur le système matériel 

A1→ΣA=00YA0ZA0(A,x1,y1,z1)  	B1→ΣB=00YB0ZB0(B,x1,y1,z1)  		C1→ΣC=0000ZC0(C,x1,y1,z1)

Gpes→ΣG=-m.g00000(G,x1,y1,z1)  	Dvérin→ΣD=FV00000(D,x1,y1,z1)  	nota : Fv = Fv ; g= g

A.13 	Principe Fondamental de la Dynamique appliqué à .

A1→ΣG  + B1→ΣG  + C1→ΣG+ Gpes→ΣG + Dvérin→ΣG  = 	m.x00000(G,x1,y1,z1)

Equation de la résultante en projection sur x1

- m . g  +  Fv  =  m . x						      Fv  =  m . ( g + x)

A.14   Fvphase 1 >  Fvphase 2  >  Fvphase 3   car   g + x >  g  > g - x  (avec    0 < x < 2g)

Donc les charges radiales sur les douilles à billes seront maximales en phase d’accélération.

A.2 – Choix des paliers à douilles à billes.

A.21  Durée de vie nominale Lh = (8 . 2,5 / 60) x 14 x 300 x 8 = 11 200 h

A.22  Charge radiale maximale( idem pour les 2)  F = 201² + 45² = 206 N.

A.23  Références des paliers à douilles à billes INA en série massive :

Lh=1666V⋅fH.fS. CKF. F3

- 60 HRC   fH = 1

- Orientation non définie  fS = 0,8

- F  C = 0,1  et   = 1,35’  KF = 1,5

- V = 0,28 m / s = 0,28 . 60 m / min

C=KF. FfH .fs  3V . Lh1666	C=1,5 . 2061 . 0,8  30,28 . 60 . 112001666 = 1867 N

Choix : palier KGB 2558 PP AS 	( C = 2800 N )

Etude B :

B.1   Relations entre les vitesses de rotation 	θΣ1=θΣ2 	 θΣ2= -  {θΣ3

B.2 – Déterminer le moment d’inertie JC du carton plein C par rapport à l’axe de rotation (OB,xB).

250mm250mm420mm

242,33mm

z

e

x

y

Cadre de saisie

x	Longueur

y	Largeur

z	Hauteur

Densité [ kg / dm3 ]

O 7,8 (Acier)		O 2,7 (Aluminium)	O    0,2666	      autre

e	Distance centre de gravité à l’axe de rotation

e = (90² + 225²)0,5 = 242,33 mm

densité (désolé pour l’unité, le logiciel est comme ça !) : 7 / 2,5 . 2,5 . 4,2 = 0,2666

B.3  Energie cinétique E(RB) = 0,5 ( J1 .θΣ1²  + J2 . θΣ2²  + J3 .θΣ3²   + JC  .θΣ1² )

E(RB) = 0,5 (J1 + J2 + J3 + JC) .θΣ1².

Moment d’inertie équivalent Jéquiv. = J1 + J2 + J3 + JC

Jéquiv = 0,49 + 0,0032 + 0,41 + 0,483 = 1,386 kg.m2

B.4 	Nombre d’indexages / min  		nc = 60 / (0,4 + 0,8 ) = 50 				nc = 50

Angle d’indexage			 = 0,4 . 60 / 1,2 = 120°				 = 120°

4 arrêts	 = 120°									Ca = 5,5

Mi = J . Ca . 72 .π nc²n .β² . 10 = 1,4 . 5,5 . 72 .π 50²4 .120² . 10 = 7,56 daN . m			     Mi = 7,56 daN . m

M =  0,05 daN.m  (donnée)							    M =  0,05 daN.m

Mw = m . g . OBGC⋅yB= 7 . 9,81 . 0,09 = 6,18 N . m = 0,618 daN . m 	   Mw =0,62 daN . m

Couple total = couple dynamique à la sortie = M = Mi + M + Mw

M = 7,56 + 0,05 + 0,62 = 8,23 daN . m						    M = 8,23 daN . m

Choix du mécanisme :	4 positions (nombre d’arrêts)

 = 120°

50 indexations / min

M =  8,23 daN . m

Référence 	80P – 4 - 90

Couple d’entrée	Me = M . K

4 arrêts	 = 120° 									K = 0,74

Me = 8,23 . 0,74 = 6,09 daN . m							Me = 6,09 daN . m

Puissance d’entraînement : P = Me . nc974 . η r = 6,09 . 50974 . 0,8 = 0,39 kW

Puissance du motoréducteur : 0,39 kW