Partie 1 : Dimensionner, évaluer les performances

###### et choisir des constituants de commande

Documents ressources utilisés pour la première partie:

Capteurs de distance à ultrasons	page 13

### Caractéristiques des modules d'entrées analogiques	page 14

Schéma de raccordement du capteur	page 15

1 Choisir les constituants d’une chaîne d’acquisition

Dans cette partie on se propose de dimensionner et choisir les constituants de la chaîne d'acquisition pour la mesure en hauteur des cartouches.

La constitution des formes  se fait par lits successifs. Avant d'introduire un nouveau lit, le support de la forme doit être descendu de la valeur correspondant à la hauteur du dernier lit introduit.

Les cartouches  entrant dans la composition d'un lit peuvent avoir des hauteurs différentes. C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de  mesurer cette grandeur à l’entrée de l’encaisseuse.

x1

Longueur du câble 50 m dans un environnement électromagnétique perturbé

y1

0

Support de la forme

A.P.I. avec module d’entrées analogiques

Cartouche

retombée

z1

Capteur de distance

Convoyeur aspirant d'entrée de l'encaisseuse

Lit en

formation

Convoyeur de la collecte

Question 1

A partir des dimensions des différentes cartouches (page 2), déterminer les valeurs minimale et maximale de la hauteur (axe x1) des cartouches entrant dans l'encaisseuse.

Remarque : avant d'entrer dans l'encaisseuse  les cartouches sont basculées sur le  petit coté mais quelquefois certaines retombent sur leur grand coté (voir figure page 5).

En déduire la portée de service du capteur de distance.

Question 2

La vitesse du convoyeur d’entrée est de 1,1  m/s.

Calculer le temps de passage de la cartouche la plus étroite devant le capteur.

Question 3

# Sachant qu'un minimum de 4 acquisitions doit être fait pendant le temps de passage d'une cartouche, choisir le capteur le mieux adapté (voir document ressource page 13) Donner la référence et justifier la réponse.

Question 4

Dans quelle plage de hauteur doit se situer la face sensible du capteur par rapport au convoyeur d'entrée ?

# Question 5

# Choisir la référence du module d'entrées analogiques (voir document ressource page 14)

Le programme maître de l’automate a un fonctionnement cyclique synchrone par rapport à la scrutation des entrées et des sorties. La valeur du temps de cycle est fixée à 20 ms.

# Question 6

En supposant que le la période d’acquisition est de 9 ms, montrer que le traitement des valeurs de l’entrée analogique dans le programme maître est impossible compte tenu de la fréquence d’acquisition et proposer une solution.

La surveillance du bon fonctionnement du capteur de distance est nécessaire pour éviter tout incident lors de la mise en carton des formes. Dans ce but, une prise de mesure est installée entre le capteur et l’entrée analogique (voir document ressource page 15).

Question 7

Expliquer comment peut s'effectuer le diagnostic de rupture d’une liaison sur la chaîne d’acquisition.

Question 8

Calculer la valeur de la résistance R1 pour que la tension à ses bornes reste inférieure à 5V.

###### Partie 2 : Etablir les documents techniques de réalisation de la PC

Documents ressources utilisés pour la deuxième partie:

Fonction de transfert capteur de distance	page 16

Algorigramme  calcul de la position du relevage	page 17

L’adressage TCP/IP	page 18

L’adressage TCP/IP (suite)	page 19

Enoncés du langage ST (suivant EN61131-3)	page 20

Type de données élémentaires (suivant  EN61131-3)	page 21

Topologie du réseau API 	page 22

Document réponse:

Plan d'adressage TCP/IP	page 23

# 2 Etablir des algorithmes pour calculer la hauteur d’un lit

Le signal analogique délivré par le capteur de distance doit être converti en m. Le document ressource page 16 donne la fonction de transfert du capteur et la correspondance analogique numérique du module d'entrée analogique.

Question 9

Sur le document réponse page 23, tracer la droite donnant la correspondance entre la valeur numérique Vana et la valeur DIST en m.

La valeur délivrée par le module d’entrée analogique (Dist) suit le profil des cartouches entrant dans l'encaisseuse.

### Dist

### d1

### H_cartouche

### 0

t

Capteur de distance

### d1

### H_cartouche

### Convoyeur aspirant d'entrée de l'encaisseuse

Question 10

Ecrire le code en langage ST de la fonction pour calculer la hauteur d’une cartouche (H_cartouche).

Voir document ressource page 21.

### H_cartouche

### Dist

d1

Rappels : une fonction possède une seule variable de sortie nommée comme la fonction.

Question 11

Ecrire l'algorithme pour déterminer la hauteur du lit à pousser (voir l’exemple page 17). Cette hauteur correspond à la plus haute des cartouches entrantes. L’entrée booléenne RAZ permet de réinitialiser la recherche  en remettant à zéro la variable de sortie ‘Haut_lit’.

### Raz

### Maxi_haut_c

### BOOL

### Haut_lit

### DINT

H_cartouche

### DINT

Question 12

Etablir l'algorithme pour calculer la hauteur libre dans un carton après introduction d'un lit.

### Haut_forme

### Haut_libre

### Haut_lit

### BOOL

### Haut_lib

### Init

### DINT

### Haut_libre

### BOOL

Lit_intro

### DINT

### Haut_forme

### BOOL

### Form_comp

DINT

Haut_lit

La variable d’entrée Init permet lorsqu’elle est à l’état vrai d’initialiser la hauteur libre ‘Haut_libre’ à la valeur de ‘Haut_forme’ et de remettre à l’état faux la variable ‘Form_comp’. Cette initialisation est effectuée à chaque fois qu’une nouvelle forme se présente pour le remplissage.

L’actualisation de la hauteur libre ‘Haut_libre’ est effectuée à chaque front montant de la variable d’entrée ‘Lit_intro’, c’est à dire lorsqu’un nouveau lit vient d’être introduit dans la forme.

Lorsque la hauteur d’un lit ‘haut_lit’ devient supérieure à la hauteur libre, la forme est complète (Form_comp = vrai)

# 3 Elaborer un sous-programme en langage ST

On se propose de rédiger en langage ST le programme pour calculer la position de relevage.

Pour optimiser le temps de  cycle de l’encaisseuse, la remontée du pousseur doit être anticipée par rapport à sa fin de course. Le temps de remontée du pousseur suivant l’axe X1 est constant. La course et la vitesse du déplacement sur l’axe Z1 est variable en fonction de la longueur des cartouches. Le sous programme calcule la cordonnée du point A1  sur l’axe Z1 à partir de laquelle le pousseur doit être remonté.

X1

A1

A2

Support de forme

A1

A2

Z1

A0

Convoyeur aspirant

Cartouche

La loi de conduite programmée sur l’axe Z1 est une loi dite en trapèze. L'accélération et la décélération sont égales en module.

V_pousseur

Vmax

Tacc_max

T1

V (mm/min)

T (ms)

T_relevage

D_relev = (A1 A2) Aire de la surface gris foncé

(distance parcourue pendant la phase de remontée du pousseur)

X_relev = (A0 A1) Aire de la surface gris clair

(distance parcourue avant la phase de remontée du pousseur)

Question 13

Les types de variables élémentaires normalisées sont décrits sur le document ressource page 21.

L'algorigramme de calcul de la position de relevage est donné (document ressource page 17). Toutes les variables sont des entiers :

-120000 mm/min   Vmax  +120000 mm/min ;

0  C_pousseur  +600000 μm ;

0  Tacc_max  200ms,

Déterminer un seul type de donnée élémentaire convenant à l’ensemble des variables d’entrées sorties du bloc fonctionnel Pos_relevage.

Tacc_max

Vmax

V_pousseur

T_relevage

X_relev

Pos_relevage

(ms)

(mm/min)

(mm/min)

(ms)

(μm)

(μm)

C_pousseur

Question 14

Coder en langage ST le corps du bloc fonctionnel Pos_relevage. Utiliser exclusivement les énoncés et les fonctions IEC 1131-3 fournis pages 20 et 21.

# 4 Adressage des A.P.I. sur réseau Ethernet TCP/IP

On se propose d’étudier l’adressage des A.P.I sur le réseau  ‘têtes de dépose’  avec le protocole TCP/IP.

L’architecture générale du système de commande de la ligne est donnée (Voir document ressource page 22).  Elle comprend deux niveaux, le premier représenté par les A.P.I. et le second par les superviseurs nommés Margaut, Lises et Laure. La machine Lises assure la fonction  passerelle vers le réseau intranet de l'entreprise.

Dans la situation actuelle les têtes de dépose reçoivent les ordres de production du superviseur appelé Margaut via des bus Uni-Telway. Etant donné que les têtes de dépose sont au nombre de 80 et qu’un bus Uni-Telway ne peut contrôler que 31 stations, plusieurs bus sont nécessaires pour  interconnecter tous les A.P.I. commandant les têtes de dépose.

Dans la perspective d’une installation d’une nouvelle ligne de distribution, il convient d’étudier une nouvelle architecture utilisant des réseaux plus homogènes. Compte tenu des derniers développements (performances déterministes), le réseau Ethernet avec le protocole TCP/IP a été retenu pour le réseau tête de dépose en remplacement des 4 bus Uni-Telway.

Réseau local FIPWAY

Dépose 1

Dépose 2

Dépose 3

Dépose 80

Réseau têtes de dépose  (protocoles TCP/IP)

Margaut

Lises

Nouvelle topologie

Question 15

A l’aide de la description de l’adressage TCP/IP (voir document ressource page 18 et 19), quelle doit être la classe d’adresses pour interconnecter les 80 A.P.I. des têtes de dépose ?

Quel opérateur logique permet d’obtenir le numéro de sous réseau à partir du masque et de l'adresse IP ?

Question 16

Choisir une adresse pour le réseau et pour chacun des A.P.I.

Compléter le plan d’adressage sur le document réponse page 23

# Document ressource			Caractéristiques des capteurs à ultrasons

| ### Portée de service | 30 - 250 mm | 60 - 350 mm | 200 - 1300mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone morte | 30 mm | 60 mm | 200 mm |
| Portée limite | 350 mm | 600 mm | 2000 mm |
| Fréquence de transducteur | 320 kHz | 400 kHz | 200 kHz |
| Résolution | 0,36 mm | 0,36 mm | 0,36 mm |
| # Reproductibilité | ±1mm | ±1mm | ±2mm |
| Tension d'alimentation | 18-28 V CC | 18-28 V CC | 18-28 V CC |
| Ondulation admissible | ±10% | ±10% | ±10% |
| Consommation à vide | ≤ 70 mA | ≤ 70 mA | ≤ 70 mA |
| Indice de protection | ### IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Raccordement | Connecteur M12 5 pôles | Connecteur M12 5 pôles | Connecteur M12 5 pôles |
| Réglage | ### Oui TouchControl | Oui TouchControl | Oui TouchControl |
| Visualisation | ### 2 LED tricolores | 2 LED tricolores | 2 LED tricolores |
| Température de service | -20°C à +70°C | -20°C à +70°C | -20°C à +70°C |
| Temps de réponse | 8 ms | 15 ms | 40 ms |
| Sortie pnp | Mic-25/D/HV/M30 | Mic-31/D/HV/M30 | Mic-101/D/HV/M30 |
| 2 Sorties pnp | Mic-25/DD/HV/M30 | Mic-31/DD/HV/M30 | Mic-101/DD/HV/M30 |
|  | Mic-25/I/HV/M30 | Mic-31/I/HV/M30 | Mic-101/I/HV/M30 |
| Sortie 4-20 mA |  |  |  |
| Sortie 0-10V | Mic-25/U/HV/M30 | Mic-31/U/HV/M30 | Mic-101/U/HV/M30 |

# Document Ressource	Caractéristiques des modules d'entrées 							analogiques

Document ressource  	Schéma de raccordement du capteur

Module d’entrées analogiques

0+

0-

1+

1-

R1

Prise mesure

S+

S-

+Vcc

0V

4-20 mA

230V 50 Hz

+

-

Alim 24V=

0,3 A

### Voie 0

### Voie 1

Document ressource 			Fonction de transfert capteur

Fonction de transfert du capteur analogique de distance

4

20

I (mA)

30

250

8

12

16

D (mm)

Correspondance analogique numérique Module d’entrée analogique

2000

10000

%Iwx.i   valeur numérique codée  dans le mot d’entrée

(%IW x.i   entrée i du module situé en position x)

4

20

4000

6000

8000

i (mA)

0

Vana

Document ressource 		  		 Calcul position du relevage

Variables d’entrées/sorties en gras

Variables locales en italique

Début

Acc_max

V_max

Tacc_max  . 60

Vmax <> 0

T1

V_pousseur .

Tacc_max

V_max

Tacc_max : Durée d’accélération maxi du pousseur tactile programmée dans la carte d’axe x en ms

V_max : Vitesse maxi du pousseur tactile programmée dans la carte d’axe x en mm/min

Acc_max : Accélération maxi en m/s2

Tacc_max <> 0

V_pousseur : Vitesse axe x pousseur tactile courante en mm/min

T1 : Temps pour atteindre Vmax en ms

T_relevage : temps de relevage du pousseur tactile en ms (suivant axe y)

C_pousseur : Position du pousseur tactile à la fin de la poussée en μm

X_relev : Position du pousseur tactile pour le relevage en μm

D1 : Distance parcourue pendant la décélération en μm

Drelev :Distance parcourue pendant la phase de remontée du pousseur tactile en μm.

T_relevage <= T1

D1

T12

2

Acc_max .

Drelev

T_relevage2

2

Acc_max .

### V_pousseur

Drelev

### D1 +

. (T_relevage – T1)

60

X_relev

### C_pousseur -  Drelev

FIN

Document ressource 					L’adressage TCP/IP

A Principe général

L’identificateur appelé adresse IP identifie de manière unique la machine ainsi que le réseau sur lequel elle est située. Ce paramètre est obligatoire pour toute machine devant fonctionner sur un réseau TCP/IP.

Ceci permet un routage efficace des informations. Codée sur 32 bits, cette adresse est utilisée pour toutes les communications avec la machine.

C’est une série de quatre octets dont une partie correspond à l’identificateur de réseau et une partie à l’identificateur de machine.

Pour une lecture simplifiée, les 32 bits formant l’adresse IP sont présentés sous forme de quatre octets notés en décimal, séparés par des points, sous la forme W.X.Y.Z.

L’adresse ne peut être choisie au hasard car en fonction de la valeur du premier octet, la classe de l’adresse, qui détermine notamment le nombre de machines sur un réseau sera connue.

Le masque de sous réseau permet d’extraire la partie de l’adresse IP correspondant au numéro de réseau.

B Classes d’adresses IP

La classe d’une adresse IP peut être déterminée en examinant les bits de poids fort du premier octet. Seules, les trois premières classes peuvent être utilisées pour des adresses effectives de machines.

1 Classe A

Dans cette classe d’adresse, le premier bit de l’octet 1 est à zéro. Le reste du premier octet donne l’identificateur du réseau, ce qui laisse 7 bits pour le coder. Les trois octets suivants donnent l’identificateur machine. Comme il ne faut pas utiliser d’identificateur tout à Zéro ou tout à Un, nous disposons donc en classe A de 27-2 réseaux pouvant contenir 224-2 machines.

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID réseau |  | ID machine |  |
| 0 |  |  |  |

Le masque de sous réseau en classe A est

1111 1111   0000 0000   0000 0000   0000 0000   soit 255.0.0.0 en décimal.

2 Classe B

Cette classe d’adresse, est repérée par le fait que les deux premiers bits de l’octet un sont toujours 10. Les 16 premiers bits contiennent l’identificateur du réseau. Les deux derniers octets donnent l’identificateur machine. Ainsi nous disposons  en classe B de 214-2 réseaux pouvant contenir 216-2 machines.

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID réseau |  | ID machine |  |
| 10 |  |  |  |

Le masque de sous réseau en classe B est

1111 1111   1111 1111   0000 0000   0000 0000   soit 255.255.0.0 en décimal.

Document ressource 					L’adressage TCP/IP

3 Classe C

La classe C se distingue par le fait que les trois premiers bits de l’octet un sont toujours 110. Les 3 premiers octets contiennent l’identificateur du réseau. Seul le dernier octet identifie le numéro de machine. Cette classe pourra être utilisée pour un grand nombre de réseaux de petites dimensions allant jusqu’à 28-2 machines.

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID réseau |  |  | ID machine |
| 110 |  |  |  |

Le masque de sous réseau en classe C est

1111 1111   1111 1111   1111 1111   0000 0000   soit 255.255.255.0 en décimal.

4 Classe D

La classe D ne peut servir à identifier des machines. Elle est utilisée pour la diffusion d’un message à un groupe de machines. Les quatre premiers bits ont toujours la même valeur :1110. Elle est donc repérée par un premier octet allant de 224 à 239.

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1110 |  |  |  |

5 Classe E

Réservée pour un usage ultérieur, cette classe d’adresse ne peut être utilisée pour identifier des machines sur un réseau TCP/IP. Elle possède un premier octet supérieur ou égal à 240 (quatre premiers bits à un).

C Principe de base de choix des adresses

- Dans un inter-réseau, chaque réseau doit disposer d’un ID réseau unique.

- A l’intérieur d’un réseau, chaque machine doit disposer d’un ID machine unique.

- Si une machine dispose de connexions physiques sur plusieurs réseaux (cas des passerelles), elle doit disposer d’autant d’adresse IP que d’interfaces réseau.

- Si des conflits d’adresses IP apparaissent sur le réseau, les machines concernées ne pourront pas communiquer. L’administrateur doit donc apporter un soin tout particulier à son plan d’adressage, afin d’identifier de manière unique chaque réseau et chaque machine sur un réseau.

Document ressource 	 			Enoncés du langage ST

Les énoncés du langage ST sont résumés dans le tableau ci-dessous (tableau 56 EN 61131-3) Les énoncés doivent se terminer par des points virgules.

| N° | Type d'énoncé | Exemples |
| --- | --- | --- |
| 1 | Affectation | A:=B; CV := CV +1; |
| 2 | Lancement d'un bloc fonctionnel et utilisation de sortie FB | CMD_TMR(IN := a, PT:=t#300ms); B:=CMD_TMR.Q; |
| 3 | RETURN | RETURN; |
| 4 | IF THEN ELSIF ELSE END_IF | IF A<B THEN S:= A+B; ELSE S:= A-B; END_IF; |
| 5 | CASE OF ELSE END_CASE | CASE nb OF 1: Affiche:= nb_Tache; 2: Affiche:=Vitesse_moteur; ELSE Affiche :=0; END_CASE; |
| 6 | FOR TO BY DO END_FOR | FOR I:=1 TO 100 BY 2 DO Som :=Table[I]+Som; END_FOR; |
| 7 | WHILE DO END_WHILE | WHILE J<=100 DO J:=J+1; END_WHILE; |
| 8 | REPEAT UNTIL END_REPEAT; | REPEAT J:=J+1; UNTIL J=101 END_REPEAT; |
| 9 | EXIT | EXIT; |
| 10 | Enoncé Vide | ; |

Document ressource				Types de données élémentaires

Les types de données élémentaires sont résumés dans le tableau ci-dessous (tableau 10 EN 61131-3) Pour chaque type la troisième colonne donne le nombre de bits.

| N° | Mot Clé | Type de donnée | Bits | Etendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SINT | Entier court | 8 | -27 à +27-1 |
| 3 | INT | Entier | 16 | -215 à +215-1 |
| 4 | DINT | Entier double | 32 | -231 à +231-1 |
| 5 | LINT | Entier long | 64 | -263 à +263-1 |
| 6 | USINT | Entier court non signé | 8 | 0 à 28-1 |
| 7 | UINT | Entier non signé | 16 | 0 à 216-1 |
| 8 | UDINT | Entier double non signé | 32 | 0 à 232-1 |
| 9 | ULINT | Entier long non signé | 64 | 0 à 264-1 |

Les fonctions arithmétiques sont résumées dans le tableau ci-dessous. (tableau 24 EN 61131-3)

| N° | Nom | Désignation | Symbole | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonctions arithmétiques extensibles |  |  |  |
| 12 | ADD | Addition | + | a:= b+c+d+e+....; |
| 13 | MUL | Multiplication | * | a:= b * c * d * e * ....; |
|  | Fonctions arithmétiques inextensibles |  |  |  |
| 14 | SUB | Soustraction | - | a:= b-c; |
| 15 | DIV | Division | / | a:= b/c; |
| 16 | MOD | Modulo (reste de la division) |  | a:= MOD (b,c); |
| 17 | MOVE | Affectation | := | a:= b; |
| 18 | EXP | Exponentiation | ** | a:= b ** c; |

Document ressource 					Topologie du réseau

Poseuse 1

Poseuse 2

Cercleuse 1

Cercleuse 1

Margaut

Lises

Laure

Réseau intranet de l’entreprise  (protocoles TCP/IP)

Réseau local FIPWAY

Bus de capteurs actionneurs

ASI

Encaisseuse

Collecte

Fin de

chaîne

Palettiseur

Trieur

Dépose 1

Dépose 2

Dépose 3

Dépose 20

Dépose 21

Dépose 22

Dépose 23

Dépose 40

Dépose 41

Dépose 42

Dépose 43

Dépose 60

Dépose 61

Dépose 62

Dépose 63

Dépose 80

Bus Uni-Telway

Bus Uni-Telway

Bus Uni-Telway

Bus Uni-Telway

Terminal opérateur

Bus Uni-Telway

Question 9

30 103

DIST

μm

10 000

Vana

%IWx.i

0

250 103

0

Correspondance DIST Vana

Question 16

Plan d’adressage TCP/IP

| Nom du poste | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| Dépose 1 |  |  |
| Dépose 2 |  |  |
| Dépose 3 |  |  |
| Dépose 4 |  |  |
| Dépose 5 |  |  |
| Dépose 6 |  |  |
| Dépose 7 |  |  |
| Dépose 8 |  |  |
| Dépose 9 |  |  |
| . . . |  |  |
| Dépose 80 |  |  |