CONSTRUCTION D’UN SOUS-ENSEMBLE OPÉRATIF CINÉMATIQUEMENT DÉFINI :

POSTE de DÉPILAGE des COUVERCLES

Le schéma de principe du poste de dépilage des couvercles pour bacs de boîtes de médicaments (fonction FS11 page 3 de la présentation générale) est donné ci-dessous.

Le procédé de dépilage des couvercles s’effectue suivant plusieurs phases :

- Arrivée d’une pile de couvercles (non représentée)

- Montée de la pile (ascenseur)

- Bridage du couvercle suivant

- Préhension du couvercle supérieur

- Transfert et dépose du couvercle sur le tapis d’évacuation

L’étude porte uniquement sur le bridage et la préhension (schéma ci-dessous).

Les composants seront représentés dans la position où un couvercle est prêt à être saisi (bras en position basse).

Les 3 problèmes sont indépendants.

Problème technique n°1 : assurer le bridage du couvercle suivant

Contraintes :

- Un vérin Ø40 course 25 fournit l’action de bridage.

- Le bâti est constitué de tôles pliées, montées sur des profilés en alliage léger (figure ci-dessous).

- Les tampons brident uniquement le couvercle suivant.

- La liaison complète des supports de tampon sur l’arbre Ø20 (pages 5 et 13) doit permettre un réglage angulaire.

- La liaison pivot C utilise deux coussinets.

Données (documents ressources) :

- Vérin à tube profilé ISO 6431-40x25 (page 8).

- Chape et tenon pour tige de vérin (pages 8 et 9).

- Coussinets (Guide du dessinateur).

Travail à effectuer :

Concevoir :

- la liaison rotule B levier / tige du vérin, levier en liaison complète avec l’arbre, en prévoyant une réserve de 5 mm sur la course du vérin.

- la liaison pivot C arbre / bâti ; indiquer les ajustements et les jeux.

- la liaison complète réglable support de tampon / arbre et la liaison complète tampon / support de tampon.

Représenter ces solutions à l’échelle 1 : 1 , sur le document réponse page 13 :

  - en vue de face coupe A-A

  - en vue de droite coupe B-B

Représenter dans la vue de face, en pièce voisine, le tampon pour la position tige rentrée du vérin (laisser les traits de construction).

profilé en alliage léger 45x45

tôles pliées soudées

pile de couvercles

Problème technique n°2 : détecter la position haute de la pile de couvercles

Contraintes :

- Un détecteur de proximité assure la détection de la position haute de la pile de couvercles.

- Le support de détecteur est lié au profilé du bâti, en alliage léger 45 x 45.

Données (documents ressources) :

- Détecteur Télémécanique XU8-B18PP340 (page 10).

Travail à effectuer :

- Concevoir la liaison complète capteur / bâti, en assurant un réglage de ± 5 mm suivant  l’axe z.

Représenter la solution à l’échelle 1 : 1 , sur le document réponse page 13 :

- en vue de face coupe C-C

- en vue de droite

Problème technique n°3 : saisir le couvercle supérieur

Contraintes :

- Le couvercle supérieur est saisi par 4 ventouses, représentées sur le document réponse en position « écrasées ».

- La liaison glissière en F est assurée par deux colonnes Ø 8, d’entraxe 30 mm, coulissant dans un guide fixé à l’extrémité du bras ; ce guide sera usiné dans du plat de 50 x 20 en Ertacétal (POM).

- Le support de ventouses sera pris dans une tôle d’acier d’épaisseur 3 mm.

- La course utile du support de ventouses est de 25 mm ; prévoir de plus une course de réserve de 5 mm au minimum.

Données (documents ressources) :

- Schéma de montage et insert de fixation pour ventouse COVAL type VS (page 11).

- Raccords d’implantation LEGRIS (page 12)

Travail à effectuer :

- Concevoir la liaison complète ventouse / support de ventouse à l’aide de l’insert COVAL IM41 et du raccord d’implantation pour tube polyuréthane Ø 6. Indiquer la référence du raccord.

- Concevoir la liaison glissière support de ventouse / bras. Indiquer la course utile et la course de réserve.

Représenter ces solutions à l’échelle 1 : 1 , sur le document réponse page 13.

  - en vue de face coupe A-A

  - en vue droite